Увод

Предмет на този горскостопански план са горските територии, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, Софийска област.

Горскостопанският план се изработва на базата на сключен договор между ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ и “Агролеспроект” ЕООД за изработване на изменение на горскостопанския план на горите, управлявани от горското стопанство.

Определянето на типовете месторастения е осъществено въз основа на залегналите постановки в “Инструкцията за установяване и картиране на горските типове месторастения и определяне състава на дендроценозите” - 2011 година.

Целта на настоящия план е с направения анализ на типовете месторастения и продуктивната им възможност, насоките на стопанисването на насажденията да бъдат такива, че да се осигури максимален производствен ефект, както по количество, така и по качество на добиваните сортименти. Наред с това, с постигането на подходящия дървесен състав на съответното месторастене, в най-кратки срокове да се увеличи устойчивостта, както и продуктивността на гората от единица горска площ, подобряването на защитните,  водорегулиращи, здравни  и  други специални функции на насажденията.

При планирането на всички мероприятия, които са залегнали в горскостопанския план на горските територии, държавна собственост трябва стриктно да се спазват всички  условия, които са предвидени в Решение № ХА-56-ОС/22.11.24 год. на Министерство на околната среда и водите, с цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия.

Глава I

Природни условия. Типове горски

месторастения и икономически ефект

1. Име и местонахождение на горите, обект на     ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН

Горите, управлявани на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, попадат в западната част на област Софийска, а горските територии, обект на настоящото изменение на горскостопанския план попада в границите на землищата на с. Василовци, с. Владиславци, с. Големо Малово, с. Долно Ново село, с. Драгоил, с. Драгоман, с. Мало Малово, с. Начево, с. Неделище, с. Несла, с. Раяновци, с. Цацаровци, с. Цръклевци, с. Чепърлинци, с. Чорул, с. Чуковезер, с. Ялботина, община Драгоман, в района на дейност та ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, Софийска област, в отдели и подотдели №І№ 3 т; 70 д1; 83 ю; 85 а; 86 щ, я, б1, л1, м1, п1, р1; 88 в, о, е1, т1; 90 с, т, з1; 96 р, с; 110 и, ю, е1,; 117 е, к; 118 ф, р1; 121 ц; 131 ч 136 н, ю; 168 б, л; 169 а1, о1, р1, т1, ф1, щ1; 170 ч; 171 л2, 176 н, у, на обща площ от 166.2 ха;.

В административно отношение се числят към Югозападна държавно предприятие Благоевград ДП, под лесовъдския контрол на Регионална дирекция по горите град София. Горските територии, управлявани от ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ граничат  на север с  ТП „Държавно горско стопанство Годеч" и ТП „Държавно горско стопанство Своге", на югоизток – с ТП „Държавно горско стопанство София", на югозапад – с ТП „Държавно горско стопанство Трън", ТП „Държавно горско стопанство Брезник" и ТП „Държавно горско стопанство Радомир" и на запад – с Република Сърбия.

През община Драгоман преминава железопътната линия София – Белград и магистрала „Европа“ и няколко второстепенни и третостепенни пътя от републиканската пътна мрежа.

Всички села в община Драгоманса свързани помежду си с асфалтирани шосета. Осигурена е редовна автобусна връзка между населените места. През горските масиви са прокарани мрежа от горски автомобилни пътища в относително добро състояние, като част от тях са чакълирани.

Според горскорастителното райониране възприето в България, територията на община Драгоман попада в Мизийската горскорастителна област - подобласт Краищенско-Ихтиманска.

Глобалното и локално замърсяване на въздуха, почвите и водите е довело до промяна на физичния и химичния им състав. Една от последиците е глобалната промяна на климата на земята, която засяга и територията на нашата страна. Средногодишните температури са се повишили с 2-30 С, намалява количеството и качеството на валежите. Увеличава се продължителността и интензивността на засушливите периоди.

2. Физико-географска характеристика

а) Географско положение

Драгоман се намира на 36 km северозападно от град София и на 15 km от държавната граница с Република Сърбия. Градът е разположен в малко високопланинско поле в подножието на Чепън (част от планинския масив на Стара планина), намиращо се в западната част на Софийската котловина, която придружава от юг Стара планина и минава на запад от София през Алдомировското и Сливнишкото поле..

По данни на ГРАО към 15 юни 2023 год., в общината живеят 3 173 души, в рамките на 17 населени места.

б) Релеф

Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински и територията ѝ попада в пределите на Западна Стара планина, Задбалканските котловини и планината Вискяр.

На север в пределите на общината се простира западната и южната част на планината Чепън (крайно южно разклонение на Западна Стара планина). Най-високата ѝ точка връх Петровски кръст 1205,6 m е разположена на 3 km североизточно от град Драгоман и е най-високата точка на общината.

Южно от нея в пределите на община Драгоман попадат крайните северозападни части на Софийската котловина. На запад от нея е разположена Бурелската котловина, най-западната от Задбалканските котловини. В пределите на България се намира нейната югоизточна част с площ от 172 km2, дължина около 15 km и ширина 7 – 10 km. Средната ѝ надморска височина е 765 m.

Югозападно от нея, до границата с Област Перник се простират крайните северозападни части на планината Вискяр. Тук най-високата точка е връх Чеканска чука 1135,6 m, разположен на 2 km югоизточно от село Чеканец, на границата с община Брезник.

Най-ниската точка на община Драгоман е 478 m н.в., разположена в коритото на река Нишава, на границата със Сърбия.

Разпределението на общата площ по надморски височини е показано в таблица № 1.

Таблица № 1

Разпределение на общата площ по средна надморска височина

| надморска височина | площ (ха) | % |
| --- | --- | --- |
| 551 - 600 m | 3.0 | 1.8 |
| 601 - 650 m | 6.5 | 3.9 |
| 651 - 700 m | 44.1 | 26.5 |
| 701 - 750 m | 24.5 | 14.8 |
| 751 - 800 m | 56.9 | 34.2 |
| 801 - 850 m | 9.2 | 5.5 |
| 851 - 900 m | 4.8 | 2.9 |
| 901 - 950 m | 17.2 | 10.4 |
| всичко | 166.2 | 100,0 |

Видно от горната таблица е, че горите попадат основно в диапазона 751- 800 м – 56.9 ха или 34.2 %, следвани от тези с надморска височина от 651 до 700 м. – 44.1 ха или 26.5 % от общата площ за изменение на горскостопанския план.

В типологично отношение дървопроизводителна площ на горите попада в подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела (600-1 000) – М-ІІ-1, на Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (600-1 800) - М-ІІ, на Мизийската горскорастителна област.

Разпределението на общата площ по наклон на терена е дадено в таблица № 2. Преобладават наклонените терени – 147.3 ха или 88.7 %, следвани от полегатите терени – 10.7 ха или 6.4 % и стръмните – 8.2 ха или 4.9 %., няма установени равни и много стръмните терени.

Таблица № 2

Разпределение на общата площ по наклон на терена в градуси

| Степени на наклон | Равно 0°-4° | Полегато 5°-10° | Наклонено 11°-20° | Стръмно 21°-30° | Много стръмно над 30° | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площ хектари | - | 10.7 | 147.3 | 8.2 | - | 166.2 |
| проценти | - | 6.4 | 88.7 | 4.9 | - | 100.0 |

Разпределението на общата площ по изложение, без хоризонталните обекти, е дадено в таблица № 3. Сенчестите изложения са 48.7 ха или 29.3 %, като преобладават североизточните – 24.6 ха или 14.8 %, а припечните са 117.5 ха или 70.7 %, като преобладават южните – 37.6 % или 62.5 ха.

Таблица № 3

Разпределение на общата площ по изложение на терена

| Изложение | север | североизток | северозапад | изток | югоизток | югозапад | запад | юг | Всичко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площ хектари | 1.6 | 24.6 | 18.8 | 3.7 | 23.8 | 27.6 | 3.6 | 62.5 | 166.2 |
| проценти | 1.0 | 14.8 | 11.3 | 2.2 | 14.3 | 16.6 | 2.2 | 37.6 | 100.0 |

| Изложения | Сенчести север, североизток, северозапад, изток | Припечни югоизток, югозапад, запад, юг | Всичко |
| --- | --- | --- | --- |
| площ хектари | 48.7 | 117.5 | 166.2 |
| проценти | 29.3 | 70.7 | 100.0 |

Посочените по-горе особености на релефа дават своето отражение върху разпределението на светлината, топлината, влагата и богатството на почвите, а от там за формирането на различните типове горски месторастения. Промените в релефа водят до промени във водния и хранителния режим на почвите и свързаните с това състав и продуктивност на дървесната растителност.

в) Хидроложки условия

В северната част на община Драгоман протича участък от горното течение на река Нишава. Тя навлиза в нейните предели от община Годеч, до село Калотина тече в дълбока проломна долина и около 3 km след като напусне пролома навлиза в сръбска територия. Нейни основни притоци на територията на община Драгоман са реките Ежовица и Габерска. Габерска река навлиза в община Драгоман източно от село Цацаровци и тече в северозападна посока през Бурелската котловина. Минава последователно през селата Габер, Неделище и Несла и при село Долна Невля достига до границата със Сърбия, като завива на север. На протежение около 7 km реката служи за държавна граница между Сърбия и България. След това отново завива на северозапад, навлиза изцяло в сръбска територия и след 5,3 km, се влива отляво в река Нишава между град Цариброд и село Желюша на 445 m н.в.

В южното подножие на планината Чепън, на 1,5 km източно от град Драгоман, на 704 m н.в. е разположено карстовото Драгоманско блато с площ от 350 ха. Приблизителните му размери са 2,5 km от запад на изток и 1,2 km от север на юг.

3. Геоложки строеж и петрографски състав

В обхвата на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, обект на настоящото изменение, попадат преобладаващо варовик, мергел и конгломерат, и в по-малко количество пясъчник.

Представа за площното разпространение на скалните типове и на намиращия се върху тях дървесен запас в границите на общината, се добива от таблица №4, в която е показано разпределението на площта на обектапо вид на скалите.

Таблица № 4

разпределение на на дървопроизводителната и залесената площ

по вид на скалата

| Основна скала | Залесена площ | Дървопроизводителна площ |  | Запас |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | ха | % | куб.м | % |
| варовик | 59.6 | 59.6 | 35.9 | 16080 | 33.7 |
| мергел | 59.3 | 59.3 | 35.7 | 17230 | 36.1 |
| конгломерати | 44.7 | 44.7 | 26.8 | 13890 | 29.1 |
| пясъчник | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 570 | 1.1 |
| Всичко | 166.2 | 166.2 | 100.0 | 47770 | 100.0 |

3.1. Варовици - това са главно утаечни седиментни скали, разпространени като отделни по - големи или по - малки петна из цялата територия на общината. Заемат 6.1 % от дървопроизводителната площ. Изградени са от калцит, малко аргонит и примеси от доломит, глинести минерали, пирит и кварц. Разделят се на няколко вида според произхода им, като на територията на общината се срещат почти всички видове - ортогенни - от варовити органични останки, хомогенни - утаени по химичен път и механични - образувани от разрушени и отново преутаени варовици. Ортогенните и хомогенните варовици са компактни, белезникави, вертикално напукани скали, докато механичните - песъчливи варовици са ронливи и на места силно ерозирани. Характерно за тези скали е, че на много места върху тях са се образували хумусно - карбонатни почви.

3.2. Мергел. Мергелът представлява калциев карбонат или богата на вар пръст или скала, съдържаща променливи количества глини. Преобладаващият карбонатен минерал в повечето мергели е калцитът, но други карбонатни минерали като арагонит, доломит и сидерит също може да присъстват.

В зависимост от състава на образуващите карбонатни минерали, мергелите се делят на варови и доломитови.

Традиционно мергели се наричат редица материали, повечето от които представляват ронлива смесица от глина и калциев карбонат, образувани в сладководни условия и обикновено в съотношение 35 – 65% глина и 65 – 35% карбонат.[1]

Днес терминът често се използва и за втвърдени морски и речни седименти, които представляват по-точно мергелови скали. Мергелът като речен седимент е често срещан сред седиментите на ледниковите езера, под торфени блата.

3.3 Конгломерат. Конгломератите  в  геологията  са  седиментни скали, съдържащи  фрагментирани чакъл,  пясък от различни видове скали. Характерно за конгломератите е, че съставните зърна са със заоблена форма. (Ако парчетата са ръбести скалата се нарича брекча.). Циментирането е извършено обикновено от железни оксиди, карбонати, глинест материал и по-рядко силициева киселина. Могат да бъдат образувани от разнообразни по състав скални породи. Наличието на конгломератни слоеве в геоложките разрези показва засилена ерозия при по-старите пластове и при такива, които са близо до сушата. Конгломератите са широко разпространени в отлагания с различна възраст, особено в планинските райони и прилежащите към тях области. Те се срещат в основата на големи седиментни комплекси, натрупването на които е настъпило след периода на обширна ерозия на земната кора. Такива конгломерати се наричат базалтни. Понякога съдържат разсипен тип находища на злато, платина и други полезни изкопаеми. Най-често те са включени в циментиращото вещество.

В зависимост от местоположението на натрупания и циментиран материал конгломератите се делят на морски – образувани на дъното на морета и океани, алувиални – отложени от постоянно течащи води, в речни корита,  пролувиални – образувани на мястото на срещане на планински склон с речна долина и езерни – формирани на езерни дъна

3.4. Пясъчник. Пясъчникът е споена седиментна скала, образувана от материал, получен при физическото разрушаване на други скали. Разрушеният или отмитият материал се отлага в друга среда, където с времето протича повторното му спояване. Големината на зърната му е от 0,1 mm до 5 mm. Според преобладаващия размер на зърната, пясъчникът бива финозърнест – от 0.1 до 1.0 mm, среднозърнест от 1.0 до 2,5 mm и едрозърнест - от 2,5 до 5.0 mm.

Според това в каква среда се отлага материалът, спойката може да бъде силикатна или карбонатна.

В случай че в пясъчника се намират глинести частици (с размер под 0,1 mm), тогава се говори за глинест пясъчник, а когато имаме наличие на калциев карбонат, пясъчникът се нарича варовит. Често се срещат и смесени глинесто-варовити пясъчници.

Характерът на основните скали оказва съществено влияние за формирането на почви с различен механичен състав и различна запасеност с хранителни вещества и минерални соли. Това разнообразие на почвите по типове и богатство, в комплекс с различните показатели на релефа, способстват за формирането на различни типове горски месторастения. Могат да се срещнат еднакви типове месторастения върху различни основни скали, но това е под влияние на климатичния фактор и растителността, въздействащи върху почвообразуването.

4. Климатични условия

Според класификацията на Събев - Станев “Климатичните райони на България и техния климат” - 1963 година, територията на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ се намира в два климатични района на Умерено-континенталната климатична подобласт, на  Европейско-континенталната климатична област - Климатичен район на високите полета в Западна Средна България и  Климатичен район на хълмистите и нископланинските части на Западна Средна България (700-1000 м.нв)

Във вертикално направление горските територии на обекта на изменение попадат в подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела (600-1 000) – М-ІІ-1, на Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (600-1 800) - М-ІІ, на Мизийската горскорастителна област.

Посочените надморски височини не са строго фиксирани и поради това границите между подпоясите варират до  100 м.

Другите фактори, имащи значение за формиране на растежните условия като релеф, наклон, изложение, почвен тип, подтип и др. са определящи в рамките на подпоясите и фактически оформят различните типове месторастения и съответно - различни по състав и продуктивност насаждения.

4.1. Климатичен район на високите полета в Западна Средна България. За разлика от останалите райони, този представлява не непрекъсната част от нашата страна, а отделни котловинни полета, разположени в Западната част на Средна България и оградени от множество ниски и средновисоки планини. Това, което обединява тези полета в един общ район с характерни климатични особености, е котловинната форма на терена, а така също и тяхната сравнително по-голяма надморска височина.

Морфологичните особености на този район налагат отпечатък върху климатичните условия, особено през студената част на годината. Въпреки че районът е разположен южно от Стара планина и до известна степен е защитен от по-слабите североизточни нахлувания, тук зимата е твърде студена – средната температура за януари е от минус 2 до минус 3.5, а броят на дните с минимални температури под минус 10 за трите зимни месеца е от 15 до 20. Освен това през около 50-55 дни от зимата средната денонощна температура е под 0. Характерна особеност на климатичните условия в района е сравнително голямата честота на мъглите, около 15-25 от дните за трите зимни месеца са с мъгла, което се дължи главно на котловинния характер на терена. Специално в София и близките и околности много силно влияние оказват и многобройните източници на замърсяване на въздуха. Тук средно около 35 дни от зимните месеци са с мъгла.

Зимните валежи в района са най-малки – общата им сума е около 80 – 120 мм. През януари около 60% от валежите са от сняг. Общо през зимата има около 50 – 60 дни със снежна покривка. Тя се образува най-рано в края на ноември, а най-късната е през втората половина на март.

Пролетните валежи са сравнително по-големи от зимните и в средни стойности са между 145 и 175 мм. Средно на валежен ден се пада по около 6 мм. валеж.

През летния сезон в по-ниските полета има до 4-5 дни със средна денонощна температура над 25.

Летните валежи в района са от порядъка на 170-210 мм. Тяхното значително количество заедно с относително по-ниските температури характеризират района като такъв с по-слаби летни засушавания, отколкото в низините на Северна и Средна България.

През есента средната денонощна температура спада под 10 средно към 10-15 октомври. Първите есенни мразове са най-ранните в сравнение с останалите непланински части на страната – започват средно в началото или около средата на октомври, но в някои години това става още в края на септември.

Есенните валежи са сравнително малки, средно между 125 и 175 мм.Годишният ход на валежите има подчертано континентален характер. Максимумът на валежите е през юни, а минимумът – през февруари.

4.2. Климатичен район на хълмистите и нископланинските части на Западна Средна България (700-1000 м н. в).

Като се изключат най-високите части на Витоша, Люлин и другите планини, в които климатът е планински, и котловинните полета, чиито климатични особености бяха разгледани по-горе, това е третата най-голяма по площ част от Западна Средна България.

Климатичните условия в този район се определят главно от сравнително голямата надморска височина, средно от 700 до 1 000 м.н.в. Тук от значение е също така и голямото разнообразие в изложението на терена и преобладаването на наклонени форми, което увеличава разнообразието в топлинните и валежните условия. Зимата в този район е също така студена и сравнително бедна на валежи, както и в котловинните полета. Характерна особеност обаче е липсата на много ниски минимални температури, които са присъщи на котловинните полета по време на честите температурни инверсии при антициклонално време. Например средните от най-ниските минимални температури за януари са с 2 до 4-5 по-високи от тези в съседните котловини, а абсолютните минимални температури – с 5-10 по-високи.

Съобразно с по-голямата надморска височина снежната покривка в района се задържа относително по-дълго време, общо от 60 до 80 дни.

Сумата от валежите през зимните месеци е от 115 до 130 мм. Средно на валежен ден се пада по около 5-6 мм. валеж.

Пролетта в района настъпва сравнително късно – едва към края на март и началото на април средната температура се задържа устойчиво над 5. Поради преобладаването на наклонен терен условията по отношение на пролетните и есенните мразове са значително по-благоприятни, отколкото в съседните котловинни полета.

Валежите през пролетта са значително по-големи, отколкото през зимата – от 175 до 215 мм. Средно на валежен ден се пада по 7-8 мм. валеж.

Лятото е сравнително хладно – средната температура на юли е от 16.5 до 19.5, а максималните температури не превишават 32-34, като в по-високите части на района са предимно под 30. Затова тук температурната сума за периода с температура над 10 е средно от 2 200 до 2 800. Обаче хълмистият и нископланинският терен е благоприятен за развитието на вътрешно масова конвективна облачност и чести краткотрайни валежи. Освен това при северозападни нахлувания районът почти не попада под орографското въздействие на Западна Стара планина, която също има северозападно направление. Поради това летните валежи, чиято сума е средно между 200 и 235 мм., надвишават съществено зимните, като разликата им е средно 14-15% от годишната сума. Съчетанието на не много високи температури  през топлата част на годината с относително по-големите валежи тук създава благоприятни условия за овлажняване на почвата през периода на вегетация на растителността.

Есента в този район настъпва почти едновременно с района на котловинните полета, обаче първите есенни мразове закъсняват средно с 5-10 дни. Есенната сума на валежите е между 170 и 200 мм. Средно на валежен ден се пада по 9-10 мм. валеж.

В заключение може да се каже, че различията в климата са един от определящите фактори за формиране на лесорастителните условия в района на общината.

Въз основа на така разгледаните климатични условия могат да се направят следните изводи за практиката:

Представа за вегетационния период в климатичните райони, дава таблица № 5.

Таблица № 5

Средни дати на началото и края на периода с устойчиво задържане

на температурата на въздуха над 5oС и 10oС

| Климатични райони и горско растителни пояси и подпояси | Дни с температура по-голяма от 10 |
| --- | --- |
| 1. Климатичен район на високите полета в Западна Средна България | 170 - 186 |
| 2. Климатичен район на хълмистите и нископланинските части на Западна Средна България (700-1000 м.нв) | 148 - 156 |
| 3. М-II-1 | 156 - 186 |

В таблици №№ 6 и 7 са дадени средните температурни и валежни данни в климатичните райони. Всички данни са взети от изданията на “Климатичен справочник за България” - издадени от 1979 до 1990 година.

Tаблица № 6

Средни температурни данни по климатични райони

| Климатичен район | температура на въздуха |  |  |  | Ср. год. т-ра | Средна год. Абс. температури |  | Средна дата на трайно задържане на температурата на въздуха над: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оС |  |  |  |  | минимална | максимална | 5 градуса |  | 10 градуса |  |
|  | I | IV | VII | X |  |  |  | пролет | есен | пролет | есен |
| 1. Климатичен район на високите полета в Западна Средна България | -0.9- -2.2 | 7.9-10.6 | 17.6-21.1 | 7.6-10.3 | 8.1-10.6 | -28.0- -31.8 | 34.4-38.5 | 25.03-03.04 | 20.10-30.10 | 25.04-06.05 | 01.10-15.10 |
| 2. Климатичен район на хълмистите и нископланинските части в Западна Средна България (700 - 1 000 м.н.в) | 1,6-4.9 | 6.3-9.5 | 16.1-20.4 | 6.2-9.1 | 7.6-9.9 | -21.3- -24.6 | 29.7-34.4 | 30.03-06.04 | 15.10-23.10 | 01.05-10.05 | 25.09-10.10 |
| 3. М – II – 1 (600 – 1 000 м.н.в) | -1.6- -3.4 | 6.3-10.6 | 16.1-21.1 | 6.2-10.3 | 7.6-10.6 | -21.3- -31.8 | 29.7-38.5 | 25.03-06.04 | 15.10-30.10 | 25.04-10.05 | 25.09-10.10 |

Таблица № 7

Средни валежни данни по климатични райони

| Климатичен район | Сума на валежите (мм) |  |  |  | Средно годишно | месеци с макс. валежни суми | месеци с мин. валежни суми | Дни със сняг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зима | пролет | лято | есен |  |  |  |  |
| 1. Климатичен район на високите полета в Западна Средна България |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Климатичен район на хълмистите и нископланинските части в Западна Средна България ( 700 - 1 000 м.н.в) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. М – II – 1 (600 – 1 000 м.н.в) | 115-130 | 175-215 | 200-235 | 170-200 | 650-800 | VI | II | 48-82 |

Изнесените данни показват наличието на благоприятни стойности на разгледаните климатични елементи. Вегетационният период, който за преобладаващата част от територията на горското стопанство е между 135 и 170 дни е благоприятен за възпроизводството и развитието на дървесната растителност, като предпочитаният сезон за залесяване трябва да бъде през пролетта, по възможност веднага след стопяването на снега и размръзване на почвата. В горското стопанство не са наблюдавани сериозни повреди на горските култури от слани. Валежният режим също е благоприятен за по-голямата част от горското стопанство (между 650 и 800 мм средногодишно). Относителната влажност на въздуха по данни за гр.София и околностите се движи около 72-73%. Първата снежна покривка  се появява около 25.ХI. за ниските райони и около 1.ХI. за високите части на горско стопанството, а средната дата на последната снежна покривка е съответно 20.III. и 30.V.

Вследствие на различните климатични стойности във вертикално направление, предвидените стопански мероприятия ще бъдат строго специфични в различните части на горското стопанство.

5. Почви

Всеки почвен тип се отличава със специфичност в постъпването и превръщането на органичните вещества, в разлагането на минералната маса и синтеза на вторичните минерали, в характера на миграцията и акумулацията на веществата, в строежа на почвения профил и в насочеността на мероприятия за повишаване и поддържане на почвеното плодородие. Той е израз на определена съвкупност от почвообразуващи фактори, оказали и оказващи влияние на почвообразувателния процес.

На горските територии, обект на настоящото изменение“, са установени канелена горска обикновена, кафява горска наситена и обикновена рендзина.

Лесорастителните свойства на почвите са основен критерий за сравнителна оценка на качествата им, за тяхното бонитиране. Отделните бонитетни групи обхващат почви с различна мощност, запаси на хранителни вещества и капацитет на активна влага. Мощността на почвите се определя от възможността на всяка почва да осигури ниски, средни и високи лесорастителни свойства на почвата и в малка, средна и висока степен хранителни вещества и влага на горските насаждения, да спомага формирането на ниско, средно и високопродуктивни горски насаждения. Запасите от хранителни вещества определят по-доброто или по-слабото изхранване на дървесните видове. Капацитетът на активна влага на почвите дава най-обща представа за по-доброто или по-слабо осигуряване на дървесните видове с влага по време на вегетационния период.

В рамките на всеки лесорастителен пояс съществуват един или няколко почвени типа, в съответствие със съществуващите в миналото и днес различни съчетания на почвообразуващите фактори.

Един от основните морфологични признаци за определяне на типа месторастене е дълбочината на почвата. В таблица № 8 е показано разпределението на дървопроизводителната площ по почвен подтип и дълбочина на почвата.

Таблица № 8

Разпределение на общата площ по

почвени типове и подтипове и дълбочина на почвата

| почвени типове | тв.плитка | плитка | ср.дълб. | дълбока | мн.дълбока | общо | % | средна дълб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хектари |  |  |  |  |  |  |  |
| канелена горска об. | - | 21.3 | 90.0 | - | - | 111.3 | 66.9 | 2.8 |
| кафява горска наситена | - | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 3.4 | 3.0 |
| рендзина обикновена | - | 45.6 | 3.7 | - | - | 49.3 | 29.7 | 2.1 |
| всичко | - | 66.9 | 99.3 | - | - | 166.2 |  | 2.6 |
| % | - | 40.2 | 59.8 | - | - | - | 100.0 |  |

Видно е, че най-голямо разпространение в района на стопанството има канелената горска обикновена почва – 66.9 % или 111.3 ха, следвана от обикновената рендзина с площ 49.3 ха или 29.7 %. Най-слабо участие има кафявата горска ненаситена почва с площ 5.6 ха или 3.4 %.

Преобладават средно дълбоките почви (59.8 % или 99.3 ха) . Плитките почви са 66.9 ха или 40.2 %, а твърде плитки,  дълбоки и много дълбоки почви не са установени.

За отделните почвени типове може да се направи следната характеристика:

5.1. Канелени горски почви (обикновена)

Обикновените канелени горски почви в района на обекта за планиране са най-разпространения почвен вид и заемат 111.3 ха или 66.9 % от дървопроизводителната площ. Поради широкото си разпространение, различните наклони и изложения се характеризират с различна дълбочина - от твърде плитки до дълбоки, като една част от тях са ерозирани в една или друга степен.

Механичният състав варират от глинесто-песъкливи до средно песъкливо-глинести със слабо до силно кисела реакция - рН се движи между 5,25 и 4,80. Те са средно  запасени с хумус - от 1,27 до 5,19 т/ха за А-хоризонт като закономерно намалява в дълбочина, като за В-хоризонт се движи от 0,74 до 1,91 т/ха. Общият азот е в достатъчни количества - за А-хоризонт от 0.038 до 0.165 т/ха, като също в по-долните хоризонти - за В-хоризонт от 0.025 до 0.073 т/ха. Количеството на фосфорните окиси, показва твърде различни резултати от следи до 16,8 кг/ха за различните хоризонти.

Характерната за тези почви растителност е представена предимно от естествени дъбове - благун, зимен дъб, цер, космат дъб и др., които са предимно издънкови, както и такива с частично участие или с преобладание на келяв габър. Върху тях са създадени предимно култури от черен, бял бор, червен дъб, акация и други.

Формираните месторастения са: В1, В1,2 В2 (133), С2(32), В1(33).

5.2. Рендзини (обикновена)

Обикновената рендзини заема 49.3 ха или 29.7 % от дървопроизводителната площ на горските територии.

Почвите се характеризират със средномощен А-хоризонт и не винаги обособен В-хоризонт. Развити са върху основна скала варовик. Съдържанието на хумус и общ  азот от А-хоризонт намалява към по-долните хоризонти, съответно с 9,48% и 0,865%. Съдържанието на хранителни вещества е високо, но те са в неусвоима форма, което се дължи на блокиращото действие на калция.

Лимитиращи фактори за почвеното плодородие на рендзините са малката мощност на профила, високата каменливост, неблагоприятен воден режим и алкалната реакция на разтвора.

В зависимост от количеството на хранителните съединения на тези почви се формират бедни до средно богати месторастения: С2(124) и В1,2 (125).

5.3. Кафяви горска почва наситена

Наситените кафяви горски почви заемат 5.6 ха или 3.4 % от общата дървопроизводителна площ на общината.

Кафявите горски почви се характеризират със своето по-голямо богатство от това на канелените горски почви. Съдържанието на хумус за А хоризонт е 4,05 за преходните и 6,8% за тъмните почви. Почвите се характеризират с пълен почвен профил и ясно очертани хоризонти. Високото съдържание на хумус в А хоризонт влияе върху неговото оцветяване, което е тъмно и ясно се отличава от В хоризонт. Съдържанието на хумус и азот силно намалява в дълбочината на профила. Механичният състав на почвата е глинесто-песъчлив. Реакцията на почвите е кисела към неутрална.

Върху кафявите горски почви са формирани най-продуктивните естествени насаждения от бук в преобладаващата част) и зимен дъб.

Формирано е средно богато месторастене: С2(30).

6. Ерозия

Разпределението на общата площ на горскостопанската единица по видове гори и степени на ерозия е посочено в таблица № 9.

Ерозионни процеси на територията на горските масиви, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ са много слабо изразени.

Разпределението на общата площ на горски територии по видове гори и степени на ерозия е посочено в таблица № 9.

Таблица № 9

Разпределение на общата площ по група гори и степени на ерозия

| Група гори | Неерозирана | I | II | III | IV | V | Всичко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хектари |  |  |  |  |  |  |
| иглолистни | 151.3 | - | 9.3 | - | - | - | 160.6 |
| издънкови за превръщане | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 |
| Всичко | 156.9 | - | 9.3 | - | - | - | 166.2 |
| проценти | 94.4 | - | 5.6 | - | - | - | 100.0 |

От таблица № 9 се вижда, че 156.9 ха или 94.4 % от площта на горските територии са неерозирани, а ерозирани от ІІ степен  са 9.3 ха или 5.6 %. В зависимост от степента на ерозия върху хектар дървопроизводителна площ, където площната ерозия надвишава 50%, са определени ерозирани месторастения – на площи с І-ІІI степен на ерозия (частично запазен А-хоризонт) е определено бедно ерозирани месторастения В1,2 (133), с обща площ 5.6 ха или 5.6 %.

Разпределението на общата площ на горски територии по видове гори и видове ерозия е посочено в таблица № 10.

Таблица № 10

Разпределение на общата площ по групи гори и видове ерозия

| Група гори | Без ерозия | Площна | Струйчеста | Браздова | Ровинна | Дълбочинна | Всичко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хектари |  |  |  |  |  |  |
| иглолистни | 151.3 | 9.3 | - | - | - | - | 160.6 |
| Изд. за превръщане | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 |
| Всичко | 156.9 | 9.3 | - | - | - | - | 166.2 |
| проценти | 94.4 | 5.6 | - | - | - | - | 100.0 |

От таблица № 10 се вижда, че ерозията е изцяло площна – 5.6 ха или 5.6 %, за борба с която няма нужда от изграждане на технически съоръжения. Ако разгледаме таблицата ще видим, че ерозия е установена главно в издънковите гори за превръщане, следвани от голите площи и нискостъблените.

В останалата част от територията на обекта на планиране ерозионните процеси са ограничени и не представляват стопански интерес.

В таблица № 11 е посочена действителната площ обхваната от ерозионни процеси, като незасегнатата част на подотделите е дадена в графа “без площна ерозия”.

Таблица № 11

Разпределение на подложената на ерозия площ  по видове ерозия

|  | Без площна ерозия | Площна | Струйчеста | Браздова | Всичко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хектари |  |  |  |  |
| Всичко | 164.3 | 1.9 | - | - | 166.2 |
| в т.ч. с ровини | - | - | - | - | - |
| в т.ч. без ровини | 164.3 | 1.9 | - | - | 166.2 |

7. Растителност

Според “Класификационна схема на типовете горски месторастения в България” от 2011 година, горските територии на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ попада в Тракийската горскорастителна област (Т) - подобласт Горна Тракия (ГТ) и Южна крайгранична горскорастителна област (Ю), подобласт – Долна Марица (ДМ). Във вертикално отношение горските масиви са разположени в относително голям диапазон от надморски височини - от 50 до 500 метра, което обуславя тяхното разпределение в два пояса и четири подпояса, а именно:

По отношение на вертикалното райониране територията на общината се намира в два пояса и четири подпояса.

М-IІ - Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни М-II (600-1 800 м н.в)

М-ІІ-1 - Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (600-1 000 м н.в.)

Подпоясът заема 100.0 % от залесената площ на обекта за изменение на горскостопанския план. Обхваща хълмисто предпланинските части на стопанството до 1 000 м.н.в. Естествената растителност е представена от характерните чисти и смесени издънкови насаждения от зимен дъб, благун, габър, цер, трепетлика и др. със спътници от дива череша, клен, брекина, явор, като на бедните месторастения се срещат космат дъб, келяв габър и мъждрян. На сенчести изложения се срещат семенен бук, габър и зимен дъб, както и семенен смърч, бял, черен бор, бреза и др. Културите са представени от черен бор,  бял бор, смърч, зелена дуглазка, червен дъб и др.

В таблица № 12 е показано разпределението на залесената площ на общината по видове и групи гори.

# Таблица № 12

# Разпределение на залесената площ по видове и групи гори в ха

| Видове гори | Групи гори |  |  |  | Общо | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | иглолистни | широк. високост. | издънк. за превр. | нискостъблени |  |  |
|  | хектари |  |  |  |  |  |
| 1. Гори от бял бор | 23.8 | - | - | - | 23.8 | 14.3 |
| 1.3 - Култури от бял бор – извън зона | 23.8 | - | - | - | 23.8 | 14.3 |
| 2. Гори от черен бор | 136.8 | - | - | - | 136.8 | 82.3 |
| 2.3 - Култури от черен бор – извън | 136.8 | - | - | - | 136.8 | 82.3 |
| 9. Култури от чужди иглолистни видове | 15.7 | - | - | - | 15.7 | 0.1 |
| 23. Група издънкови за превръщане | - | - | 5.6 | - | 5.6 | 3.4 |
| 23.3 - Издънкови гори от зимен дъб | - | - | 5.6 | - | 5.6 | 3.4 |
| ВСИЧКО | 160.6 | - | 5.6 | - | 166.2 | 100.0 |

# Таблица № 12А

# Разпределение на залесената площ по видове гори в и стопански класове ха

| Видове гори | Стопански класове |  |  | Общо | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бялборови к-ри | Черборови к-ри | Дъбов СрНП |  |  |
|  | хектари |  |  |  |  |
| 1. Гори от бял бор | 23.8 | - | - | 23.8 | 14.3 |
| .3 - Култури от бял бор – извън зона | 23.8 | - | - | 23.8 | 14.3 |
| 2. Гори от черен бор | - | 136.8 | - | 136.8 | 82.3 |
| 2.3 - Култури от черен бор – извън | - | 136.8 | - | 136.8 | 82.3 |
| 23. Група издънкови за превръщане | - | - | 5.6 | 5.6 | 3.4 |
| 23.3 - Издънкови гори от зимен дъб | - | - | 5.6 | 5.6 | 3.4 |
| ВСИЧКО | 23.8 | 136.8 | 5.6 | 166.2 | 100.0 |

7.5. Степен на естественост на горскодървесната растителност

Насаждения от  семенен естествен произход не са установени. Налични са 5.6 ха издънкови гори от зимен дъб.

Трябва да се извършва постепенна подмяна на не местните видове с местни, подходящи за условията на месторастене, както и постепенна трансформация на създадените иглолистни култури извън естествената им зона на разпространение в устойчиви разновъзрастни и смесени по състав и произход насаждения, чрез провеждане на подходящи регулиращи и възстановителни дейности.

8. Типове месторастения

Използваната в плана класификация разглежда типа месторастене като основна таксонометрична единица, реално съществуваща и определена в рамките на съответните екологични параметри - климатични, орографски, едафични.

По този начин типът горско месторастене обединява относително еднородни по лесорастителния си ефект площи, респективно с приблизително еднакви климатични, релефни и почвени условия. При относителна еднородност на климата и релефа, определено значение за формирането на конкретните типове месторастения имат микрорелефните форми.

Отделните фактори, определящи формирането на даден тип месторастене действат комплексно и взаимно свързано, като оказват влияние и върху развитието на горската растителност.

Правилното определяне на типовете горски месторастения е от първостепенна важност за правилното планиране на бъдещата горскостопанска дейност и за формирането на оптимален бъдещ състав на насажденията.

Разпределението на дървопроизводителните площи по типове горски месторастения е дадено в таблица № 13.

Таблица № 13

Разпределение на дървопроизводителната площ по типове месторастения

| № | Наименование на типовете месторастения | Съкратено обозна- чение | Дървопроизводителна площ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ха | % |
|  | Мизийска горскорастителна област | М |  |  |
|  | Подобласт Краищенско-Ихтиманска | КИ |  |  |
|  | Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни | М-ІІ |  |  |
|  | Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела | М-ІІ-1 |  |  |
| 1. | Средно богато, свежо, на кафява горска наситена почва | С2 (30) | 5.6 | 3.4 |
| 2. | Средно богато, свежо, на обикновена канелена горска | С2 32) | 80.7 | 48.6 |
| 3. | Бедно, сухо, на обикновена канелена горска почва | В1 (33) | 21.3 | 12.8 |
| 4. | Средно богато, свежо, на обикновена рендзина | С2 (124) | 3.7 | 2.2 |
| 5. | Бедно, сухо до свежо, на обикновена рендзина | В1,2 (125) | 45.6 | 27.4 |
| 6. | Бедно, сухо до свежо, на обикновена рендзина | В1;1,2;2 (133) | 9.3 | 5.6 |
|  | всичко за подпояса |  | 166.2 | 100.0 |
|  | общо за пояса |  | 166.2 | 100.0 |
|  | Общо за обекта на планиране |  | 166.2 | 100.0 |

Кратко описание на типовете горски месторастения

Площ на горските територии, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, попада в Тракийската горскорастителна област (Т) – подобласт - Горна Тракия (ГТ) и Южна крайгранична горскорастителна област (Ю), подобласти - Долна Марица (ДМ). Определени са седемнадесет типа месторастения, като три от тях попадат в подпояс на заливните крайречни гори), дванадесет попадат в подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори, едно е интразонално и едно е ерозирано.

Мизийска горскорастителна област – (М)

Подобласт Краищенско-Ихтиманска – (КИ)

М-ІІ - Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (600-1 800)

М-IІ-1 - Подпояс на нископланинските  гори от горун, бук и ела  (0 – 800 м н.в.) -

С2(30) - Свежо, на преходна кафява горска почва

Това месторастене е слабо разпространеното и е установено върху 5.6 хектара, което е 5.6 % от дървопроизводителната площ. Среща се на наклонени до стръмни терени с разнообразно изложение, върху кафява горска преходна почва. Характеризира се с маломощен, но добре запасен с хранителни вещества А-хоризонт и с мощен, но с намаляващо плодородие в дълбочина. Лабораторният анализ на почвените проби определя месторастенето като среднобогато и свежо.

Площта на това месторастене е заета от чисти и смесени издънкови или семенни насаждения от зимен дъб, бук, цер и габър, със спътници от планински ясен, явор, дива череша, сребролистна липа и др. със средна производителност – III-IV бонитет. Сравнително добра производителност показват и създадените култури от бял и черен бор, червен дъб, бреза, зелена дуглазка, смърч и др., които заемат останалата част.

Оптималният бъдещ състав ще включва естествено разпространените дървесни видове зимен дъб, бук, габър, бял бор, явор, планински ясен и други с оптимална производителност I-II бонитет.

С2(32) - Свежо, на обикновена канелена горска почва

Това месторастенето е най-силно разпространено върху площта на обекта за планиране и е с площ 80.7 ха или 48.6 % от дървопроизводителната площ.

Среща се на наклонени и стръмни терени със сенчеста компонента на изложението, в цялата зона на разпространение на подпояса на нископланинските гори. Развито е върху излужени канелени горски почви, леко до средно песъчливо-глинести, с неутрална до кисела реакция, бедни до среднобогати на хумус.

Пощта на това месторастене е заета от чисти и смесени издънкови насаждения от цер, зимен дъб, габър, акация и благун със средна производителност – II-IV бонитет. Същата производителност показват и създадените култури от черен и бял бор, акация, бреза, червен дъб, топола И-214 и др., които заемат 35%, като останалите 5% са заети от голи площи..

Оптималния бъдещ състав предвижда създаване на смесени насаждения от зимен дъб, благун, цер и др., с производителност I-III бонитет.

В1(33) - Сухо, на обикновена канелена горска почва

Това месторастенето е върху площ от 21.3 ха или 12.8 % от дървопроизводителната площ.

Разположено е предимно върху наклонени и стръмни склонове с припечна компонента на изложението. Почвата е силно излужена канелена горска, суха, средно песъчливо-глинеста, слабо кисела, много бедна на хумус и фосфор..

Това месторастене е заето от чисти и смесени издънкови насаждения от акация, келяв габър, космат дъб, цер и др., с ниска производителност – IV-V бонитет. Малко по-добра производителност показват създадените култури от черен и бял бор, акация, бреза, планински и полски ясен.

Оптималния бъдещ състав предвижда запазване на съществуващата естествена растителност и създаване на иглолистни култури с производителност III бонитет.

С2(124) - Свежо, на обикновена рендзина

Това месторастенето е най-слабо разпространено върху площта на обекта за планиране и е с площ 3.7 ха или 2.2 % от дървопроизводителната площ.

Среща се на полегати и наклонени терени, най-често със северна компонента в изложението. Почвата е обикновена рендзина, средно дълбока, слабо алкална, средно богата на хумус, бедна на фосфор

Това месторастене е заето от чисти и смесени издънкови насаждения от космат дъб, цер, благун, габър, зимен дъб и др., с ниска производителност – IV-V бонитет. Малко по-добра производителност показват създадените култури от черен и бял бор.

Оптималния бъдещ състав предвижда запазване на съществуващата естествена растителност и създаване на иглолистни култури с производителност III бонитет.

В1,2(125) - Сухо, на обикновена рендзина

Това месторастенето е върху площ от 45.6 ха или 27.4 % от дървопроизводителната площ и е второ по разпространение.

Среща се на полегати, наклонени и стръмни терени с южна компонента в изложението.

Почвата е рендзина, плитка, с неутрална реакция, среднобогата на хумус, бедна на фосфор, с много близка подпочвена скала. Площга е заета от чисти и смесени издънкови насаждения от космат дъб, келяв габър, цер, мъждрян и др., със слаба производителност – V бонитет. Малко по-добра производителност показват създадените култури от черен и бял бор, акация, и мъждрян.

Предвижда се в оптималния бъдещ състав да се запазят естествено разпространените дървесни видове и създаване на иглолистни култури с производителност III бонитет.

В1;1,2;,2(133) – Сухо до свежо, на канелена горска почва

Това месторастенето е върху площ от 9.3 ха или 5.6 % от дървопроизводителната площ на обекта за планиране.

Среща се върху склонове с наклони над 15°, независимо от изложението им. Хоризонт А е частично или изцяло измит в зависимост от степента на развитие на ерозионните процеси, и независимо от типа почва, плодородието е силно намалено. Месторастенето заема силно девастирани дървостои от космат дъб, келяв габър, зимен дъб и акация. Създадените култури предимно от черен бор (17%) имат за цел забавяне или спиране на ерозионните процеси.

Целта на оптималния бъдещ състав, който ще включва иглолистните видове бял бор и черен бор, а така също и издънки от наличната растителност е забавяне или спиране на ерозионните процеси. Като почвоподобрител се препоръчва и участието на сребролистната липа.

9. ОчакваН технико-икономически ефект

С оглед максимално използване потенциалната продуктивност на типовете горски месторастения, биологичните особености на дървесните видове и естествената растителност в района на горските територии, управляване ота ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, от особено важно значение е правилният избор на подходящ състав, конкретно за всеки подотдел.

Определянето на оптималния подходящ състав е извършено на базата на биологичните и екологични принципи, залегнали в класификационната схема на типовете горски месторастения, както и икономическата нужда от определени видове дървесина, съобразно със сортиментната структура и видовия състав. Наред с това са взети под внимание и специалните функции, които имат да изпълняват насажденията - водоохранни, защитни, рекреационни и други.

В насажденията върху много бедни месторастения и такива с близка масивна подпочвена скала се предвижда запазване на сегашния състав.

Чрез оптималния подходящ състав ще се осигури правилно разпределение на дървопроизводителната площ по дървесни видове и бонитети, с което ще се постигне максимална производителност едновременно с най-добър екологичен ефект.

За да се получи сравнение в продуктивността на насажденията между сегашния и подходящия състав е използван условен среден зрелостен прираст по дървесни видове и бонитет, приведен към пълнота 1,0 и турнус - 100 години за семенните и съответният турнус за издънковите насаждения.

Данните за общия условен среден зрелостен прираст по дървесни видове са дадени в таблица № 14.

Таблица № 14

Размер на условния общ среден зрелостен прираст по дървесни видове

и бонитети, при сегашен видов състав и видове подходящи за месторастенето

| Видове гори и дървесни видове | бонитет | ус.ср.зр. прираст на 1 ха | СЕГАШЕН СЪСТАВ |  | ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | залесена площ |  | залесена площ |  | дървопр. площ |  |
|  |  |  | площ | прираст | площ | прираст | площ | прираст |
|  |  | куб.м/ха | ха | куб.м | ха | куб.м | ха | куб.м |
| ВИСОКОСТЪБЛЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | II | 7.5 | 9.7 | 73 | 12.5 | 94 | 12.5 | 94 |
|  | III | 6.2 | 21.2 | 131 | 2.0 | 12 | 2.0 | 12 |
|  | IV | 4.9 | 0.6 | 3 | 4.6 | 23 | 4.6 | 23 |
|  | Всичко |  | 31.5 | 207 | 19.1 | 129 | 19.1 | 129 |
| Черен бор | I | 8.7 | 2.5 | 22 | - | - | - | - |
|  | II | 7.5 | 45.2 | 339 | 63.5 | 476 | 63.5 | 476 |
|  | III | 6.2 | 49.9 | 309 | 50.5 | 313 | 50.5 | 313 |
|  | IV | 4.9 | 27.0 | 132 | 15.7 | 77 | 15.7 | 77 |
|  | Всичко |  | 124.6 | 802 | 129.7 | 866 | 129.7 | 866 |
| Бук | I | 9.4 | - | - | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 |
|  | Всичко |  | - | - | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 |
| Зимен дъб | II | 6.4 | - | - | 5.1 | 33 | 5.1 | 33 |
|  | Всичко |  | - | - | 5.1 | 33 | 5.1 | 33 |
| Цер | II | 6.4 | - | - | 3.4 | 22 | 3.4 | 22 |
|  | III | 5.0 | 1.9 | 10 | 4.9 | 24 | 4.9 | 24 |
|  | Всичко |  | 1.9 | 10 | 8.3 | 46 | 8.3 | 46 |
| Габър | II | 7.8 | - | - | 0.6 | 5 | 0.6 | 5 |
|  | Всичко |  | - | - | 0.6 | 5 | 0.6 | 5 |
| Бреза | II | 5.7 | - | - | 0.8 | 5 | 0.8 | 5 |
|  | Всичко |  | - | - | 0.8 | 5 | 0.8 | 5 |
| Космат дъб | III | 5.0 | - | - | 0.9 | 4 | 0.9 | 4 |
|  | V | 1.4 | 0.9 | 1 | - | - | - | - |
|  | Всичко |  | 0.9 | 1 | 0.9 | 4 | 0.9 | 4 |
| Всичко ВИСОКОСТЪБЛЕНИ |  |  | 158.9 | 1020 | 165.0 | 1093 | 165.0 | 1093 |
| ПРЕВРЪЩАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бук | I | 6.6 | 0.5 | 3 | - | - | - | - |
|  | Всичко |  | 0.5 | 3 | - | - | - | - |
| Зимен дъб | III | 5.1 | 4.5 | 23 | - | - | - | - |
|  | Всичко |  | 4.5 | 23 | - | - | - | - |
| Габър | III | 4.4 | 0.6 | 3 | - | - | - | - |
|  | Всичко |  | 0.6 | 3 | - | - | - | - |
| Всичко ПРЕВРЪЩАНЕ |  |  | 5.6 | 29 | - | - | - | - |
| НИСКОСТЪБЛЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мъждрян | V | 1.4 | 0.4 | 1 | - | - | - | - |
|  | Всичко |  | 0.4 | 1 | - | - | - | - |
| Акация | III | 5.2 | - | - | 1.2 | 6 | 1.2 | 6 |
|  | IV | 3.4 | 0.1 | - | - | - | - | - |
|  | V | 1.9 | 1.2 | 2 | - | - | - | - |
|  | Всичко |  | 1.3 | 2 | 1.2 | 6 | 1.2 | 6 |
| Всичко НИСКОСТЪБЛЕНИ |  |  | 1.7 | 3 | 1.2 | 6 | 1.2 | 6 |
| ОБЩО ВСИЧКО |  |  | 166.2 | 1052 | 166.2 | 1099 | 166.2 | 1099 |

Използвани са следните растежни таблици по дървесни видове за бял борови култури - Кръстанов, Беляков, Шиков; насаждения и култури от черен бор – Тюрин, високостьблен бук - Герхард; високостъблен дъб Вименауер; издънков бук и габър - Недялков, Кръстанов, Беляков, издънков дъб – Щустов, издънков цер - Кумчев, Духовников, Сираков.

Отношението между бъдещия среден зрелостен прираст на залесената площ и средния зрелостен прираст на сега залесената площ изразено в проценти, дава числена представа за ефекта от заменянето на сегашния дървостой с оптималния бъдещ състав.

Сегашният условен общ зрелостен прираст на гората (за залесената площ) е 1 052 куб.м, а на бъдещия целеви състав (за същата залесена площ) – 1 099 куб.м.

Очакваното увеличение на прираста в проценти е (1 099 : 1 052) х 100 = 104.47 % т.е. с 4.47 % повече, а ако се вземе в предвид и увеличението на прираста в резултат на залесяване на незалесените горски площи от дървопроизводителната площ и отново сравним стойностите на общия среден прираст ще получим същото увеличение на прираста за цялата дървопроизводителна площ на обекта на изменение. От това се вижда, че ако дървопроизводителната площ бъде заета с дървесните видове, съгласно оптималния бъдещ състав, запасът и ще бъде по-висок със 4.47 % или изразено в куб.м с 47 куб.м в повече стояща маса.

Към датата на изработване на изменението на горскостопанския план средният зрелостен прираст на 1 ха залесена площ е 6.33 куб.м., а след 10 години се очаква да бъде 6.61 куб.м. Очакваната промяна е съществена и се дължи на по-високата производителност на високостъблени насажденията.

От таблица № 15 е видно и процентното участие на дървесните видове при сегашния и оптималния състав, подходящ на насажденията.

Таблица № 15

Сравнение на площта по дървесни видове

в сегашния видов състав и видовете, подходящи за месторастенето

| Дървесни видове | СЕГАШЕН СЪСТАВ |  | ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Залесена площ |  | Залесена площ |  | Дървопроизводителна площ |  |
|  | ха | % | ха | % | ха | % |
| Бял бор | 31.5 | 18.9 | 19.1 | 11.5 | 19.1 | 11.5 |
| Черен бор | 124.6 | 75.0 | 129.7 | 78.0 | 129.7 | 78.0 |
| Бук | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| Зимен дъб | 4.5 | 2.7 | 5.1 | 3.1 | 5.1 | 3.1 |
| Цер | 1.9 | 1.2 | 8.3 | 5.0 | 8.3 | 5.0 |
| Габър | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| Бреза | - | - | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| Мъждрян | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - |
| Акация | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 |
| Космат дъб | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 |
| Всичко | 166.2 | 100.0 | 166.2 | 100.0 | 166.2 | 100.0 |

Видно от горната таблица е намаляване на участието на белия бор и увеличението на черния бор, съответно със 7.4 % и с 3.0 %, поради замяната на първия с естествените за района широколистни дървесни видове.

При широколистните се наблюдава увеличение при зимния дъб и цера. При останалите дървесни видове почти не се наблюдават съществени промени.

Промените в участието на дървесните видове са предимно в качествено отношение. Предвидените мероприятия целят подобряване състава и бонитета на насажденията, което ще повиши общата им производителност.

10. Здравословно състояние на горите

Санитарното състояние на гората е един от определящите фактори за нейната производителност.

Състоянието на горите, в обхвата на изследваната площ, се вижда от таблица № 16, където е показано разпределението на залесената площ по видове насаждения и степени на повреда.

От нея се вижда, че едва 5.7 % от дървостоите са засегнати от повреди. Това показва, че горите, държавна собственост в обекта на планиране“, са в относително добро санитарно състояние.

Таблица № 16

Разпределение на залесената площ по видове насаждения и степени на повреда

| Видове насаждения | Степени на повреда |  |  |  |  | Средна степен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неповредени | I | II | III | Общо |  |  |
|  | хектари |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 23.8 | - | - | - | 23.8 | - | - |
| в.т.ч. Култ.Смес.Иглолистни | 11.9 | - | - | - | 11.9 | - | - |
| в.т.ч. Култ.Смес.Игл-Шир. | 11.9 | - | - | - | 11.9 | - | - |
| Черен бор | 127.4 | 9.4 | - | - | 136.8 | - | 0.1 |
| в.т.ч. Култури Чисти | 68.5 | 9.4 | - | - | 77.9 | - | 0.1 |
| в.т.ч. Култ.Смес.Иглолистни | 48.6 | - | - | - | 48.6 | - | - |
| в.т.ч. Култ.Смес.Игл-Шир. | 10.3 | - | - | - | 10.3 | - | - |
| Зимен дъб | 5.6 | - | - | - | 5.6 | - | - |
| в.т.ч. Насаждения Чисти | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - |
| в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. | 5.3 | - | - | - | 5.3 | - | - |
| Всичко | 156.8 | 9.4 | - | - | 166.2 | - | 0.1 |
| в.т.ч. Насаждения Чисти | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - |
| в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. | 5.3 | - | - | - | 5.3 | - | - |
| в.т.ч. Култури Чисти | 68.5 | 9.4 | - | - | 77.9 | - | 0.1 |
| в.т.ч. Култ.Смес.Иглолистни | 60.5 | - | - | - | 60.5 | - | - |
| в.т.ч. Култ.Смес.Игл-Шир. | 22.2 | - | - | - | 22.2 | - | - |

При повредените насаждения се наблюдава първа степен на повреда, с площ на насажденията 9.4 ха, при които е достатъчно да се проведат санитарни или принудителни сечи с подходяща за повредата интензивност, за да се преодолее конкретната повреда. Основната част от гората – 156.8  ха или 94.3 % от насажденията не са засегнати от повреди.

По-добра представа за здравословното състояние на насажденията може да се получи от таблица № 17, където са показани видовете повреди по дървесни видове.

Таблица № 17

Преглед на повредите по дървесни видове

| Видове повреди и дървесни видове | Засегнати гори |  | Запас | Очаквани загуби |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | куб.м | куб.м | % |
| снеговал | 1.6 | 1.0 | 490 | 33 | 6.7 |
| в.т.ч. Бял бор | 1.6 | 5.1 | 490 | 33 | 6.7 |
| пожар | 12.6 | 7.6 | 4220 | 755 | 17.9 |
| в.т.ч. Черен бор | 12.6 | 10.1 | 4220 | 755 | 17.9 |
| корояди | 2.7 | 1.6 | 650 | 44 | 6.8 |
| в.т.ч. Бял бор | 2.7 | 8.6 | 650 | 44 | 6.7 |
| Всичко | 16.9 | 10.2 | 5360 | 832 | 15.5 |
| в.т.ч. Бял бор | 4.3 | 13.7 | 1140 | 77 | 6.8 |
| в.т.ч. Черен бор | 12.6 | 10.1 | 4220 | 755 | 17.9 |

- снеговал - тази повреда е нанесена върху култури от бял бор на площ от 1.6 ха, като очакваните загуби са 33 куб.м.

- пожар - тази повреда е най- значима и е нанесена основно върху култури от черен бор на обща площ от 12.6 ха, като очакваните загуби са 755 куб.м.

- корояди - тази повреда е установена в бялборови култури на площ от 2.7 ха и очаквани загуби на дървесина в размер на 44 куб.м..

Общата загуба се очаква да възлезе на 8 290 куб.м. без клони.

Глава IV

ХАРАКТЕРИСТИКА  на горските  територии

1. Обща площ на горските територии и разпределението им по групи гори, според основните им функции

Общата площ на горските територии, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, установена с инвентаризацията от 2023/2024 год. е 11 503.3 ха.

По предходния горскостопански план, горските територии, собственост на общината са били в размер на 11 502.4 ха, от които 10 218.5 ха залесена площ и 1 283.9 ха незалесена площ.

Разликата от 0.9 ха по-голяма площ, установена при изработването на горскостопанския план, се дължи на новоустроени гори, представляващи гори и преди 31.03.91 год., резултат от извършената инвентаризация на горските територии през 2023/2024 год..

Съгласно решенията на комисията по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, назначена със заповед № РД 05-272/05.12.24 год. на директора на Регионална дирекция по горите гр. Кърджали, и след отразяване на заповеди № РД 49-313/31.07.23 год., № РД 49-142/08.05.24 год., № РД 49-226/04.07.24 год. и № РД 49-234/04.07.24 год. на министъра на земеделието и храните, за промяна на предназначението на поземлени имоти от земеделски територии в поземлени имоти в горски територии, площта на горските територии, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ възлиза на 11 610.9 ха, като разпределението на тази площ по вид на горите и по вид на земите е дадено в таблица № 18.

Таблица № 18

Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите

| Вид на подотдела | Група гори |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | иглолистни | широколистни високостъблени | издънкови за превръщане | нискостъблени | Всичко |  |
|  | хектари |  |  |  |  |  |
| естествен произход 0.4-1.0 | - | - | 5.6 | - | 5.6 | 3.4 |
| склопени култури | 160.6 | - | - | - | 160.6 | 96.6 |
| всичко насаждения | 160.6 | - | 5.6 | - | 166.2 | 100.0 |
| всичко залесена площ | 160.6 | - | 5.6 | - | 166.2 | 100.0 |
| всичко по ГСП | 160.6 | - | 5.6 | - | 166.2 | 100.0 |
| в т.ч. дървопр. площ | 160.6 | - | 5.6 | - | 166.2 | 100.0 |

Залесената площ на горските територии е 166.2 ха, което е 100.0 % от площта по горскостопански план. Преобладават горските култури. Общата им площ е 160.6 ха или 96.6  % от залесената площ. Останалите насаждения са издънковите гори за превръщане във високостъблени с площ 5.6 ха, или 3.4 % от залесената площ.

Разпределението на площта в хектари и запаса (без клони) по групи гори и функции е дадено в таблица № 19.

Таблица № 19

Разпределение на общата площ и запаса без клони по групи гори и

функции в ха и куб.м.

| Горски територии по категории и функции | Иглолистни |  |  | Широколистни |  |  | Всичко |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обща площ | Залесена площ, ха | Запас, куб.м | Обща площ | Залесена площ,ха | Запас, куб.м | Обща площ | Залесена площ, ха | Запас, куб.м |
| защит. зона местооб. | 7.1 | 7.1 | 2590 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 2590 |
| защит. зони пт. и мест. | 46.9 | 46.9 | 12520 | - | - | - | 46.9 | 46.9 | 12520 |
| всичко защит. зони | 54.0 | 54.0 | 15110 | - | - | - | 54.0 | 54.0 | 15110 |
| общо сп. функц. т.1 | 54.0 | 54.0 | 15110 | - | - | - | 54.0 | 54.0 | 15110 |
| общо спец. функции | 54.0 | 54.0 | 15110 | - | - | - | 54.0 | 54.0 | 15110 |
| общо защ. и сп. ф-и | 54.0 | 54.0 | 15110 | - | - | - | 54.0 | 54.0 | 15110 |
| всичко стоп. функц. | 106.6 | 106.6 | 31750 | 5.6 | 5.6 | 910 | 112.2 | 112.2 | 32660 |
| всичко | 160.6 | 160.6 | 46860 | 5.6 | 5.6 | 910 | 166.2 | 166.2 | 47770 |

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за горите,  Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, и са както следва:.

1.1. Защитни горски територии

1.1.1. Горски територии за защита на водите

1.1.1.1. санитарно-охранителна зона, отдели и подотдели №№ 3 т; 168 б; 169 о1, р1, т1, ф1, щ1; 170 ч; 171 л2; 176 н, у;  с обща площ 37.9 ха, цялата залесена.

1.2. Специални горски територии, определени чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за горите, включени в границите на защитените зони, обявени по Закона за биологичното разнообразие

1.2.1. Защитена зона „Драгоман”, код BG 0000322,  обявена с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.07 год., изменено с Решения на Министерски съвет № 52/05.02.08 год. и № 615/02.09.20 год., и заповеди № РД-265/31.03.21 год. и № РД-1059/07.11.22 год. на Министерство на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 59/2021 год. ),  определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и за опазване на дивата флора и фауна (Директивата за хабитатите); отдели и подотдели №№ 168 б; 169 о1, р1, т1, ф1, щ1; 170 ч; 171 л2; 176 н, у;  с обща площ 52.4 ха, цялата залесена.

1.2.2. Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан”, с код BG 0001040, обявена с Решение на Министерски съвет № 661/16.10.07 год., изменено с Решения на Министерски съвет № 52/05.02.08 год., № 811/16.11.10 год. и № 615/02.09.20 год., и заповед № РД-268/31.03.21 год. на Министерство на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 46/2021 год. ),  определена по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на местообитанията на птиците (Директивата за хабитатите), подотдел 3 т; със залесена площ 2.6 ха.

1.2.3. Защитена зона „Раяновци”, код BG 0002001,  обявена с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.07 год. и заповед № РД-569/17.11.08 год. на Министерство на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 12/2009 год. ), определена по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на местообитанията на птиците (Директивата за птиците), отдели и подотдели №№ №№ 168 б; 169 о1, р1, т1, ф1, щ1; 170 ч; 171 л2; с обща площ 46.9 ха, цялата залесена.

1.3. Специални горски територии, определени чл. 5, ал. 3, т. 3 от Закона за горите

1.3.1. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – ВКС2,  определени с Доклада за горите с висока консервационна стойност, отдели и подотдели №№ 168 б; 169 о1, р1, т1, ф1, щ1; 170 ч; 171 л2; с обща площ 46.9 ха, цялата залесена.

1.3.2. Екосистемни услуги от критично значение – ВКС4,  определени с Доклада за горите с висока консервационна стойност, подотдел 170 ч; със залесена площ 4.8 ха.

2. Таксационна характеристика на насажденията

Залесената площ на горите, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ е 10 240.5 ха. Разпределението й, както и това на дървесния запас (без клони), по типове месторастения в границите на стопанските класове е дадено в таблица № 20.

Таблица № 20

Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас

по типове месторастения

Условен Стопански клас Бялборови култури извън района на разпространение

| Месторастене |  | Площ |  | Запас на насаждение |  | Запас надлесни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| означение | No | ха | % | куб.м | % | куб.м | % |
| М-II-1 C-2 | 32 | 0.9 | 15.8 | 460 | 20.7 | - | - |
| МТЮ-II B-1,2 | 125 | 4.8 | 84.2 | 1760 | 79.3 | - | - |
| Всичко |  | 5.7 | 100.0 | 2220 | 100,0 | 0 | 0,0 |

Условен Стопански клас Черборови култури извън района на разпространение

| Месторастене |  | Площ |  | Запас на насаждение |  | Запас надлесни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| означение | No | ха | % | куб.м | % | куб.м | % |
| М-II-1 C-2 | 32 | 3.6 | 7.4 | 1950 | 12.0 | - | - |
| М-II-1 B-1 | 33 | 2.6 | 5.4 | 700 | 4.3 | - | - |
| МТЮ-II C-2 | 124 | 3.7 | 7.7 | 1640 | 10.1 | - | - |
| МТЮ-II B-1,2 | 125 | 38.4 | 79.5 | 11960 | 73.6 | - | - |
| Всичко |  | 48.3 | 100.0 | 16250 | 100,0 | 55 | 100,0 |

Стопански клас Бялборови култури извън естествената зона на разпространение

| Месторастене |  | Площ |  | Запас на насаждение |  | Запас надлесни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| означение | No | ха | % | куб.м | % | куб.м | % |
| М-II-1 C-2 | 32 | 18.1 | 100.0 | 5700 | 100.0 | - | - |
| Всичко |  | 18.1 | 100.0 | 5700 | 100,0 | 0 | 100,0 |

Стопански клас Черборови култури извън естествената зона на разпространение

| Месторастене |  | Площ |  | Запас на насаждение |  | Запас надлесни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| означение | No | ха | % | куб.м | % | куб.м | % |
| М-II-1 C-2 | 32 | 58.1 | 65.7 | 23010 | 69.1 | - | - |
| М-II-1 B-1 | 33 | 18.7 | 21.1 | 5940 | 17.8 | - | - |
| МТЮ-II B-1,2 | 125 | 2.4 | 2.7 | 930 | 2.8 | - | - |
| МТЮ-II B-1,12,2 | 133 | 9.3 | 10.5 | 3440 | 10.3 | - | - |
| Всичко |  | 88.5 | 100.0 | 33320 | 100,0 | 255 | 100,0 |

Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

| Месторастене |  | Площ |  | Запас на насаждение |  | Запас надлесни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| означение | No | ха | % | куб.м | % | куб.м | % |
| М-II-1 C-2 | 30 | 5.6 | 100.0 | 1030 | 100.0 | - | - |
| Всичко |  | 5.6 | 100.0 | 1030 | 100.0 | 5 | 100.0 |

Таксационната характеристика на залесената площ е направена за всеки стопански клас и по видове гори. Направен е кратък коментар за всеки стопански клас и вид гора и общо за гората.

А. Стопански класове

І. Горски територии със защитни и специални функции

1. Условен Стопански клас Бялборови култури извън естествената зона на разпространение

Общата площ на стопанския клас е 5.7 ха или 3.4  % от залесената площ. Обособен е от смесени иглолистни култури, с преобладание на бял бор, от II и ІІІ бонитет, извън района на естественото му разпространение.

Културите са от  ІІІ клас на възраст.

Средната възраст е 47 години.

Общият запас е 1 820 куб.м без клони. Средният запас е 319 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 39 куб.м, а на един хектар – 6.84 куб.м.

Месторастенията са бедни – 4.8 ха и средно богати – 0.9 ха.

Средният бонитет е IІІ (2.8).

Средната пълнота е 0.82. Изредените  култури няма. Останалите насаждения са с пълнотата   0.8 и 0.9, като преобладават културите с пълнота 0.8 с площ от 4.8 ха  или 84.2  %.

Основен дървесен вид е белият бор с площ от 4.0 ха или 70.2  % и запаса от 1 270 куб.м. без клони или 69.8 %.

2. Условен Стопански клас Черборови култури извън естествената зона на разпространение

Общата площ на стопанския клас е 48.3 ха или 29.1  % от залесената площ. Обособен е от чести и смесени иглолистни култури, с преобладание на черен бор, от I до ІV бонитет, извън района на естественото му разпространение.

Културите са от  ІІ до ІV клас на възраст, като преобладава ІІ клас с площ 22.3 ха или 46.2 %.

Средната възраст е 50 години.

Общият запас е 13 290 куб.м без клони. Средният запас е 275 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 275 куб.м, а на един хектар – 5.69 куб.м.

Месторастенията са бедни – 42.0 ха и средно богати – 6.3 ха.

Средният бонитет е IІІ (3.3).

Средната пълнота е 0.85. Изредени  култури няма. Останалите насаждения са с пълнотата от  0.8 и 0.9, като преобладават културите с пълнота 0.8 с площ от 24.9 ха  или 51.5  %.

Основен дървесен вид е черният бор с площ от 44.9 ха или 93.0  % и запаса от 12 100 куб.м. без клони или 69.8 %.

І.1 Горски територии със защитни и специални функции в основния план

1. Условен Стопански клас Бялборови култури извън естествената зона на разпространение

Общата площ на стопанския клас е 372 ха или 1.9  % от залесената площ. Обособен е от чисти и смесени иглолистни култури, с преобладание на бял бор, от I и ІV бонитет, извън района на естественото му разпространение.

Културите са от  І до ІV клас на възраст, като преобладава ІІІ клас с площ 167.4 ха или 45.1 %.

Средната възраст е 41 години.

Общият запас е 87 265 куб.м без клони. Средният запас е 235 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 2 051 куб.м, а на един хектар – 5.51 куб.м.

Месторастенията са много бедни – 1.5, бедни – 195.7 ха и средно богати – 174.8 ха.

Средният бонитет е IІІ (3.3).

Средната пълнота е 0.79. Изредените  култури са 28.9 ха с пълнота от 0.1 до 0.3, а останалите насаждения са с пълнотата е  0.4 до 1.0, като преобладават културите с пълнота 0.9 с площ от 120.9 ха  или 32.5  %.

Основен дървесен вид е белият бор с площ от 325.3 ха или 87.4  % и запаса от 77 820 куб.м. без клони или 89.2 %.

2. Условен Стопански клас Черборови култури извън естествената зона на разпространение

Общата площ на стопанския клас е 1 040.1 ха или 5.4  % от залесената площ. Обособен е от чести и смесени иглолистни култури, с преобладание на черен бор, от I до ІV бонитет, извън района на естественото му разпространение.

Културите са от  І до VІ клас на възраст, като преобладава ІІІ клас с площ 493.2 ха или 47.4 %.

Средната възраст е 52 години.

Общият запас е 278.410 куб.м без клони. Средният запас е 268 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 5 540 куб.м, а на един хектар – 5.33 куб.м.

Месторастенията са много бедни – 11.7 ха, бедни – 599.8 ха и средно богати – 428.6 ха.

Средният бонитет е IІІ (3.2).

Средната пълнота е 0.80. Изредените  култури са 32.1 с пълнота от 0.1 до 0.3, а останалите насаждения са с пълнотата от  0.4 до 1.0, като преобладават културите с пълнота 0.9 с площ от 302.5 ха  или 29.1  %.

Основен дървесен вид е черният бор с площ от 957.8 ха или 92.1  % и запаса от 261 830 куб.м. без клони или 94.1 %.

ІІ. Горски територии със стопански функции

1. Стопански клас Бялборови култури извън естествената зона на разпространение

Общата площ на стопанския клас е 18.1 ха или 10.9 % от залесената площ. Обособен е от смесени бялборови култури от ІІ и ІІІ бонитет на производителност, извън района на естественото разпространение на белия бор.

Културите са от ІІ и ІІІ клас на възраст, като преобладава ІІІ клас на възраст с площ 11.9 ха или  65.8 %.

Средната възраст е 43 години.

Общият запас е 4 640 куб.м без клони. Средният запас е 256 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 108 куб.м, а на един хектар – 5.97 куб.м.

Месторастенията са средно богати.

Средният бонитет е ІІІ (2.7).

Средната пълнота е 0.78. Изредени култури няма. Преобладават дървостоите с пълнота 0.8 – 14.3 ха или 79.0  %.

Основен дървесен вид е белият бор – 14.2 ха или 78.4 % от площта и 82.6 % от запаса без клони или 3 830  куб.м.

2. Стопански клас Черборови култури извън естествената зона на разпространение

Общата площ на стопанския клас е 88.5 хектара или 53.2  % от залесената площ. Обособен е от чисти и смесени култури с преобладание на черен бор, от ІІ и ІІІ бонитет на производителност, извън района на естественото разпространение на черния бор.

Културите са от ІІ до ІV клас на възраст, като преобладава ІІІ клас на възраст с площ 55.1 ха или 62.3 %.

Средната възраст е 45 години.

Общият запас е 27 110 куб.м без клони. Средният запас е 306 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 606 куб.м, а на един хектар – 6.85 куб.м.

Месторастенията са бедни – 30.4 ха и средно богато – 58.1 ха.

Средният бонитет е ІІ (2.5).

Средната пълнота е 0.84. Изредени култури няма. От останалите, преобладават дървостоите с пълнота 0.8 – 54.2 ха или 61.3 %.

Основен дървесен вид е черният бор с площ от 76.0 ха или 85.9 % от площта и 89.1 % от запаса без клони или 24 160 куб.м.

3. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Общата площ на стопанския клас е 5.6 ха или 3.4 % от залесената площ. Обособен е от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание на зимен дъб, от ІІІ бонитет, в добро санитарно състояние.

Насажденията са от ХІV клас на възраст.

Средната възраст е 70 години.

Общият запас е 910 куб.м без клони. Средният запас е 162 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 13 куб.м, а на един хектар – 2.32 куб.м.

Месторастенията са средно богати.

Средният бонитет е ІІІ (3.0).

Средната пълнота е 0.80. Насажденията са с пълнота 0.8.

Основен дървесен вид е зимният дъб с площ 4.5 ха или 80.4 % от площта и 78.0 % от запаса без клони или 710 куб.м.

ІІ. Горски територии със стопански функции в основния план

1. Стопански клас Бялборови култури извън естествената зона на разпространение

Общата площ на стопанския клас е 1 252.9 ха или 6.6 % от залесената площ. Обособен е от чисти и смесени бялборови култури от І до ІV бонитет на производителност, извън района на естественото разпространение на белия бор.

Културите са от І до V клас на възраст, като преобладава ІІІ клас на възраст с площ 611.3 ха или  48.8 %.

Средната възраст е 42 години.

Общият запас е 307 330 куб.м без клони. Средният запас е 245 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 7 319 куб.м, а на един хектар – 5.84 куб.м.

Месторастенията са много бедни – 6.9 ха, бедни – 379.3 и средно богати – 866.7 ха.

Средният бонитет е ІІІ (3.3).

Средната пълнота е 0.82. Изредените култури са 13.2 ха с пълнота 0.2 и 0.3. От останалите преобладават дървостоите с пълнота 0.9 – 391.0 ха или 31.2  %.

Основен дървесен вид е белият бор – 1 013.8 ха или 80.9 % от площта и 83.4 % от запаса без клони или 256 385  куб.м.

2. Стопански клас Черборови култури извън естествената зона на разпространение

Общата площ на стопанския клас е 2 133.4 хектара или 11.2  % от залесената площ. Обособен е от чисти и смесени култури с преобладание на черен бор, от І до ІV бонитет на производителност, извън района на естественото разпространение на черния бор.

Културите са от І до V клас на възраст, като преобладава ІІІ клас на възраст с площ 1 042.7 ха или 48.9 %.

Средната възраст е 46 години.

Общият запас е 602 260 куб.м без клони. Средният запас е 282 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 13 340 куб.м, а на един хектар – 6.25 куб.м.

Месторастенията са бедни – 794.9 ха и средно богато – 1 338.5 ха.

Средният бонитет е ІІІ (3.1).

Средната пълнота е 0.84. Изредените култури са 48.1 с пълнота от 0.1 до 0.3, а от ост останалите преобладават дървостоите с пълнота 0.9 – 772.5 ха или 36.2 %.

Основен дървесен вид е черният бор с площ от 1 913.д ха или 89.7 % от площта и 92.9 % от запаса без клони или 559 040 куб.м.

3. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Общата площ на стопанския клас е 1 104.1 ха или 5.8 % от залесената площ. Обособен е от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание на зимен дъб и благун, от ІІ до V бонитет, в добро санитарно състояние.

Насажденията са неравномерно разпределени по класове на възраст, като преобладава ХІІ клас на възраст с площ 418.3 ха или 37.9 %..

Средната възраст е 60 години.

Общият запас е 139 360 куб.м без клони. Средният запас е 126 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 2 332 куб.м, а на един хектар – 2.11 куб.м.

Месторастенията са бедни – 84.8 ха, средно богати – 1 009.9 и средно богати до богати – 8.4 ха..

Средният бонитет е ІV (3.8).

Средната пълнота е 0.77. Изредените насажденията са 3.8 ха, с пълнота 0.1 и 0.3, о от останалите преобладават тези с пълнота 0.8 – 528.1 ха или 47.9 %.

Основен дървесен вид е зимният дъб с площ 783.1 ха или 71.0 % от площта и 69.4 % от запаса без клони или 96 730 куб.м.

Общо за горите, управляване на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, включени в изменението на горскостопанския план

Средната възраст е 47 години, средната пълнота – 0.83, а средният бонитет - IІІ (2.8).

Общият дървесен запас е  2 786 145.м без клони. Средният запас е 146 куб.м/ха.

Общият среден годишен прираст е 55 055 куб.м, а на един хектар – 2.88 куб.м.

Основен дървесен вид е церът – 4 234.4 ха или 22.2 % от площта и 18.6 % от запаса или 516 655 куб.м., следван от белия бор с площ 31.5 ха и запас 9 110 куб. м. (18.9 % и 19.1 %), зимния дъб с площ 4.5 ха и запас 710 куб.м. (4.5 % и 1.5 %), цера – 1.9 ха и запас 210 куб.м. (1.9 % и 0.4 %) и други.

Общо за горите, управляване на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ по основен горскостопанския план

Средната възраст е 55 години, средната пълнота – 0.72, а средният бонитет - IV (3.5).

Общият дървесен запас е  47 770.м без клони. Средният запас е 287 куб.м/ха.

Общият среден годишен прираст е 1 041 куб.м, а на един хектар – 6.26 куб.м.

Основен дървесен вид е черният бор – 124.6 ха или 75.0 % от площта и 78.3 % от запаса или 37 410 куб.м., следван от черния бор с площ 3 189.2 ха и запас 890 305 куб. м. (16.7 % и 31.9 %), габъра с площ 2 076.4 ха и запас 308 970 куб.м. (10.9 % и 11.1 %), зимния дъб – 2 060.4 ха и запас 257 455 куб.м. (10.8 % и 9.3 %) и други.

Средните таксационни показатели по стопански класове и функции са показани в таблица № 21.

Таблица № 21

За средните таксационни показатели по стопански класове и общо за гората

| Стопански класове | Залесена площ |  | Средна възраст | Среден бонитет | Средна пълнота | Среден запас на 1 ха | Среден прираст на 1 ха | Общ среден прираст | Общ дървесен запас |  | Надлесни запас |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | без клони | с клони | без клони | с клони |
|  | ха | % | години |  |  | куб.м/ха | куб.м/ха | куб.м | куб.м | куб.м | куб.м | куб.м |
| А. Горски територии със Защитни и специални функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бялб. култури | 5.7 | 3.4 | 47 | III (2.8) | 0.82 | 319 | 6.84 | 39 | 1820 | 2220 | - | - |
| черб. култури | 48.3 | 29.1 | 50 | III (3.3) | 0.85 | 275 | 5.69 | 275 | 13290 | 16250 | - | - |
| всичко зспф | 54.0 | 32.5 | 50 | III (3.2) | 0.85 | 280 | 5.81 | 314 | 15110 | 18470 | - | - |
| б. горски територии със стопански функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бялб. култури | 18.1 | 10.9 | 43 | III (2.7) | 0.78 | 256 | 5.97 | 108 | 4640 | 5700 | - | - |
| черб. култури | 88.5 | 53.2 | 45 | III (2.5) | 0.84 | 306 | 6.85 | 606 | 27110 | 33320 | - | - |
| дъбов срн п | 5.6 | 3.4 | 70 | III (3.0) | 0.80 | 163 | 2.32 | 13 | 910 | 1030 | - | - |
| всичко стф | 112.2 | 67.5 | 46 | III (2.6) | 0.83 | 291 | 6.48 | 727 | 32660 | 40050 | - | - |
| ОБЩО | 166.2 | 100.0 | 47 | III (2.8) | 0.83 | 287 | 6.26 | 1041 | 47770 | 58520 | - | - |

Б. Видове гори

1. Култури от бял бор, извън естествената зона на разпространение – 1.3

Общата площ на горските култури от бял бор извън зоната на разпространение е 23.8 ха или 14.3 % от залесената площ. Видът гора е обособен от смесени бялборови култури от ІІ и ІІІ бонитет.

Културите са от ІІ и ІІІ клас на възраст, като преобладава ІІІ клас с площ 17.6 или 74.0 %.

Средната възраст е 44 години.

Общият запас е 6 460 куб.м без клони. Средният запас е 271 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 147 куб.м без клони, а на един ха е 6.18 куб.м.

Средният бонитет е ІІІ (2.7).

Средната пълнота е 0.79. Изредени култури няма. Останалите дървостоите са с пълнота от 0.7 до 0.9 ха, като преобладават тези с пълнота 0.8 – 19.1 ха или 80.2  %.

Основен дървесен вид е белият бор с площ 18.2 ха или 76.5 % и запас от 5 100 куб.м. без клони или 79.0 %.

2. Култури от черен бор извън естествената зона на разпространение – 2.3

Общата площ на горските култури от черен бор извън зоната на разпространение е 136.8 ха или 82.3 % от залесената площ. Видът гора е обособен от чисти и смесени черборови култури от ІІ до ІV бонитет.

Културите са от ІІ до ІV клас на възраст, като преобладава ІІІ клас на възраст с площ 67.6 ха или 49.4 % от вида гора.

Средната възраст е 47 години.

Общият запас е 40 400 куб.м без клони. Средният запас е 295 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 881 куб.м, а на един хектар – 6.44 куб.м.

Средният бонитет е ІІІ (2.8).

Средната пълнота е 0.84. Изредени култури няма. Преобладават дървостоите с пълнота 0.8 – 79.1 ха или 57.8 %.

Основен дървесен вид е черният бор с площ 120.9 ха или 88.4 % и запас от 36 260 куб.м. без клони или 89.7 %.

3. Издънкови гори от зимен дъб – 23.3

Общата площ на издънковите гори от зимен дъб е 5.6 ха или 3.4 % от залесената площ. Видът гора е обособен е от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание на зимен дъб, от ІІІ бонитет, в добро санитарно състояние.

Насажденията са от ХІV клас на възраст.

Средната възраст е 70 години.

Общият запас е 910 куб.м без клони. Средният запас е 162 куб.м /ха.

Общият среден годишен прираст е 13 куб.м, а на един хектар – 2.32 куб.м.

Месторастенията са средно богати.

Средният бонитет е ІІІ (3.0).

Средната пълнота е 0.80. Насажденията са с пълнота 0.8.

Основен дървесен вид е зимният дъб с площ 4.5 ха или 80.4 % от площта и 78.0 % от запаса без клони или 710 куб.м.

Средните таксационни показатели по видове гори са показани в таблица № 22.

Таблица № 22

За средните таксационни показатели по видове гори и общо за гората

| Вид гора | Залесена площ |  | Сред.възр. | Среден бонитет | Сред пълн | Среден запас на 1 ха | Среден прираст на 1 ха | Общ среден прираст | Общ дървесен запас |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | без клони | с клони |
|  | ха | % | години |  |  | куб.м/ха | куб.м/ха | куб.м | куб.м | куб.м |
| 1.3 – К-ри от бял бор извън зона | 23.8 | 14.3 | 44 | III (2.7) | 0.79 | 271 | 6.18 | 147 | 6460 | 7920 |
| 2.3 – К-ри от черен бор извън зона. | 136.8 | 82.3 | 47 | III (2.8) | 0.84 | 295 | 6.44 | 881 | 40400 | 49570 |
| 23.3 - Издънкови гори от зимен дъб | 5.6 | 3.4 | 70 | III (3.0) | 0.80 | 163 | 2.32 | 13 | 910 | 1030 |
| ОБЩО | 166.2 | 100.0 | 47 | III (2.8) | 0.83 | 287 | 6.26 | 1041 | 47770 | 58520 |

Разпределение на залесените площи по дървесни видове

Разпределение на дървесния запас по дървесни видове

Разпределение на залесените площи по стопански класове, изразено в проценти от залесената площ

Разпределение на залесените площи по видове гори

Глава V

горскостопански План

1. основни насоки на стопанисването

Направлението на стопанисване и предвидените мероприятия са в зависимост от функциите  на горските територии, управлявани от ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, в рамките на изменението на горскостопанския план, които са както следва.

| функции | площ, ха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обща | незалесена | залесена |
| - горски територии със стопански функции | 112.2 | - | 112.2 |
| - горски територии със специални функции | 54.0 | - | 54.0 |
| Всичко по ГСП | 166.2 | - | 166.2 |

В горските територии със стопански функции целта е максимално производство на строителна дървесина на единица площ, като се използва най-рационално почвеното плодородие, без да се нарушават водоохранните и почвозащитните функции на гората. Съобразно поставената цел и състоянието на насажденията са обособени стопански класове, в които са планирани подходящи лесовъдски мероприятия - замяна на сечно зрелите дървостои с млади чрез съответните възобновителни сечи, провеждане на най-подходящи по вид и интензивност отгледни сечи в младите, средно възрастните и дозряващите дървостои, за подобряване на състоянието им и постигане на висока продуктивност, увеличаване на залесената площ, опазване на горите от вредители и пожари, реализиране на максимално количество странични ползвания.

Режимът на стопанисване на насажденията и голите горски площи от горските територии със защитни и специални функции е в зависимост от особените функции, които те трябва да изпълняват и се състои в запазване и засилване на естетичните, рекреационните, водоохранните, защитните и други функции, в съчетание с използването и на останалите ползи (дърводобив, странични ползвания, лов и други) и има за цел тяхното запазване за  в бъдеще с най-малките възможни промени.

Съобразно поставената цел и състоянието на насажденията са обособени стопански класове, в които са планирани подходящи лесовъдски мероприятия - замяна на сечно зрелите дървостои с млади чрез съответните възобновителни сечи, провеждане на най-подходящи по вид и интензивност отгледни сечи в младите, средно възрастните и дозряващите дървостои, за подобряване на състоянието им и постигане на висока продуктивност, увеличаване на залесената площ, опазване на горите Мероприятията са диференцирани за всяко насаждение, съобразно състоянието му.

Разпределение на залесената площ, предвидено ползване (без клони) с планирана насока на стопанисване по стопански класове, е показано в следващата таблица № 23.

Таблица № 23

за разпределение на залесената площ предвидено ползване (без клони) с планирана насока на стопанисване по стопански класове

| Стопански класове | Мерни единици | Насока на стопанисване |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Възобновяване | Отглеждане | Трансформация | ВСИЧКО | % |
| Иглолистни |  |  |  |  |  |  |
| Бялборови култури ЗСпФ | ха | - | 5.7 | - | 5.7 | 10.6 |
|  | куб.м | - | 290 | - | 290 | 10.2 |
| Бялборови култури СтФ | ха | - | 18.1 | - | 18.1 | 16.1 |
|  | куб.м | - | 660 | - | 660 | 11.8 |
| Черборови култури ЗСпФ | ха | 13.5 | 34.8 | - | 48.3 | 89.4 |
|  | куб.м | 850 | 1705 | - | 2555 | 89.8 |
| Черборови култури СтФ | ха | 0.4 | 88.1 | - | 88.5 | 78.9 |
|  | куб.м | 30 | 4665 | - | 4695 | 84.0 |
| Всичко иглолистни ЗСпФ | ха | 13.5 | 40.5 | - | 54.0 | 100.0 |
|  | куб.м | 850 | 1995 | - | 2845 | 100.0 |
| Всичко иглолистни СтФ | ха | 0.4 | 106.2 | - | 106.6 | 95.0 |
|  | куб.м | 30 | 5325 | - | 5355 | 95.8 |
| Издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |
| Дъбов СрН П СтФ | ха | - | - | 5.6 | 5.6 | 5.0 |
|  | куб.м | - | - | 235 | 235 | 4.2 |
| Всичко издънкови за превръщане СтФ | ха | - | - | 5.6 | 5.6 | 5.0 |
|  | куб.м | - | - | 235 | 235 | 4.2 |
| ОБЩО |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО НАСОКИ ЗСпФ | ха | 13.5 | 40.5 | - | 54.0 | 100.0 |
|  | куб.м | 850 | 1995 | - | 2845 | 100.0 |
| ОБЩО НАСОКИ СтФ | ха | 0.4 | 106.2 | 5.6 | 112.2 | 100.0 |
|  | куб.м | 30 | 5325 | 235 | 5590 | 100.0 |
| ВСИЧКО НАСОКИ ЗСпФ+СтФ | ха | 13.9 | 146.7 | 5.6 | 166.2 | - |
|  | куб.м | 880 | 7320 | 235 | 8435 | - |

1.1. Насока възобновяване

Съобразно биологичните особености на дървесните видове, типовете месторастения, състоянието на насажденията, хода на възобновителния процес и целите на стопанисването, е планирана насока на стопанисване – „възобновяване“, която трябва да се провежда чрез краткосрочно-постепенни, постепенно-котловинни, групово-постепенни и голи сечи.

Насока на стопанисване „възобновяване“ е планирана в размер на 13.9 ха и общо ползване без клони, в размер на 880 куб.м. Насоката „възобновяване“ е планирана изцяло в иглолистните култури, като в гори със защитни и специални функции е на площ от 13.5 и ползване от 850 куб.м. без клони, а в гори със стопански функции е 0.4 ха и съответно 30 куб.м. без клони.

1.2. Насока отглеждане

Съобразно биологичните особености на дървесните видове, типовете месторастения, състоянието на насажденията, хода на възобновителния процес и целите на стопанисването, е планирана насока на стопанисване – „отглеждане“, която трябва да се провежда чрез прочистка, прореждане и пробирка.

Насока на стопанисване „отглеждане“ е планирана в размер на 146.7 ха и общо ползване без клони, в размер на 7 320 куб.м. Насоката „възобновяване“ е планирана изцяло в иглолистните култури, като в гори със защитни и специални функции е на площ от 40.5 и ползване от 1 995 куб.м. без клони, а в гори със стопански функции е 106.2 ха и съответно 5 325 куб.м. без клони.

1.3. Насока „за трансформация“

Насока на стопанисване „за трансформация“ е планирана в размер на 5.6 ха и общо ползване без клони, в размер на 235 куб.м. Насоката „трансформация“ е планирана изцяло в издънковите гори за превръщане във високостъблени, в гори със стопански функции.

2. Разделяне на ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, на горскостопански участъци

Горските територии, управлявани от ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, обект на настоящото изменение на горскостопанския план попадат в границите на землищата на с. Василовци, с. Владиславци, с. Големо Малово, с. Долно Ново село, с. Драгоил, с. Драгоман, с. Мало Малово, с. Начево, с. Неделище, с. Несла, с. Раяновци, с. Цацаровци, с. Цръклевци, с. Чепърлинци, с. Чорул, с. Чуковезер, с. Ялботина, община Драгоман, в І Горскостопански участък „Драгоман“, в района на дейност та ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, Софийска област“.

3. стопански класове и турнуси на сеч

Всички мероприятия, които са залегнали в изменението на горскостопанския план за горските територии, управлявани от ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, са планирани съгласно Закона за горите от 2011 год.,  Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, Наредба № 8/05.08.2011 год.  за сечите в горите, както и в съответствие с писмо № 33-05-08/18.04.2008 год. на Държавна агенция по горите, относно оценка за съвместимост на горскостопанските планове с предмета и целите на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (защитени зони  по Натура 2000), така и със “Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от Приложение  No 1 от Закона за биологичното разнообразие”, утвърдена на основание чл.4, ал.1, т.2 от Наредба No 8 от 05.08.2011 год.  за сечите в горите от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

При планирането на всички мероприятия стриктно са спазени всички условия, които са предвидени в Решение № ХА-56-ОС/22.11.24 год. на Министерство на околната среда и водите, с цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия.

Основните насоки за стопанисване на горите, обект на горскостопанския план, ще бъдат съобразени с установените функции на териториите. В групата със защитни и специални функции, насоките на стопанисване ще са насочени към запазване и повишаване на определените им защитни и специални функции, при съпътстващ добив на дървесина, като се планират мероприятия диференцирано за всяко насаждение, съобразно неговите функции.

Критериите за определянето на стопанските класове в горите, собственост на общината са същите като за държавните гори в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Хасково”. От определените за горското стопанство стопански класове за горите, собственост на общината се предлагат шест.

В таблица № 24 е посочено разпределението на залесената площ по стопански класове.

Таблица № 24

за разпределение на залесената площ по функции, видове гори и стопански

класове в горите със защитни и специални функции, в рамките на изменението

| № | Стопански класове | Съкращение | 2024 год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площ - ха | % |
|  | Условни стопански класове |  |  |  |
| 1 | Бялборови култури извън района на радпространение | УББК | 5.7 | 3.4 |
| 2 | Черборови култури извън района на радпространение | УЧБК | 48.3 | 29.1 |
|  | Общо защитни и специални функции |  | 54.0 | 32.5 |
|  | Стопански класове |  |  |  |
| 1 | Бялборови култури извън района на радпространение | ББК | 18.1 | 10.9 |
| 2 | Черборови култури извън района на радпространение | ЧБК | 88.5 | 53.2 |
| 3 | Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане | ДСрНП | 5.6 | 3.4 |
|  | Общо стопански функции |  | 112.2 | 67.5 |
| ОБЩО |  |  | 166.2 | 100.0 |

Таблица № 24А

за разпределение на залесената площ по функции, видове гори

и стопански класове в горите със защитни и специални функции, общо за стопанството, за същите стопански класове

| № | Стопански класове | Съкращение | 2024 год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площ - ха | % |
|  | Условни стопански класове |  |  |  |
| 1 | Бялборови култури извън района на радпространение | УББК | 372.0 | 1.9 |
| 2 | Черборови култури извън района на радпространение | УЧБК | 1 040.1 | 5.4 |
|  | Общо защитни и специални функции |  | 1 412.1 | 7.3 |
|  | Стопански класове |  |  |  |
| 1 | Бялборови култури извън района на радпространение | ББК | 1 252.9 | 6.6 |
| 2 | Черборови култури извън района на радпространение | ЧБК | 2 133.4 | 11.2 |
| 3 | Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане | ДСрНП | 1 103.1 | 5.8 |
|  | Общо стопански функции |  | 4 489.4 | 23.6 |
| ОБЩО |  |  | 5 901.5 | 30.9 |

Съгласно поставената цел на стопанисване в отделните стопански класове се предлагат следващите стопански класове, за горите, управлявани ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ и включени в изменението на горскостопанския план.

3.1. Гори със защитни и специални функции

3.1.1. Условен Стопански клас Бялборови култури извън района на разпространение – УББК – 5.7 ха

Този условен стопански клас е обособен от смесени бялборови култури от ІІ и ІІІ бонитет на производителност, извън района на естественото разпространение на белия бор.

Здравословното състояние на културите е задоволително. Белият бор формира чисти култури и по рядко са смесени със характерната за района растителност – зимен дъб, благун, космат дъб, сребролистна липа и бреза. Насажденията се характеризират с малка почвена и въздушна влага по време на вегетационния период.

Целта на стопанисване е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, съчетано с възстановяване на устойчиви горски екосистеми, и превръщането им чрез трансформация във високостъблени гори, а целта на производство е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 год. и защита на почвата от ерозия.

3.1.2. Условен Стопански клас Черборови култури извън района на разпространение – УЧБК – 48.3 ха

Този условен стопански клас е обособен от чести смесени иглолистни култури, с преобладание на черен бор, от I до ІV бонитет, извън района на естественото му разпространение.

Здравословното състояние на културите е задоволително. Черният бор формира чисти култури и по рядко са смесени със характерната за района растителност – зимен дъб, благун, космат дъб, сребролистна липа и бреза. Насажденията се характеризират с малка почвена и въздушна влага по време на вегетационния период.

Целта на стопанисване е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, съчетано с възстановяване на устойчиви горски екосистеми, и превръщането им чрез трансформация във високостъблени гори, а целта на производство е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 год. и защита на почвата от ерозия.

3.2. Гори със стопански функции

3.2.1. Стопански клас Бялборови култури извън естествената зона на разпространение – ББК – 18.1 ха

Този условен стопански клас е обособен от чисти и смесени бялборови и черборова култури от І до IV бонитет на производителност, извън района на естественото разпространение на белия и черния бор. Поради малката им площ, тук са причислени и култури от атласки кедър.

Здравословното състояние на културите е задоволително. Белият бор формира чисти култури и по рядко са смесени със характерната за района растителност – зимен дъб, благун, космат дъб, сребролистна липа и бреза. Насажденията се характеризират с малка почвена и въздушна влага по време на вегетационния период.

Целта на стопанисване е превръщането на горските култури чрез трансформация във високостъблени гори, а целта на производство е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 год. и защита на почвата от ерозия.

.

3.2.2. Стопански клас Черборови култури извън естествената зона на разпространение – ЧБК – 88.5 ха

Този условен стопански клас е обособен от чисти и смесени култури с преобладание на черен бор, от ІІ и ІІІ бонитет на производителност, извън района на естественото разпространение на черния бор.

Здравословното състояние на културите е задоволително. Черният бор формира чисти култури и по рядко са смесени със характерната за района растителност – зимен дъб, благун, космат дъб, сребролистна липа и бреза. Насажденията се характеризират с малка почвена и въздушна влага по време на вегетационния период.

Целта на стопанисване е превръщането на горските култури чрез трансформация във високостъблени гори, а целта на производство е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 год. и защита на почвата от ерозия.

3.2.3. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане – ДСрНП – 5.6 ха

Съставен е от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание на зимен дъб, от ІІІ бонитет, в добро санитарно състояние.

Целта на стопанисване е превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производството на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 11 см, при турнус на сеч 60 год..

4. Определяне на годишното ползване от      възобновителна сеч

В горите, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, през следващото десетилетие няма да има стопански класове, в които ползването от възобновителни сечи да се контролира по формулни методи.

І.1. Горски територии със защитни и специални функции

1. Условен Стопански клас Бялборови култури извън района на разпространение (УББК) – 5.7 ха

В този стопански клас няма зрели и презрели култури. Общият запас е 1 820 куб.м, а средният прираст на стопанския клас е 39 куб.м.

Поради относително доброто състояние на всички горски култури, в стопанския клас е планирана насока „отглеждане“, под формата на отгледни сечи.

Предложеното ползване от отгледни сечи е следното:

Пробирки:	                      5.7 ха,          290 куб.м;

Всичко отгледни:              5.7 ха,          290 куб.м;

1.1. Условен Стопански клас Бялборови култури извън района на разпространение (УББК) – 372.0 ха

В този стопански клас зрелите култури са с площ 9.7 и запас 3 330 куб.м. без клони. Общият запас е 87 265 куб.м, а средният прираст на стопанския клас е 2 051 куб.м.

Поради относително недоброто състояние на всички горски култури, в стопанския клас е планирана насока „възобновяване“, която ще бъде под формата на възобновителни сечи.

В таблица № 25 е дадено разпределението на залесената площ по степен на естествено възобновяване и склопеност

Таблица № 25

За разпределение на площта на зрелите насаждения в Условния стопански клас Бялборови култури, по степен на естествено възобновяване и склопеност по основен план

| УББК | слабо 0%-45% | средно 46%-75% | добро 76%-100% | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| склопеност | хектари |  |  |  |
| 0.8 | 9.7 | - | - | 9.7 |
| общо | 9.7 | - | - | 9.7 |

Видно от таблицата, е че възобновяването е слабо до средно добро.  В стопанския клас насока на стопанисване „възобновяване“ е планирана на площ от 7.0 ха с обем на ползване 720 куб.м. Средногодишното ползване е 0.7 ха и 72 куб.м., което представлява 2.2 % от зрелите запаси и 3.5 % от средния годишен прираст. Площта на зрелите и презрелите насаждения е 2.6 % от площта на стопанския клас.

Предложените възобновителни сечи са дългосрочни, постепенно-котловинна, с насока на стопанисване „възобновяване“ в съответствие със системите от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания.

В стопанския клас не са планирани отгледни сечи в рамките на насока на стопанисване „отглеждане“.

Предложеното ползване от отгледни сечи е следното:

Прочистка:	                        1.1 ха,              30 куб.м;

Прореждане:	         75.1 ха,         2 995 куб.м;

Пробирки:	                     57.5 ха,          2 930 куб.м;

Всичко отгледни:           133.7 ха,          5 955 куб.м;

2. Условен Стопански клас Черборови култури извън района на разпространение (УЧБК) – 48.3 ха

В този стопански клас зрелите и презрели култури са с площ 13.5 ха и запас от 4 250 куб.м. без клони. Общият запас е 13 290 куб.м, а средният прираст на стопанския клас е 275 куб.м.

Поради относително недоброто състояние на всички горски култури, в стопанския клас е планирана насока „възобновяване“, която ще бъде под формата на възобновителни сечи.

В таблица № 26 е дадено разпределението на залесената площ по степен на естествено възобновяване и склопеност

Таблица № 26

За разпределение на площта на зрелите насаждения в Условния стопански клас Черборови култури, по степен на естествено възобновяване и склопеност

| УЧБК | слабо 0%-45% | средно 46%-75% | добро 76%-100% | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| склопеност | хектари |  |  |  |
| 0.9 | 13.5 | - | - | 13.5 |
| общо | 13.5 | - | - | 13.5 |

Видно от таблицата, е че възобновяването е слабо до средно добро.  В стопанския клас насока на стопанисване „възобновяване“ е планирана на площ от 13.5 ха с обем на ползване 850 куб.м. средногодишното ползване е 1.35 ха и 85 куб.м., което представлява 2.0 % от зрелите запаси и 30.9 % от средния годишен прираст. Площта на зрелите и презрелите насаждения е 28.0 % от площта на стопанския клас.

Предложените възобновителни сечи са дългосрочни, постепенно-котловинни, с насока на стопанисване „възобновяване“ в съответствие със системите от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания.

Предложеното ползване от отгледни сечи е следното:

Прореждане:	         22.3 ха,          885 куб.м;

Пробирки:	                      12.5 ха,          820 куб.м;

Всичко отгледни:              34.8 ха,       1 705 куб.м;

2.1. Условен Стопански клас Черборови култури извън района на разпространение (УЧБК) – 1 040.1 ха

В този стопански клас зрелите и презрели култури са на площ от 214.2 и запас от 64 850 куб.м. без крони. Общият запас е 278 410 куб.м, а средният прираст на стопанския клас е 5 540 куб.м.

Поради относително недоброто състояние на всички горски култури, в стопанския клас е планирана насока „възобновяване“, която ще бъде под формата на възобновителни сечи.

В таблица № 27 е дадено разпределението на залесената площ по степен на естествено възобновяване и склопеност

Таблица № 27

За разпределение на площта на зрелите насаждения в Условния стопански клас Черборови култури, по степен на естествено възобновяване и склопеност по основен план

| УЧБК | слабо 0%-45% | средно 46%-75% | добро 76%-100% | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| склопеност | хектари |  |  |  |
| 0.3 | 5.2 | - | - | 5.2 |
| 0.4 | 3.7 | - | - | 3.7 |
| 0.5 | 11.3 | - | - | 11.3 |
| 0.6 | 39.3 | - | - | 39.3 |
| 0.7 | 60.4 | - | - | 60.4 |
| 0.8 | 71.8 | - | - | 71.8 |
| 0.9 | 22.5 | - | - | 22.5 |
| общо | 214.2 | - | - | 214.2 |

Видно от таблицата, е че възобновяването е слабо до средно добро.  В стопанския клас насока на стопанисване „възобновяване“ е планирана на площ от 36.4 ха с обем на ползване 2 375 куб.м. средногодишното ползване е 7.46 ха и 238 куб.м., което представлява 3.67 % от зрелите запаси и 4.4 % от средния годишен прираст. Площта на зрелите и презрелите насаждения е 20.6 % от площта на стопанския клас.

Предложените възобновителни сечи са дългосрочни, постепенно-котловинни, с насока на стопанисване „възобновяване“ в съответствие със системите от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания.

Предложеното ползване от отгледни сечи е следното:

Прочистка:	         	                  3.9 ха,                 50 куб.м;

Прореждане:	                89.9 ха,            4 725 куб.м;

Пробирки:	                           255.1 ха,          14 970 куб.м;

Селекционна сеч		   53.0 ха             3 110 куб.м.

Всичко отгледни:       	 401.9 ха,          22 855 куб.м;

Планирано е и отглеждане на подраста върху площ от 12.7 ха и изсичане на подлеса върху площ от 25.7 ха.

І.2. Горски територии със стопански функции

1. Стопански клас Бялборови култури извън района на разпространение (ББК) – 18.1 ха

В този стопански клас зрелите култури няма. Общият запас е 4 640 куб.м, а общият годишен прираст на стопанския клас е 108 куб.м.

Поради относително доброто състояние на всички горски култури, в стопанския клас е планирана насока „отглеждане“, която ще бъде под формата на отгледни сечи.

В стопанския клас е планирана насока на стопанисване „отглеждане“. Предложеното ползване от отгледни сечи е следното:

прореждания	              6.2 ха,		260 куб.м

пробирка		            11.9 ха		400 куб.м.

Всичко отгледни                  18.1 ха,   	660 куб.м.

1.1. Стопански клас Бялборови култури извън района на разпространение (ББК) – 1 252.9 ха

В този стопански клас зрелите култури са с площ от 11.5 ха със запас 3 530 куб.м. . Общият запас е 307 330 куб.м, а общият годишен прираст на стопанския клас е 1 013 куб.м.

В таблица № 28 е дадено разпределението на залесената площ по степен на естествено възобновяване и склопеност

Таблица № 28

За разпределение на площта на зрелите насаждения в Стопански клас

Бялборови култури по степен на естествено възобновяване и склопеност по основен план

| ББК | слабо 0%-45% | средно 46%-75% | добро 76%-100% | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| склопеност | хектари |  |  |  |
| 0.5 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 0.7 | 2.9 | - | - | 2.9 |
| 0.8 | 6.4 | - | - | 6.4 |
| 0.9 | 0.7 | - | - | 0.7 |
| общо | 11.5 | - | - | 11.5 |

Видно от таблицата, е че възобновяването е слабо до средно добро.  Поради относително недоброто състояние на всички горски култури, в стопанския клас е планирана насока „възобновяване“. Възобновителните сечи са на площ от 4.7 ха и 410 куб.м, постепенно-котловинна сеч. Средногодишното ползване е 0.47 ха и 41 куб.м. което представлява 1.16 % от зрелия запас, 4.05 % от средния годишен прираст. Площта на зрелите и презрелите насаждения е 0.9 % от площта на стопанския клас.

Предложените възобновителни сечи са дългосрочни, постепенно-котловинни.

В стопанския клас е планирана насока на стопанисване „отглеждане“. Предложеното ползване от отгледни сечи е следното:

прореждания	              212.1 ха,	10 095 куб.м

пробирка		              192.1 ха	  9 370 куб.м.

Всичко отгледни                   404.2 ха,   	19 465 куб.м.

Предвидено е и изсичане на подлеса  на площ от 25.1 ха

2. Стопански клас Черборови култури извън района на разпространение (ЧБК) – 88.5 ха

В този стопански клас зрелите култури са с площ от 0.4 ха със запас 140 куб.м. . Общият запас е 27 110 куб.м, а общият годишен прираст на стопанския клас е 606 куб.м.

В таблица № 29 е дадено разпределението на залесената площ по степен на естествено възобновяване и склопеност

Таблица № 29

За разпределение на площта на зрелите насаждения в Стопански клас

Черборови култури по степен на естествено възобновяване и склопеност

| ЧБК | слабо 0%-45% | средно 46%-75% | добро 76%-100% | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| склопеност | хектари |  |  |  |
| 0.7 | 0.4 | - | - | 0.4 |
| общо | 0.4 | - | - | 0.4 |

Видно от таблицата, е че възобновяването е слабо до средно добро.  Поради относително недоброто състояние на всички горски култури, в стопанския клас е планирана насока „възобновяване“ и „отглеждане“, която ще бъде под формата на възобновителни и отгледни сечи. Възобновителните сечи са на площ от 0.4 ха и 30 куб.м, краткосрочно-постепенна сеч. Средногодишното ползване е 0.04 ха и 3 куб.м. което представлява 2.14 % от зрелия запас, 0.5 % от средния годишен прираст. Площта на зрелите и презрелите насаждения е 0.5 % от площта на стопанския клас.

Предложените възобновителни сечи са дългосрочни, постепенно-котловинни

В стопанския клас е планирана насока на стопанисване „отглеждане“. Предложеното ползване от отгледни сечи е следното:

прореждания	              33.0 ха,	1 645 куб.м

пробирка		              55.1 ха		3 020 куб.м.

Всичко отгледни                    88.1 ха,   	4 655 куб.м.

2.1. Стопански клас Черборови култури извън района на разпространение (ЧБК) – 2 133.4 ха

В този стопански клас зрелите култури са с площ от 189.1 ха със запас 61 170 куб.м. . Общият запас е 602 260 куб.м, а общият годишен прираст на стопанския клас е 13 340 куб.м.

В таблица № 30 е дадено разпределението на залесената площ по степен на естествено възобновяване и склопеност

Таблица № 30

За разпределение на площта на зрелите насаждения в Стопански клас

Черборови култури по степен на естествено възобновяване и склопеност по основен план

| ЧБК | слабо 0%-45% | средно 46%-75% | добро 76%-100% | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| склопеност | хектари |  |  |  |
| 0.1 | 2.9 | - | - | 2.9 |
| 0.2 | 4.5 | - | - | 4.5 |
| 0.3 | 15.3 | - | - | 15.3 |
| 0.4 | 1.1 | - | - | 1.1 |
| 0.5 | 4.1 | - | - | 4.1 |
| 0.6 | 14.1 | - | - | 14.1 |
| 0.7 | 33.2 | - | - | 33.2 |
| 0.8 | 74.0 | - | - | 74.0 |
| 0.9 | 34.1 | - | - | 34.1 |
| 1.0 | 5.8 | - | - | 5.8 |
| общо | 189.1 | - | - | 189.1 |

Видно от таблицата, е че възобновяването е слабо до средно добро.  Поради относително недоброто състояние на всички горски култури, в стопанския клас е планирана насока „възобновяване“, която ще бъде под формата на възобновителни сечи. Възобновителните сечи са на площ от 74.6 ха и 8 545 куб.м, постепенно-котловинна сеч. Средногодишното ползване е 7.46 ха и 854 куб.м. което представлява 1.40 % от зрелия запас, 6.40 % от средния годишен прираст. Площта на зрелите и презрелите насаждения е 8.9 % от площта на стопанския клас.

В стопанския клас е планирана насока на стопанисване „отглеждане“. Предложеното ползване от отгледни сечи е следното:

прореждания	             342.0 ха,	15 505 куб.м

пробирка		             475.6 ха	29 265 куб.м.

селекционна сеч		    3.7 ха	     100 куб.м.

Всичко отгледни                  821.3 ха,   	44 870 куб.м.

Предвидено е и отглеждане на подраста върху0.8 ха и изсичане на подлеса  върху 129.3 ха

3. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане – (ДСрНП) – 5.6 ха

Площта на зрелите и презрели насаждения е 5.6 ха. със запас 910 куб.м. Общият запас е 910 куб.м., а средният  годишен прираст е 13 куб.м.

В таблица № 31 е дадено разпределението на залесената площ по степен на естествено възобновяване и склопеност.

Таблица № 31

За разпределение на площта на зрелите насаждения в Дъбовия средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане по степен на естествено възобновяване и склопеност

| Дъбов СрН П | Слабо 0%-45% | Средно 46%-75% | Добро 76%-100% | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| склопеност | хектари |  |  |  |
| 0.8 | 5.6 | - | - | 5.6 |
| общо | 5.6 | - | - | 5.6 |

Видно от таблицата, е че възобновяването е слабо до средно добро. Полученото годишно ползване от възобновителни сечи е в размер на 0.56 ха при планирано ползване 24 куб.м (общо планирано ползване от 235 куб.м. на площ от 5.6 ха) постепенно-котловинна сеч, което представлява 2.58 % от зрелия запас и 180.8 % от средния годишен прираст на стопанския клас. Площта на зрелите и презрелите насаждения е 100.0 % от площта на стопанския клас.

Предложените възобновителни сечи са дългосрочни, постепенно-котловинни, както и краткосрочна-постепенна, с насока на стопанисване „възобновяване“.

С предложеното ползване от възобновителни сечи се очаква усвояване на зряла дървесина.

В стопанския клас не е планирана насока на стопанисване „отглеждане“..

3.1. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане – (ДСрНП) – 1 104.1 ха

Площта на зрелите и презрели насаждения е 913.8 ха. със запас 121 450 куб.м. Общият запас е 139 360 куб.м., а средният  годишен прираст е 2 332 куб.м.

В таблица № 32 е дадено разпределението на залесената площ по степен на естествено възобновяване и склопеност.

Таблица № 32

За разпределение на площта на зрелите насаждения в Дъбовия средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане по степен на естествено възобновяване и склопеност

по основен план

| Дъбов СрН П | Слабо 0%-45% | Средно 46%-75% | Добро 76%-100% | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| склопеност | хектари |  |  |  |
| 0.1 | 29.6 | - | - | 29.6 |
| 0.3 | 0.9 | - | - | 0.9 |
| 0.4 | 16.9 | - | - | 16.9 |
| 0.5 | 10.2 | - | - | 10.2 |
| 0.6 | 105.7 | - | - | 105.7 |
| 0.7 | 172.5 | - | - | 172.5 |
| 0.8 | 439.6 | - | - | 439.6 |
| 0.9 | 165.8 | - | - | 165.8 |
| общо | 913.8 | - | - | 913.8 |

Видно от таблицата, е че възобновяването е слабо до средно добро. Полученото годишно ползване от възобновителни сечи е в размер на 45.7 ха при планирано ползване 1 810 куб.м (общо планирано ползване от 18 095 куб.м. на площ от 457.0 ха) постепенно-котловинна сеч, което представлява 1.49 % от зрелия запас и 77.6 % от средния годишен прираст на стопанския клас. Площта на зрелите и презрелите насаждения е 82.7 % от площта на стопанския клас.

Предложените възобновителни сечи са дългосрочни, постепенно-котловинни, както и краткосрочна-постепенна, с насока на стопанисване „възобновяване“.

С предложеното ползване от възобновителни сечи се очаква усвояване на зряла дървесина.

В стопанския клас е планирана насока на стопанисване „отглеждане“. Предложеното ползване от отгледни сечи е следното:

прореждания	                19.0 ха,	   235 куб.м

пробирка			   41.1 ха	   830 куб.м.

Всичко отгледни                      60.1 ха,   	1 065 куб.м.

Предвидено е и изсичане на подлеса  на площ от 318.4 ха и осветление на подраста на площ от 231.1ха.

4.11. Определяне на нормата на ползване от възобновителни сечи

Средният годишен прираст на насажденията в обхвата на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ възлиза на 55 054 м3 без клони средногодишно, а за територията на стопанството, включена в изменението на плана е 1 040 м3 без клони средногодишно, който съгласно разпоредбите на чл. 77, ал. 12 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии не може да се превишава, Площта на зрелите и презрели насаждения е в размер на 9 619.1 ха и представлява 50.4  % от залесената площ на горските територии, собственост на стопанството, поради което и  съгласно  чл. 77, ал 13 от същата Наредба, годишната норма на ползване може да надвишава средния годишен прираст.

На територията на горите, управлявани от ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ не са формирани стопански класове, на които размерът на ползване се определя по формулните методи, залегнали в Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Нормата на годишно ползване е определена като сбор от ползването на всички насаждения, предвидени за възобновяване и отглеждане.

На основание на горното, общото ползване от горските територии, обект на настоящото изменение се равнява на 8 435 м3 стояща маса без клони, от които 1 115 м3  без клони от възобновителни сечи и 7 320 м3, без клони от отгледни сечи.

На основание на горното, общото ползване от горските територии на стопанството се равнява на 255 135 м3 стояща маса без клони, от които 144 170 м3  без клони от възобновителни сечи и 110 965 м3, без клони от отгледни сечи.

Основните сеч, които се предлагат са краткосрочно-постепенна и постепенно-котловинната,, която е с удължен възобновителен период и предлага формирането на разнородна хоризонтална и вертикална структура на насажденията.

В зависимост от склопа на основното насаждение, тяхната възраст и състояние, и наличието на достатъчен, качествен подраст, се предлагат различни интензивности на сечите.

5. планирани Сечи в горските територии, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“

5.1. Възобновителни сечи

Съобразно биологическите особености на дървесните видове, типовете месторастения, състоянието на насажденията, хода на възобновителния процес и целта на стопанисването е предвидено да се извършват постепенно-котловинни и групово-постепенна възобновителни сечи.

Възобновителни сечи могат да се проведат в насаждения с обща площ 19.5 ха. Разпределението на площта по вид на възобновителната сеч и стопански класове е дадено в таблица № 33.

Таблица № 33

Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч

през десетилетието по вид на сечта

| Вид на възобновителната сеч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стопански класове | постепенна Ф1 | постепенно котловинна | ОБЩО | % |
| Гори със ЗСпФ |  |  |  |  |
| Черборови култури | - | 13.5 | 13.5 | 69.3 |
| Всичко ЗСпФ | - | 13.5 | 13.5 | 69.3 |
| Гори със стопански функции |  |  |  |  |
| Черборови култури | 0.4 | - | 0.4 | 2.0 |
| Дъбов СрН П | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 28.7 |
| всичко СтФ | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 30.7 |
| ОБЩО | 0.7 | 18.8 | 19.5 | 100.0 |
| ПОЛЗВАНЕ (БЕЗ КЛОНИ) | 45 | 1070 | 1115 |  |
| ПОЛЗВАНЕ (С КЛОНИ) | 50 | 1240 | 1290 |  |

5.1.1. Краткосрочно-постепенна сеч

Тази сеч е планирана е в иглолистни култури на площ от 0.4 ха и в издънковите насаждения за превръщане във високостъблени, в Дъбовия средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане, в горите със стопански функции на площ от 0.3 ха,  при общо планирано ползване от 45 куб.м. без клони.

Планирана е първата фаза на на сечта.

Интензивността на лесовъдските намеси зависи от състоянието на насажденията, и от наличието и състоянието на подраста.

Сечта е планирана в подотдели 096 с, 118 р1.

5.1.2. Постепенно-котловинна сеч

Тази сеч е разновидност на краткосрочно-постепенната сеч. Планирана е в иглолистните култури и в издънковите насаждения за превръщане във високостъблени на обща площ от 18.8 ха и при ползване от 1 070 куб.м. без клони.

В черборовите култури е на площ от 13.5 ха, а в издънковите гори за превръщане е на площ от 5.3 ха.

Сечта е планирана в насаждения с неравномерен строеж или групово разположен подраст.

Сечта е планирана в подотдели 118 ф, 168 л.

.

Таблица № 33А

Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч

през десетилетието по вид на сечта по основен план

| Вид на възобновителната сеч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стопански класове | постепенна Ф1 | постепенно котловинна | групово постепенна | гола за топола | гола за акация | общо гола | ОБЩО | % |
| Гори със ЗСпФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бялборови култури | - | 7.0 | - | - | - | - | 7.0 | 0.2 |
| Черборови култури | - | 36.4 | - | - | - | - | 36.4 | 1.1 |
| Буков В П | - | - | 5.0 | - | - | - | 5.0 | 0.2 |
| Смесен СрН П | - | 274.9 | - | - | - | - | 274.9 | 8.0 |
| Церов П | - | 335.9 | - | - | - | - | 335.9 | 9.8 |
| Дъбов СрН П | - | 247.4 | - | - | - | - | 247.4 | 7.2 |
| Габъров СрН П | - | 44.8 | - | - | - | - | 44.8 | 1.3 |
| Акациев | - | - | - | - | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.4 |
| Всичко ЗСпФ | - | 946.4 | 5.0 | - | 13.5 | 13.5 | 964.9 | 28.2 |
| Гори със стопански функции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесен Игл. СрН | - | 8.3 | - | - | - | - | 8.3 | 0.3 |
| Бялборови култури | - | 4.7 | - | - | - | - | 4.7 | 0.1 |
| Черборови култури | 0.4 | 74.2 | - | - | - | - | 74.6 | 2.2 |
| Широколистен В | - | - | - | 2.2 | - | 2.2 | 2.2 | 0.1 |
| Буков В П | - | 17.6 | 28.7 | - | - | - | 46.3 | 1.3 |
| Смесен СрН П | - | 574.6 | 18.2 | - | - | - | 592.8 | 17.3 |
| Церов П | - | 1051.9 | - | - | - | - | 1051.9 | 30.7 |
| Дъбов СрН П | 0.3 | 456.7 | - | - | - | - | 457.0 | 13.4 |
| Габъров СрН П | - | 140.1 | 56.7 | - | - | - | 196.8 | 5.7 |
| Акациев | - | - | - | - | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 0.7 |
| всичко СтФ | 0.7 | 2328.1 | 103.6 | 2.2 | 24.2 | 26.4 | 2458.8 | 71.8 |
| ОБЩО | 0.7 | 3274.5 | 108.6 | 2.2 | 37.7 | 39.9 | 3423.7 | 100.0 |
| ползване (без кл.) | 45 | 137765 | 4390 | 200 | 1770 | 1970 | 144170 |  |
| ползване (с кл.) | 50 | 151785 | 5080 | 230 | 1840 | 2070 | 158985 |  |

5.2. Възобновителни сечи в основния план

5.2.1. Краткосрочно-постепенна сеч

Тази сеч е планирана е в иглолистни култури на площ от 0.4 ха и в издънковите насаждения за превръщане във високостъблени, в Дъбовия средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане, в горите със стопански функции на площ от 0.3 ха,  при общо планирано ползване от 45 куб.м. без клони.

Планирана е първата фаза на сечта и е изцяло планирана с изменението на плана.

Интензивността на лесовъдските намеси зависи от състоянието на насажденията, и от наличието и състоянието на подраста.

5.2.2. Постепенно-котловинна сеч

Тази сеч е разновидност на краткосрочно-постепенната сеч. Планирана е в иглолистните култури и в издънковите насаждения за превръщане във високостъблени на обща площ от 3 274.5 ха и при ползване от 137 765 куб.м. без клони.

В иглолистните култури е върху площ от 122.3 ха, а в Дъбовия  средно и нискобонитетен за превръщане – 704.1 ха.

Сечта е планирана в насаждения с неравномерен строеж или групово разположен подраст.

5.3. Отгледни сечи

Отгледните сечи, наричани още сечи за промеждутъчно ползване, са лесовъдските системи за сеч, провеждани от възникването или създаването на насажденията до навлизането им във възобновителна зрелост.

Отгледни сечи са планирани в млади, средновъзрастни и дозряващи култури и насаждения по състояние, на обща площ 89.5 хектара. Разпределението й по стопански класове и вид на сечта е дадено в таблица № 34.

С отгледните сечи се цели регулиране на състава на насажденията, подобряване на състоянието им, бонитета, сортиментната структура, а от тук и увеличаване на количеството и качеството на продукцията от единица площ.

Таблица № 34

За размера на ползването с клони по площ и вид на сечта

| ВИДОВЕ СЕЧИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стопански класове | мерни единици | възобн. сечи | прореждане | пробирка | всичко отгледни | общо | % |
| иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |
| Бялборови култури | ха | - | 6.2 | 11.9 | 18.1 | 18.1 | 10.9 |
|  | куб.м | - | 260 | 400 | 660 | 660 | 7.8 |
| Бялборови култури ЗСпФ | ха | - | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 3.4 |
|  | куб.м | - | - | 290 | 290 | 290 | 3.4 |
| Черборови култури | ха | 0.4 | 33.0 | 55.1 | 88.1 | 88.5 | 53.2 |
|  | куб.м | 30 | 1645 | 3020 | 4665 | 4695 | 55.7 |
| Черборови култури ЗСпФ | ха | 13.5 | 22.3 | 12.5 | 34.8 | 48.3 | 29.1 |
|  | куб.м | 850 | 885 | 820 | 1705 | 2555 | 30.3 |
| всичко иглолистни СтФ | ха | 0.4 | 39.2 | 67.0 | 106.2 | 106.6 | 64.1 |
|  | куб.м | 30 | 1905 | 3420 | 5325 | 5355 | 63.5 |
| Всичко иглолистни ЗСпФ | ха | 13.5 | 22.3 | 18.2 | 40.5 | 54.0 | 32.5 |
|  | куб.м | 850 | 885 | 1110 | 1995 | 2845 | 33.7 |
| всичко иглолистни | ха | 13.9 | 61.5 | 85.2 | 146.7 | 160.6 | 96.6 |
|  | куб.м | 880 | 2790 | 4530 | 7320 | 8200 | 97.2 |
| издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |
| Дъбов СрН П | ха | 5.6 | - | - | - | 5.6 | 3.4 |
|  | куб.м | 235 | - | - | - | 235 | 2.8 |
| всичко издънкови за превръщане СтФ | ха | 5.6 | - | - | - | 5.6 | 3.4 |
|  | куб.м | 235 | - | - | - | 235 | 2.8 |
| всичко издънкови за превръщане | ха | 5.6 | - | - | - | 5.6 | 3.4 |
|  | куб.м | 235 | - | - | - | 235 | 2.8 |
| ОБЩО |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО ПОЛЗВАНЕ | ха | 19.5 | 61.5 | 85.2 | 146.7 | 166.2 | 100.0 |
|  | куб.м | 1115 | 2790 | 4530 | 7320 | 8435 | 100.0 |

Предвидени са следните видове отгледни сечи:

5.3.1. Прореждане е планирано на площ от 61.5 ха и запас от 2 790 куб. м. без клони, като всички са изцяло при  иглолистните. Сечта е планирана в подотдели  70 д1, 83 ю, 86 щ, яа, л1, м1, 88 в,, е1, 110 и, 121 ц, 168 б, 169 т1, ф1, щ1 . Интензивността им варира от 15 до 20 %, в зависимост от пълнотата, дървесния вид, типа месторастене.

5.3.2. Пробирка е планирана е на площ от 85.2 ха и запас от 4 530 куб.м. без клони, изцяло в иглолистните. Сечта е планирана в подотдели 3 т, 85 в, 86 б1, п1, р1, 88 о, т1, 90 с, т, з1, 96 р, 110 ю, е1, 117 е, к;  131 к, 136 и, ю, 169 а1, 170 ч, 171 п2, 176 н, у,  в култури на възраст от 41 години  до зряла възраст с пълнота 0.7 – 0.9. Интензивността е 15 – 25 %.

Общото ползване от отгледни сечи е върху 146.7 ха и с планирана маса 7 320 куб.м. без клони.

5.4. Отгледни сечи в основния план

Разпределението на отгледните сечи по стопански класове и вид на сечта е дадено в таблица № 34А.

С отгледните сечи се цели регулиране на състава на насажденията, подобряване на състоянието им, бонитета, сортиментната структура, а от тук и увеличаване на количеството и качеството на продукцията от единица площ.

Предвидени са следните видове отгледни сечи:

5.4.1. Прочистка е планирана на площ от 6.2 ха, при размер на ползване от 85 куб.м. без клони, като 5.0 ха са при иглолистните и 1.2 ха са при издънковите гори за превръщане във високостъблени.

5.4.2. Прореждане е планирано на площ от 911.7 ха и запас от 37 070 куб. м. без клони, като при иглолистните е на площ 739.2 ха, със запас от 33 885 куб.м. без клони, при широколистните високостъблени е на площ 2.1 ха, със запас от 90 куб.м. без клони и при издънковите за превръщане на площ от 170.4 ха при ползване от 3 095 куб.м.клони без клони.

5.4.3. Пробирка е планирана е на площ от 1 448.4 ха и запас от 70 340 куб.м. без клони, като при иглолистните е на площ 1 005.6 ха, със запас 57 895 куб.м. без клони, а  издънковите насаждения за превръщане във високостъблени е с площ от 442.8 ха при запас от 12 445 куб.м. без клони.

5.2.4. Отглеждане на подраста

Тази сеч е планирана е в иглолистните култури на площ от 13.5 ха и в издънковите стопански класове за превръщане на площ от 1 630.6 ха, Сечта се провежда за отглеждане на появилия се естествен семенен подраст при възобновяване на насажденията

5.3. Изсичане на подлеса

Тази сеч е планирана в иглолистни култури на площ от 180.1 ха и в издънковите стопански класове за превръщане във високостъблени на площ от 2 252.2 ха, без определяне на материален добив, като се предвижда да се извърши едновременно с възобновителната сеч или преди нея.

Таблица № 34А

За размера на ползването с клони по площ и вид на сечта по основен план

| видове сечи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стопански класове | Мер.единици | въз. сечи |  | осветл. | прочистка | прореждане |  | пробирка | Сел. себи | всичко отгледни | общо | % | отгл. на подр. | изсичане на подл. |
| иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесен Игл. СрН | ха | 8.3 |  | - | - | 20.1 |  | 23.6 | - | 43.7 | 52.0 | 0.9 | - | - |
|  | куб.м | 380 |  | - | - | 565 |  | 1235 | - | 1800 | 2180 | 0.9 | - | - |
| Смесен Игл. СрН ЗСпФ | ха | - |  | - | - | - |  | 1.7 | - | 1.7 | 1.7 | - | - | - |
|  | куб.м | - |  | - | - | - |  | 125 | - | 125 | 125 | - | - | - |
| Бялборови култури | ха | 4.7 |  | - | - | 212.1 |  | 192.1 | - | 404.2 | 408.9 | 7.0 | - | 25.1 |
|  | куб.м | 410 |  | - | - | 10095 |  | 9370 | - | 19465 | 19875 | 7.8 | - | - |
| Бялборови култури ЗСпФ | ха | 7.0 |  | - | 1.1 | 75.1 |  | 57.5 | - | 133.7 | 140.7 | 2.4 | - | - |
|  | куб.м | 720 |  | - | 30 | 2995 |  | 2930 | - | 5955 | 6675 | 2.6 | - | - |
| Черборови култури | ха | 74.6 |  | - | - | 342.0 |  | 475.6 | 3.7 | 821.3 | 895.9 | 15.2 | 0.8 | 129.3 |
|  | куб.м | 8545 |  | - | - | 15505 |  | 29265 | 100 | 44870 | 53415 | 20.9 | - | - |
| Черборови култури ЗСпФ | ха | 36.4 |  | - | 3.9 | 89.9 |  | 255.1 | 53.0 | 401.9 | 438.3 | 7.5 | 12.7 | 25.7 |
|  | куб.м | 2375 |  | - | 50 | 4725 |  | 14970 | 3110 | 22855 | 25230 | 9.9 | - | - |
| всичко иглолистни СтФ | ха | 87.6 |  | - | - | 574.2 |  | 691.3 | 3.7 | 1269.2 | 1356.8 | 23.1 | 0.8 | 154.4 |
|  | куб.м | 9335 |  | - | - | 26165 |  | 39870 | 100 | 66135 | 75470 | 29.6 | - | - |
| Всичко иглолистни ЗСпФ | ха | 43.4 |  | - | 5.0 | 165.0 |  | 314.3 | 53.0 | 537.3 | 580.7 | 9.9 | 12.7 | 25.7 |
|  | куб.м | 3095 |  | - | 80 | 7720 |  | 18025 | 3110 | 28935 | 32030 | 12.6 | - | - |
| всичко иглолистни | ха | 131.0 |  | - | 5.0 | 739.2 |  | 1005.6 | 56.7 | 1806.5 | 1937.5 | 33.0 | 13.5 | 180.1 |
|  | куб.м | 12430 |  | - | 80 | 33885 |  | 57895 | 3210 | 95070 | 107500 | 42.2 | - | - |
| широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Широколистен В | ха | 2.2 |  | - | - | - |  | - | - | - | 2.2 | - | - | - |
|  | куб.м | 200 |  | - | - | - |  | - | - | - | 200 | 0.1 | - | - |
| Широколистен В ЗСпФ | ха | - |  | 4.8 | - | 2.1 |  | - | - | 6.9 | 6.9 | 0.1 | - | - |
|  | куб.м | - |  | - | - | 90 |  | - | - | 90 | 90 | - | - | - |
| всичко широколистни високостъблени СтФ | ха | 2.2 |  | - | - | - |  | - | - | - | 2.2 | - | - | - |
|  | куб.м | 200 |  | - | - | - |  | - | - | - | 200 | 0.1 | - | - |
| Всичко широколистни високостъблени ЗСпФ | ха | - |  | 4.8 | - | 2.1 |  | - | - | 6.9 | 6.9 | 0.1 | - | - |
|  | куб.м | - |  | - | - | 90 |  | - | - | 90 | 90 | - | - | - |
| всичко широколистни високостъблени | ха | 2.2 |  | 4.8 | - | 2.1 |  | - | - | 6.9 | 9.1 | 0.1 | - | - |
|  | куб.м | 200 |  | - | - | 90 |  | - | - | 90 | 290 | 0.1 | - | - |
| издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буков В П | ха | 46.3 |  | - | - | 7.5 |  | 76.8 | - | 84.3 | 130.6 | 2.2 | - | - |
|  | куб.м | 1790 |  | - | - | 170 |  | 3080 | - | 3250 | 5040 | 2.0 | - | - |
| Буков В П ЗСпФ | ха | 5.0 |  | - | - | - |  | - | - | - | 5.0 | 0.1 | - | - |
|  | куб.м | 290 |  | - | - | - |  | - | - | - | 290 | 0.1 | - | - |
| Смесен СрН П | ха | 592.8 |  | - | - | 38.5 |  | 74.7 | - | 113.2 | 706.0 | 12.0 | 130.6 | 371.3 |
|  | куб.м | 22720 |  | - | - | 600 |  | 2045 | - | 2645 | 25365 | 9.9 | - | - |
| Смесен СрН П ЗСпФ | ха | 274.9 |  | - | - | 13.8 |  | 17.5 | 11.9 | 43.2 | 318.1 | 5.4 | 59.9 | 142.2 |
|  | куб.м | 8890 |  | - | - | 240 |  | 320 | 40 | 600 | 9490 | 3.7 | - | - |
| Церов П | ха | 1051.9 |  | - | 1.2 | 15.6 |  | 7.0 | - | 23.8 | 1075.7 | 18.3 | 728.4 | 898.2 |
|  | куб.м | 45055 |  | - | 5 | 305 |  | 120 | - | 430 | 45485 | 17.8 | - | - |
| Церов П ЗСпФ | ха | 335.9 |  | - | - | 24.5 |  | 7.3 | 5.3 | 37.1 | 373.0 | 6.3 | 281.1 | 256.1 |
|  | куб.м | 12315 |  | - | - | 385 |  | 80 | 100 | 565 | 12880 | 5.0 | - | - |
| Дъбов СрН П | ха | 457.0 |  | - | - | 19.0 |  | 41.1 | - | 60.1 | 517.1 | 8.8 | 231.1 | 318.4 |
|  | куб.м | 18095 |  | - | - | 235 |  | 830 | - | 1065 | 19160 | 7.5 | - | - |
| Дъбов СрН П ЗСпФ | ха | 247.4 |  | - | - | - |  | 20.4 | 8.7 | 29.1 | 276.5 | 4.7 | 147.0 | 109.8 |
|  | куб.м | 10200 |  | - | - | - |  | 320 | 120 | 440 | 10640 | 4.2 | - | - |
| Габъров СрН П | ха | 196.8 |  | - | - | 42.9 |  | 137.6 | - | 180.5 | 377.3 | 6.4 | 28.7 | 140.7 |
|  | куб.м | 8715 |  | - | - | 1010 |  | 3620 | - | 4630 | 13345 | 5.2 | - | - |
| Габъров СрН П ЗСпФ | ха | 44.8 |  | - | - | 8.6 |  | 60.4 | - | 69.0 | 113.8 | 1.9 | 23.8 | 15.5 |
|  | куб.м | 1700 |  | - | - | 150 |  | 2030 | - | 2180 | 3880 | 1.5 | - | - |
| всичко изд. за превр. СтФ | ха | 2344.8 |  | - | 1.2 | 123.5 |  | 337.2 | - | 461.9 | 2806.7 | 47.8 | 1118.8 | 1728.6 |
|  | куб.м | 96375 |  | - | 5 | 2320 |  | 9695 | - | 12020 | 108395 | 42.5 | - | - |
| Вс. изд. за превр. ЗСпФ | ха | 908.0 |  | - | - | 46.9 |  | 105.6 | 25.9 | 178.4 | 1086.4 | 18.5 | 511.8 | 523.6 |
|  | куб.м | 33395 |  | - | - | 775 |  | 2750 | 260 | 3785 | 37180 | 14.6 | - | - |
| всичко изд. за превр. | ха | 3252.8 |  | - | 1.2 | 170.4 |  | 442.8 | 25.9 | 640.3 | 3893.1 | 66.3 | 1630.6 | 2252.2 |
|  | куб.м | 129770 |  | - | 5 | 3095 |  | 12445 | 260 | 15805 | 145575 | 57.1 | - | - |
| нискостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акациев | ха |  | 24.2 | - | - |  | - | - | - | - | 24.2 | 0.4 | - | - |
|  | куб.м |  | 1210 | - | - |  | - | - | - | - | 1210 | 0.5 | - | - |
| Акациев ЗСпФ | ха |  | 13.5 | - | - |  | - | - | - | - | 13.5 | 0.2 | - | - |
|  | куб.м |  | 560 | - | - |  | - | - | - | - | 560 | 0.2 | - | - |
| всичко нискостъблени СтФ | ха |  | 24.2 | - | - |  | - | - | - | - | 24.2 | 0.4 | - | - |
|  | куб.м |  | 1210 | - | - |  | - | - | - | - | 1210 | 0.5 | - | - |
| Всичко нискостъблени ЗСпФ | ха |  | 13.5 | - | - |  | - | - | - | - | 13.5 | 0.2 | - | - |
|  | куб.м |  | 560 | - | - |  | - | - | - | - | 560 | 0.2 | - | - |
| всичко нискостъблени | ха |  | 37.7 | - | - |  | - | - | - | - | 37.7 | 0.6 | - | - |
|  | куб.м |  | 1770 | - | - |  | - | - | - | - | 1770 | 0.7 | - | - |
| ОБЩО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО ПОЛЗВАНЕ | ха |  | 3423.7 | 4.8 | 6.2 |  | 911.7 | 1448.4 | 82.6 | 2453.7 | 5877.4 | 100.0 | 1644.1 | 2432.3 |
|  | куб.м |  | 144170 | - | 85 |  | 37070 | 70340 | 3470 | 110965 | 255135 | 100.0 | - | - |

6. Анализ на размер на планираното ползване на дървесина от Общинските горски територии

Общият размер на планираното ползване в горските територии собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“  през ревизионния период е 255 135 куб.м (без клони) или средно годишно по 25 514 куб.м., а за обхвата на изменението е 8 438 куб.м (без клони) или средно годишно по 844 куб.м.

При планирането на мероприятията в горските територии ще доминират възобновителните сечи – 144 170 куб.м.без клони или 56.5 % от общата маса на предвидени сечи. Това се дължи на голямата площ  на сечнозрелите насаждения в тези гори, които са 9 619.1 ха – 50.4 % от залесената площ на горските територии на стопанството.

При планиране на мероприятията за всички насаждения, които изцяло попадат  в защитените зони по Натура 2000, съгласно Наредба № 8 чл.66, са предвидени само сечи с дългосрочен възобновителен период, т.е. с по-нисък процент на интензивност.

Общо предвидените възобновителни сечи в горскостопанския план в горите, които могат да се проведат в горските територии на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ са с площ от 3 423.7 ха и ползване от 144 170 куб.м. без клони, което  представлява  17.9 % от залесената площ   и 5.17 %  от  запаса на насаждения (2 786 145 куб м.).

В структурата на предвиденото годишно ползване по горскостопански план, отгледните сечи имат по-малка тежест по площ – 41.7 % (2 448.9 ха) от площта на насажденията с предвидени сечи и ползване в размер на 110 965 куб.м. без клони или 43.49 % от общото ползване за периода.

Общото годишно ползване в горските територии собственост на ТП „Държавно горско стопанство  „Сливница“,  определено според състоянието на насажденията възлизащо на 25 514 куб.м и представлява 46.3  % от общия среден годишен прираст на тези гори – 55 054 куб.м. В сравнение с общия запас за тези гори, който е 2 786 145 куб.м. без клони, размерът на годишното  ползване по горскостопански план  за тях  е  0.92 %,  а на 1 ха –  1.34  куб.м.

При планирането на всичките сечи по площ по горскостопански план, в горите собственост на  ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, са задействани 5 872.6 ха, което  представлява  30.8 % от  залесената им площ – 19 093.2 ха.

7. Добиви и сортименти от ползваната дървесина

Разпределението на предвидената за отсичане през десетилетието стояща маса (с клони) по вид на сечта, дървесни видове, групи гори и сортименти е дадено в таблица 35.

Таблица № 35

Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса

по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти

| вид на сечта и дървесен вид | предвидена за отсичане стояща маса |  | отпад | лежаща дървесна маса | вероятен добив сортименти |  |  |  |  |  | Площ (ха) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строителна дървесина |  |  |  | дърва за огрев | използв. вършина |  |
|  | без клони | с клони |  |  | едра | средна | дребна | общо |  |  |  |
| Възобновителна в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 880 | 1025 | 195 | 830 | 530 | 40 | 10 | 580 | 240 | 10 | 13.9 |
| иглолистни | 880 | 1025 | 195 | 830 | 530 | 40 | 10 | 580 | 240 | 10 | 13.9 |
| проценти | 85.9 | 100.0 | 19.0 | 81.0 | 51.7 | 3.9 | 1.0 | 56.6 | 23.4 | 1.0 | - |
| Общо възобновителна | 880 | 1025 | 195 | 830 | 530 | 40 | 10 | 580 | 240 | 10 | 13.9 |
| проценти | 85.9 | 100.0 | 19.0 | 81.0 | 51.7 | 3.9 | 1.0 | 56.6 | 23.4 | 1.0 | - |
| Възобновителна в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бук | 30 | 40 | 5 | 35 | 5 | 10 | - | 15 | 20 | - | 0.5 |
| Зимен дъб | 185 | 205 | 20 | 185 | - | 40 | 5 | 45 | 135 | 5 | 4.5 |
| Габър | 20 | 20 | 5 | 15 | - | 5 | - | 5 | 10 | - | 0.6 |
| широколистни | 235 | 265 | 30 | 235 | 5 | 55 | 5 | 65 | 165 | 5 | 5.6 |
| проценти | 88.7 | 100.0 | 11.3 | 88.7 | 1.9 | 20.7 | 1.9 | 24.5 | 62.3 | 1.9 | - |
| Общо възобновителна | 235 | 265 | 30 | 235 | 5 | 55 | 5 | 65 | 165 | 5 | 5.6 |
| проценти | 88.7 | 100.0 | 11.3 | 88.7 | 1.9 | 20.7 | 1.9 | 24.5 | 62.3 | 1.9 | - |
| ВСИЧКО ВЪЗОБНОВ. СЕЧИ | 1115 | 1290 | 225 | 1065 | 535 | 95 | 15 | 645 | 405 | 15 | 19.5 |
| проценти | 86.4 | 100.0 | 17.4 | 82.6 | 41.5 | 7.4 | 1.2 | 50.1 | 31.3 | 1.2 | - |
| Прореждане в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 490 | 610 | 170 | 440 | - | 270 | 55 | 325 | 85 | 30 | 10.7 |
| Черен бор | 2300 | 2910 | 820 | 2090 | 25 | 1260 | 195 | 1480 | 465 | 145 | 49.5 |
| иглолистни | 2790 | 3520 | 990 | 2530 | 25 | 1530 | 250 | 1805 | 550 | 175 | 60.2 |
| проценти | 79.3 | 100.0 | 28.1 | 71.9 | 0.7 | 43.5 | 7.1 | 51.3 | 15.6 | 5.0 | - |
| Мъждрян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Космат дъб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
| Общо прореждане | 2790 | 3520 | 990 | 2530 | 25 | 1530 | 250 | 1805 | 550 | 175 | 61.5 |
| проценти | 79.3 | 100.0 | 28.1 | 71.9 | 0.7 | 43.5 | 7.1 | 51.3 | 15.6 | 5.0 | - |
| Пробирка в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 970 | 1170 | 260 | 910 | 170 | 480 | 55 | 705 | 170 | 35 | 20.8 |
| Черен бор | 3550 | 4310 | 990 | 3320 | 875 | 1510 | 130 | 2515 | 690 | 115 | 61.2 |
| иглолистни | 4520 | 5480 | 1250 | 4230 | 1045 | 1990 | 185 | 3220 | 860 | 150 | 82.0 |
| проценти | 82.5 | 100.0 | 22.8 | 77.2 | 19.1 | 36.3 | 3.4 | 58.8 | 15.7 | 2.7 | - |
| Цер | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 1.9 |
| Акация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
| широколистни | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 3.2 |
| проценти | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 50.0 | - | - |
| Общо пробирка в иглолистни | 4530 | 5490 | 1255 | 4235 | 1045 | 1990 | 185 | 3220 | 865 | 150 | 85.2 |
| проценти | 82.5 | 100.0 | 22.9 | 77.1 | 19.0 | 36.2 | 3.4 | 58.6 | 15.8 | 2.7 | - |
| ВСИЧКО ОТГЛЕДНИ СЕЧИ | 7320 | 9010 | 2245 | 6765 | 1070 | 3520 | 435 | 5025 | 1415 | 325 | 146.7 |
| проценти | 81.2 | 100.0 | 24.9 | 75.1 | 11.9 | 39.1 | 4.8 | 55.8 | 15.7 | 3.6 | - |
| ОБЩО от всички сечи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 1460 | 1780 | 430 | 1350 | 170 | 750 | 110 | 1030 | 255 | 65 | 31.5 |
| Черен бор | 6730 | 8245 | 2005 | 6240 | 1430 | 2810 | 335 | 4575 | 1395 | 270 | 124.6 |
| иглолистни | 8190 | 10025 | 2435 | 7590 | 1600 | 3560 | 445 | 5605 | 1650 | 335 | 156.1 |
| проценти | 81.7 | 100.0 | 24.3 | 75.7 | 16.0 | 35.5 | 4.4 | 55.9 | 16.5 | 3.3 | - |
| Бук | 30 | 40 | 5 | 35 | 5 | 10 | - | 15 | 20 | - | 0.5 |
| Зимен дъб | 185 | 205 | 20 | 185 | - | 40 | 5 | 45 | 135 | 5 | 4.5 |
| Цер | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 1.9 |
| Габър | 20 | 20 | 5 | 15 | - | 5 | - | 5 | 10 | - | 0.6 |
| Мъждрян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Акация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
| Космат дъб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
| широколистни | 245 | 275 | 35 | 240 | 5 | 55 | 5 | 65 | 170 | 5 | 10.1 |
| проценти | 89.1 | 100.0 | 12.8 | 87.2 | 1.8 | 20.0 | 1.8 | 23.6 | 61.8 | 1.8 | - |
| ВСИЧКО | 8435 | 10300 | 2470 | 7830 | 1605 | 3615 | 450 | 5670 | 1820 | 340 | 166.2 |
| проценти | 81.9 | 100.0 | 24.0 | 76.0 | 15.6 | 35.0 | 4.4 | 55.0 | 17.7 | 3.3 | - |

При реализирането на определеното с изменението ползване от 10 300 куб.м с клони, би следвало да се добие 5 670 куб.м строителна дървесина или 55.0 %, от която едра – 1 605 куб.м (15.6 %), средна – 3 615 куб.м (35.0 %) и дребна – 450 куб.м (4.4 %). Освен това ще се добият дърва за огрев – 1 820 куб.м (17.7 %) и използваема вършина – 5 куб.м (1.8 %).

Предполагаемият отпад при сечта ще бъде 21 355куб.м (15.1 %).

Сортиментната структура на ползването през отделните години ще се променя в зависимост от структурата и санитарното състояние на насажденията, от които ще се добива дървесина.

Таблица № 35А

Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса

по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти в основния план

| вид на сечта и дървесен вид | предвидена за отсичане стояща маса |  | отпад | лежаща дървесна маса | вероятен добив сортименти |  |  |  |  |  | Площ (ха) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строителна дървесина |  |  |  | дърва за огрев | използв. вършина |  |
|  | без клони | с клони |  |  | едра | средна | дребна | общо |  |  |  |
| Възобновителна в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 1245 | 1445 | 260 | 1185 | 830 | 65 | 15 | 910 | 265 | 10 | 12.5 |
| Черен бор | 10725 | 12515 | 2395 | 10120 | 6505 | 515 | 115 | 7135 | 2880 | 105 | 106.4 |
| иглолистни | 11970 | 13960 | 2655 | 11305 | 7335 | 580 | 130 | 8045 | 3145 | 115 | 118.9 |
| проценти | 85.7 | 100.0 | 19.0 | 81.0 | 52.6 | 4.1 | 1.0 | 57.7 | 22.5 | 0.8 | - |
| Зимен дъб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Благун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Цер | 20 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 0.3 |
| Габър | 510 | 610 | 100 | 510 | 90 | 15 | 5 | 110 | 395 | 5 | 9.1 |
| Акация | 20 | 20 | 5 | 15 | - | 5 | - | 5 | 10 | - | 1.4 |
| Космат дъб | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 1.3 |
| широколистни | 560 | 660 | 105 | 555 | 100 | 20 | 5 | 125 | 425 | 5 | 12.3 |
| проценти | 84.8 | 100.0 | 15.9 | 84.1 | 15.1 | 3.0 | 0.8 | 18.9 | 64.4 | 0.8 | - |
| Общо възобновителна | 12530 | 14620 | 2760 | 11860 | 7435 | 600 | 135 | 8170 | 3570 | 120 | 131.2 |
| проценти | 85.7 | 100.0 | 18.9 | 81.1 | 50.8 | 4.1 | 1.0 | 55.9 | 24.4 | 0.8 | - |
| Възобновителна в широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благун | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 0.2 |
| Цер | 15 | 20 | 5 | 15 | 5 | - | - | 5 | 10 | - | 0.2 |
| широколистни | 20 | 25 | 5 | 20 | 5 | - | - | 5 | 15 | - | 0.4 |
| проценти | 80.0 | 100.0 | 20.0 | 80.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 60.0 | - | - |
| Общо възобновителна | 20 | 25 | 5 | 20 | 5 | - | - | 5 | 15 | - | 0.4 |
| проценти | 80.0 | 100.0 | 20.0 | 80.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 60.0 | - | - |
| Възобновителна в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 55 | 65 | 10 | 55 | 40 | 5 | - | 45 | 10 | - | 1.1 |
| Черен бор | 325 | 390 | 80 | 310 | 200 | 15 | - | 215 | 95 | - | 5.8 |
| иглолистни | 380 | 455 | 90 | 365 | 240 | 20 | - | 260 | 105 | - | 6.9 |
| проценти | 83.5 | 100.0 | 19.8 | 80.2 | 52.7 | 4.4 | - | 57.1 | 23.1 | - | - |
| Бук | 5980 | 6950 | 1125 | 5825 | 695 | 1400 | 170 | 2265 | 3455 | 105 | 120.5 |
| Зимен дъб | 30320 | 32750 | 3485 | 29265 | 195 | 6460 | 835 | 7490 | 21260 | 515 | 764.0 |
| Благун | 5575 | 5915 | 590 | 5325 | 10 | 1250 | 120 | 1380 | 3885 | 60 | 169.7 |
| Цер | 60710 | 65440 | 7160 | 58280 | 2330 | 11945 | 470 | 14745 | 42390 | 1145 | 1452.2 |
| Габър | 19415 | 22995 | 4290 | 18705 | 125 | 3185 | 1125 | 4435 | 13920 | 350 | 432.9 |
| Бряст | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 |
| Трепетлика | 435 | 475 | 70 | 405 | 125 | 90 | 20 | 235 | 165 | 5 | 10.0 |
| Мъждрян | 275 | 285 | 35 | 250 | - | - | 25 | 25 | 225 | - | 14.5 |
| Акация | 370 | 380 | 50 | 330 | - | 100 | 25 | 125 | 200 | 5 | 10.2 |
| Космат дъб | 5170 | 5555 | 710 | 4845 | - | - | - | - | 4795 | 50 | 217.5 |
| Келяв габър | 70 | 70 | 30 | 40 | - | - | - | - | 35 | 5 | 15.9 |
| Планински бряст | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Полски бряст | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 0.3 |
| Джанка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Клен | 740 | 750 | 45 | 705 | - | 195 | 5 | 200 | 505 | - | 31.0 |
| Круша | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Едролистна липа | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | - | 0.5 |
| Сребролистна липа | 300 | 340 | 60 | 280 | 70 | 80 | 20 | 170 | 110 | - | 5.0 |
| широколистни | 129390 | 141935 | 17655 | 124280 | 3555 | 24715 | 2815 | 31085 | 90955 | 2240 | 3246.5 |
| проценти | 91.2 | 100.0 | 12.4 | 87.6 | 2.5 | 17.4 | 2.0 | 21.9 | 64.1 | 1.6 | - |
| Общо възобновителна | 129770 | 142390 | 17745 | 124645 | 3795 | 24735 | 2815 | 31345 | 91060 | 2240 | 3253.4 |
| проценти | 91.1 | 100.0 | 12.5 | 87.5 | 2.7 | 17.3 | 2.0 | 22.0 | 63.9 | 1.6 | - |
| Възобновителна в нискостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Черен бор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Зимен дъб | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 0.8 |
| Цер | 140 | 150 | 20 | 130 | - | 20 | 5 | 25 | 100 | 5 | 4.0 |
| Трепетлика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Акация | 1475 | 1535 | 175 | 1360 | - | 390 | 120 | 510 | 850 | - | 29.7 |
| Космат дъб | 20 | 20 | 5 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 0.9 |
| Бяла върба | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 0.1 |
| Клен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| широколистни | 1650 | 1720 | 205 | 1515 | - | 410 | 125 | 535 | 975 | 5 | 36.0 |
| проценти | 95.9 | 100.0 | 11.9 | 88.1 | - | 23.8 | 7.3 | 31.1 | 56.7 | 0.3 | - |
| Общо възобновителна в нискостъблени | 1650 | 1720 | 205 | 1515 | - | 410 | 125 | 535 | 975 | 5 | 36.5 |
| проценти | 95.9 | 100.0 | 11.9 | 88.1 | - | 23.8 | 7.3 | 31.1 | 56.7 | 0.3 | - |
| Възобновителна в тополови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тп I-214 | 200 | 230 | 30 | 200 | 90 | 25 | 10 | 125 | 70 | 5 | 2.2 |
| широколистни | 200 | 230 | 30 | 200 | 90 | 25 | 10 | 125 | 70 | 5 | 2.2 |
| проценти | 87.0 | 100.0 | 13.1 | 86.9 | 39.1 | 10.9 | 4.3 | 54.3 | 30.4 | 2.2 | - |
| Общо възобновителна | 200 | 230 | 30 | 200 | 90 | 25 | 10 | 125 | 70 | 5 | 2.2 |
| проценти | 87.0 | 100.0 | 13.1 | 86.9 | 39.1 | 10.9 | 4.3 | 54.3 | 30.4 | 2.2 | - |
| ВСИЧКО ВЪЗОБНОВ.СЕЧИ | 144170 | 158985 | 20745 | 138240 | 11325 | 25770 | 3085 | 40180 | 95690 | 2370 | 3423.7 |
| проценти | 90.7 | 100.0 | 13.1 | 86.9 | 7.1 | 16.2 | 1.9 | 25.2 | 60.2 | 1.5 | - |
| Прочистка в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 30 | 35 | 15 | 20 | - | - | 10 | 10 | 5 | 5 | 0.9 |
| Черен бор | 40 | 60 | 25 | 35 | - | 5 | 20 | 25 | 5 | 5 | 2.3 |
| иглолистни | 70 | 95 | 40 | 55 | - | 5 | 30 | 35 | 10 | 10 | 3.2 |
| проценти | 73.7 | 100.0 | 42.1 | 57.9 | - | 5.3 | 31.6 | 36.9 | 10.5 | 10.5 | - |
| Зимен дъб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Благун | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
| Цер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Келяв габър | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| широколистни | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 |
| проценти | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общо прочистка | 80 | 105 | 50 | 55 | - | 5 | 30 | 35 | 10 | 10 | 5.0 |
| проценти | 76.2 | 100.0 | 47.6 | 52.4 | - | 4.8 | 28.6 | 33.4 | 9.5 | 9.5 | - |
| Прочистка в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цер | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 1.0 |
| Келяв габър | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| широколистни | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 1.2 |
| проценти | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | - | - | - | 100.0 | - | - |
| Общо прочистка | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 1.2 |
| проценти | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | - | - | - | 100.0 | - | - |
| Прореждане в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 12795 | 15540 | 4375 | 11165 | - | 6875 | 1255 | 8130 | 2195 | 840 | 278.9 |
| Смърч | 75 | 90 | 30 | 60 | - | 40 | 10 | 50 | 5 | 5 | 1.2 |
| Черен бор | 20175 | 25300 | 7090 | 18210 | 195 | 10905 | 1790 | 12890 | 4070 | 1250 | 406.4 |
| Зелена дуглазка | 80 | 90 | 30 | 60 | - | 40 | 10 | 50 | 5 | 5 | 1.0 |
| иглолистни | 33125 | 41020 | 11525 | 29495 | 195 | 17860 | 3065 | 21120 | 6275 | 2100 | 687.5 |
| проценти | 80.8 | 100.0 | 28.1 | 71.9 | 0.5 | 43.5 | 7.5 | 51.5 | 15.3 | 5.1 | - |
| Червен дъб | 85 | 105 | 10 | 95 | - | 20 | 5 | 25 | 65 | 5 | 3.4 |
| Зимен дъб | 140 | 140 | - | 140 | - | 45 | - | 45 | 95 | - | 9.2 |
| Благун | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 3.3 |
| Цер | 135 | 135 | 5 | 130 | - | 45 | - | 45 | 85 | - | 11.4 |
| Габър | 105 | 130 | 40 | 90 | - | 10 | - | 10 | 80 | - | 4.9 |
| Бреза | 250 | 260 | 25 | 235 | 5 | 70 | 5 | 80 | 155 | - | 13.5 |
| Мъждрян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| Акация | 30 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 1.9 |
| Космат дъб | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 2.3 |
| Келяв габър | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 |
| широколистни | 760 | 815 | 90 | 725 | 5 | 190 | 10 | 205 | 515 | 5 | 51.7 |
| проценти | 93.3 | 100.0 | 11.1 | 88.9 | 0.6 | 23.3 | 1.2 | 25.1 | 63.2 | 0.6 | - |
| Общо прореждане | 33885 | 41835 | 11615 | 30220 | 200 | 18050 | 3075 | 21325 | 6790 | 2105 | 739.2 |
| проценти | 81.0 | 100.0 | 27.8 | 72.2 | 0.5 | 43.2 | 7.3 | 51.0 | 16.2 | 5.0 | - |
| Прореждане в широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Червен дъб | 90 | 115 | 10 | 105 | - | 25 | 5 | 30 | 70 | 5 | 2.1 |
| широколистни | 90 | 115 | 10 | 105 | - | 25 | 5 | 30 | 70 | 5 | 2.1 |
| проценти | 78.3 | 100.0 | 8.7 | 91.3 | - | 21.7 | 4.4 | 26.1 | 60.9 | 4.3 | - |
| Общо прореждане | 90 | 115 | 10 | 105 | - | 25 | 5 | 30 | 70 | 5 | 2.1 |
| проценти | 78.3 | 100.0 | 8.7 | 91.3 | - | 21.7 | 4.4 | 26.1 | 60.9 | 4.3 | - |
| Прореждане в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 110 | 130 | 35 | 95 | - | 70 | 10 | 80 | 10 | 5 | 3.1 |
| Черен бор | 95 | 120 | 35 | 85 | - | 55 | 5 | 60 | 20 | 5 | 2.8 |
| иглолистни | 205 | 250 | 70 | 180 | - | 125 | 15 | 140 | 30 | 10 | 5.9 |
| проценти | 82.0 | 100.0 | 28.0 | 72.0 | - | 50.0 | 6.0 | 56.0 | 12.0 | 4.0 | - |
| Бук | 150 | 190 | 40 | 150 | - | 25 | 20 | 45 | 100 | 5 | 5.7 |
| Зимен дъб | 325 | 345 | 25 | 320 | - | 85 | 10 | 95 | 225 | - | 22.8 |
| Благун | 250 | 265 | 25 | 240 | - | 45 | 10 | 55 | 180 | 5 | 17.5 |
| Цер | 820 | 870 | 90 | 780 | - | 185 | 25 | 210 | 555 | 15 | 49.3 |
| Габър | 1220 | 1625 | 305 | 1320 | - | 135 | 100 | 235 | 1070 | 15 | 54.2 |
| Трепетлика | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | - | 1.6 |
| Мъждрян | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - | - | 25 | - | 1.9 |
| Акация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Космат дъб | 35 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | 35 | - | 4.0 |
| Келяв габър | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 4.2 |
| Клен | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 2.3 |
| Сребролистна липа | 20 | 20 | - | 20 | - | 15 | - | 15 | 5 | - | 0.9 |
| широколистни | 2890 | 3420 | 495 | 2925 | 5 | 495 | 165 | 665 | 2220 | 40 | 164.5 |
| проценти | 84.5 | 100.0 | 14.5 | 85.5 | 0.1 | 14.5 | 4.8 | 19.4 | 64.9 | 1.2 | - |
| Общо прореждане | 3095 | 3670 | 565 | 3105 | 5 | 620 | 180 | 805 | 2250 | 50 | 170.4 |
| проценти | 84.3 | 100.0 | 15.4 | 84.6 | 0.1 | 16.9 | 4.9 | 21.9 | 61.3 | 1.4 | - |
| Пробирка в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 12890 | 15320 | 3415 | 11905 | 2295 | 6090 | 810 | 9195 | 2285 | 425 | 248.3 |
| Смърч | 135 | 160 | 35 | 125 | 40 | 50 | 10 | 100 | 20 | 5 | 1.9 |
| Черен бор | 42845 | 51615 | 11875 | 39740 | 10275 | 18100 | 1675 | 30050 | 8295 | 1395 | 685.1 |
| Зелена дуглазка | 860 | 990 | 215 | 775 | 320 | 240 | 25 | 585 | 145 | 45 | 7.7 |
| иглолистни | 56730 | 68085 | 15540 | 52545 | 12930 | 24480 | 2520 | 39930 | 10745 | 1870 | 943.0 |
| проценти | 83.3 | 100.0 | 22.8 | 77.2 | 19.0 | 36.0 | 3.7 | 58.7 | 15.8 | 2.7 | - |
| Червен дъб | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 0.3 |
| Зимен дъб | 185 | 195 | 25 | 170 | 5 | 45 | - | 50 | 120 | - | 10.8 |
| Благун | 105 | 115 | 10 | 105 | 5 | 30 | - | 35 | 70 | - | 8.2 |
| Цер | 365 | 405 | 85 | 320 | 15 | 35 | - | 50 | 270 | - | 20.0 |
| Габър | 60 | 60 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 2.4 |
| Трепетлика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Бреза | 110 | 120 | 15 | 105 | 5 | 35 | - | 40 | 65 | - | 4.8 |
| Мъждрян | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 1.3 |
| Акация | 30 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 4.5 |
| Космат дъб | 70 | 70 | 5 | 65 | - | - | - | - | 65 | - | 4.5 |
| Клен | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 0.9 |
| широколистни | 945 | 1015 | 180 | 835 | 30 | 150 | - | 180 | 655 | - | 57.9 |
| проценти | 93.1 | 100.0 | 17.7 | 82.3 | 3.0 | 14.8 | - | 17.8 | 64.5 | - | - |
| Общо пробирка в иглолистни | 57675 | 69100 | 15720 | 53380 | 12960 | 24630 | 2520 | 40110 | 11400 | 1870 | 1000.9 |
| проценти | 83.5 | 100.0 | 22.8 | 77.2 | 18.8 | 35.6 | 3.6 | 58.0 | 16.5 | 2.7 | - |
| Пробирка в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 130 | 150 | 35 | 115 | 25 | 55 | 10 | 90 | 25 | - | 2.9 |
| Черен бор | 95 | 120 | 25 | 95 | 20 | 45 | 10 | 75 | 20 | - | 2.3 |
| иглолистни | 225 | 270 | 60 | 210 | 45 | 100 | 20 | 165 | 45 | - | 5.2 |
| проценти | 83.3 | 100.0 | 22.2 | 77.8 | 16.7 | 37.0 | 7.4 | 61.1 | 16.7 | - | - |
| Бук | 3615 | 4095 | 675 | 3420 | 155 | 465 | 75 | 695 | 2665 | 60 | 95.2 |
| Зимен дъб | 1535 | 1635 | 160 | 1475 | - | 340 | 30 | 370 | 1085 | 20 | 71.3 |
| Благун | 120 | 120 | 10 | 110 | - | 20 | 5 | 25 | 85 | - | 11.5 |
| Цер | 1195 | 1250 | 120 | 1130 | - | 260 | - | 260 | 835 | 35 | 51.3 |
| Габър | 5505 | 6405 | 995 | 5410 | - | 835 | 350 | 1185 | 4095 | 130 | 182.5 |
| Трепетлика | 25 | 25 | 5 | 20 | 5 | - | - | 5 | 15 | - | 1.8 |
| Мъждрян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
| Акация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| Космат дъб | 130 | 130 | 10 | 120 | - | - | - | - | 120 | - | 12.8 |
| Келяв габър | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 |
| Клен | 85 | 85 | - | 85 | - | 35 | - | 35 | 50 | - | 6.0 |
| Дребнолистна липа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Сребролистна липа | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 0.5 |
| широколистни | 12220 | 13755 | 1975 | 11780 | 160 | 1960 | 460 | 2580 | 8955 | 245 | 437.6 |
| проценти | 88.8 | 100.0 | 14.4 | 85.6 | 1.2 | 14.2 | 3.3 | 18.7 | 65.1 | 1.8 | - |
| Общо пробирка | 12445 | 14025 | 2035 | 11990 | 205 | 2060 | 480 | 2745 | 9000 | 245 | 442.8 |
| проценти | 88.7 | 100.0 | 14.5 | 85.5 | 1.5 | 14.7 | 3.4 | 19.6 | 64.2 | 1.7 | - |
| Пробирка в нискостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 220 | 260 | 60 | 200 | 50 | 90 | 10 | 150 | 40 | 10 | 4.7 |
| иглолистни | 220 | 260 | 60 | 200 | 50 | 90 | 10 | 150 | 40 | 10 | 4.7 |
| проценти | 84.6 | 100.0 | 23.1 | 76.9 | 19.2 | 34.6 | 3.9 | 57.7 | 15.4 | 3.8 | - |
| Общо пробирка | 220 | 260 | 60 | 200 | 50 | 90 | 10 | 150 | 40 | 10 | 4.7 |
| проценти | 84.6 | 100.0 | 23.1 | 76.9 | 19.2 | 34.6 | 3.9 | 57.7 | 15.4 | 3.8 | - |
| Селекционна в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 3190 | 3630 | 835 | 2795 | 730 | 1250 | 120 | 2100 | 580 | 115 | 55.2 |
| иглолистни | 3190 | 3630 | 835 | 2795 | 730 | 1250 | 120 | 2100 | 580 | 115 | 55.2 |
| проценти | 87.9 | 100.0 | 23.0 | 77.0 | 20.1 | 34.4 | 3.3 | 57.8 | 16.0 | 3.2 | - |
| Цер | 20 | 20 | 5 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 1.5 |
| широколистни | 20 | 20 | 5 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 1.5 |
| проценти | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 75.0 | - | - | - | - | 75.0 | - | - |
| Общо селекционна | 3210 | 3650 | 840 | 2810 | 730 | 1250 | 120 | 2100 | 595 | 115 | 56.7 |
| проценти | 87.9 | 100.0 | 23.0 | 77.0 | 20.0 | 34.3 | 3.3 | 57.6 | 16.3 | 3.1 | - |
| Селекционна в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благун | 110 | 120 | 15 | 105 | - | 20 | 5 | 25 | 80 | - | 7.8 |
| Цер | 110 | 120 | 15 | 105 | - | 25 | - | 25 | 80 | - | 6.2 |
| Мъждрян | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 1.2 |
| Космат дъб | 35 | 40 | 5 | 35 | - | - | - | - | 35 | - | 10.7 |
| широколистни | 260 | 285 | 35 | 250 | - | 45 | 5 | 50 | 200 | - | 25.9 |
| проценти | 91.2 | 100.0 | 12.3 | 87.7 | - | 15.8 | 1.7 | 17.5 | 70.2 | - | - |
| Общо селекционна | 260 | 285 | 35 | 250 | - | 45 | 5 | 50 | 200 | - | 25.9 |
| проценти | 91.2 | 100.0 | 12.3 | 87.7 | - | 15.8 | 1.7 | 17.5 | 70.2 | - | - |
| ВСИЧКО ОТГЛЕДНИ СЕЧИ | 110965 | 133050 | 30930 | 102120 | 14150 | 46775 | 6425 | 67350 | 30360 | 4410 | 2448.9 |
| проценти | 83.4 | 100.0 | 23.3 | 76.7 | 10.6 | 35.2 | 4.8 | 50.6 | 22.8 | 3.3 | - |
| ОБЩО от всички сечи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 27255 | 32685 | 8145 | 24540 | 3190 | 13160 | 2110 | 18460 | 4795 | 1285 | 548.1 |
| Смърч | 210 | 250 | 65 | 185 | 40 | 90 | 20 | 150 | 25 | 10 | 3.1 |
| Черен бор | 77710 | 94010 | 22420 | 71590 | 17975 | 30980 | 3745 | 52700 | 16005 | 2885 | 1271.1 |
| Зелена дуглазка | 940 | 1080 | 245 | 835 | 320 | 280 | 35 | 635 | 150 | 50 | 8.7 |
| иглолистни | 106115 | 128025 | 30875 | 97150 | 21525 | 44510 | 5910 | 71945 | 20975 | 4230 | 1831.0 |
| проценти | 82.9 | 100.0 | 24.1 | 75.9 | 16.8 | 34.8 | 4.6 | 56.2 | 16.4 | 3.3 | - |
| Бук | 9745 | 11235 | 1840 | 9395 | 850 | 1890 | 265 | 3005 | 6220 | 170 | 221.4 |
| Червен дъб | 180 | 225 | 20 | 205 | - | 45 | 10 | 55 | 140 | 10 | 5.8 |
| Зимен дъб | 32515 | 35075 | 3700 | 31375 | 200 | 6975 | 875 | 8050 | 22790 | 535 | 879.4 |
| Благун | 6180 | 6555 | 660 | 5895 | 15 | 1365 | 140 | 1520 | 4310 | 65 | 219.2 |
| Цер | 63535 | 68435 | 7505 | 60930 | 2360 | 12515 | 500 | 15375 | 44355 | 1200 | 1597.5 |
| Габър | 26815 | 31825 | 5760 | 26065 | 215 | 4180 | 1580 | 5975 | 19590 | 500 | 686.0 |
| Бряст | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 |
| Трепетлика | 480 | 520 | 80 | 440 | 135 | 95 | 20 | 250 | 185 | 5 | 13.8 |
| Бреза | 360 | 380 | 40 | 340 | 10 | 105 | 5 | 120 | 220 | - | 18.3 |
| Мъждрян | 310 | 320 | 35 | 285 | - | - | 25 | 25 | 260 | - | 20.8 |
| Акация | 1925 | 1995 | 250 | 1745 | - | 495 | 145 | 640 | 1100 | 5 | 48.8 |
| Космат дъб | 5480 | 5870 | 735 | 5135 | - | - | - | - | 5085 | 50 | 254.0 |
| Келяв габър | 80 | 80 | 35 | 45 | - | - | - | - | 40 | 5 | 24.1 |
| Планински бряст | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Полски бряст | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 0.3 |
| Бяла върба | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 0.1 |
| Джанка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Клен | 850 | 860 | 45 | 815 | - | 235 | 5 | 240 | 575 | - | 40.5 |
| Круша | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Дребнолистна липа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Едролистна липа | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | - | 0.5 |
| Сребролистна липа | 330 | 370 | 60 | 310 | 70 | 100 | 20 | 190 | 120 | - | 6.4 |
| тп I-214 | 200 | 230 | 30 | 200 | 90 | 25 | 10 | 125 | 70 | 5 | 2.2 |
| широколистни | 149020 | 164010 | 20800 | 143210 | 3950 | 28035 | 3600 | 35585 | 105075 | 2550 | 4041.6 |
| проценти | 90.9 | 100.0 | 12.7 | 87.3 | 2.4 | 17.1 | 2.2 | 21.7 | 64.1 | 1.5 | - |
| ВСИЧКО | 255135 | 292035 | 51675 | 240360 | 25475 | 72545 | 9510 | 107530 | 126050 | 6780 | 5872.6 |
| проценти | 87.4 | 100.0 | 17.7 | 82.3 | 8.7 | 24.8 | 3.3 | 36.8 | 43.2 | 2.3 | - |

При реализирането на определеното за десетилетието ползване от 292 035 куб.м с клони, би следвало да се добие 107 530 куб.м строителна дървесина или 36.8 %, от която едра – 22 475 куб.м (8.7 %), средна – 72 545 куб.м (24.8 %) и дребна – 9 510 куб.м (3.3 %). Освен това ще се добият дърва за огрев – 126 050 куб.м (43.2 %) и използваема вършина – 6 780 куб.м (2.3 %).

Предполагаемият отпад при сечта ще бъде 51 675 куб.м (17.7 %).

Сортиментната структура на ползването през отделните години ще се променя в зависимост от структурата и санитарното състояние на насажденията, от които ще се добива дървесина.

Процентите, по които е извършено сортиментирането, са посочени в таблица № 36.

Таблица № 36

възприети прогнозни проценти за сортиментиране на предвидената

за отсичане стояща маса (с клони)

| вид на сечта | дървесен вид | ред | едра | средна | дребна | дърва | вършина | отпад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В ИГЛОЛИСТНИ | ББ | 1 | 58 | 4 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | ЧБ | 2 | 52 | 4 | 1 | 23 | 1 | 19 |
|  | ЦР | 3 | 27 | 3 | 1 | 52 | 1 | 16 |
|  | ГБР | 4 | 15 | 3 | 1 | 64 | 1 | 16 |
|  | АК | 5 | - | 25 | 8 | 55 | 1 | 11 |
|  | КДБ | 6 | - | - | - | 87 | 1 | 12 |
| ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | БЛ | 7 | 25 | 4 | 1 | 54 | 1 | 15 |
|  | ЦР | 8 | 27 | 3 | 1 | 52 | 1 | 16 |
| ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | ББ | 9 | 58 | 4 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | ЧБ | 10 | 52 | 4 | 1 | 23 | 1 | 19 |
|  | БК | 11 | 10 | 20 | 2 | 50 | 2 | 16 |
|  | ЗДБ | 12 | 1 | 19 | 2 | 65 | 2 | 11 |
|  | БЛ | 13 | 1 | 19 | 2 | 65 | 2 | 11 |
|  | ЦР | 14 | 3 | 18 | 1 | 65 | 2 | 11 |
|  | ГБР | 15 | 1 | 14 | 4 | 61 | 2 | 18 |
|  | ТРП | 16 | 25 | 18 | 5 | 37 | 2 | 13 |
|  | МЖД | 17 | - | 3 | 7 | 75 | 1 | 14 |
|  | АК | 18 | - | 25 | 8 | 55 | 1 | 11 |
|  | КДБ | 19 | - | - | - | 87 | 1 | 12 |
|  | КГБР | 20 | - | - | - | 55 | 5 | 40 |
|  | ПБРС | 21 | 1 | 19 | 2 | 65 | 2 | 11 |
|  | КЛ | 22 | 1 | 19 | 2 | 65 | 2 | 11 |
|  | ЕДЛП | 23 | 20 | 25 | 3 | 33 | 2 | 17 |
|  | СРЛП | 24 | 20 | 25 | 3 | 33 | 2 | 17 |
| ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В НИСКОСТЪБЛЕНИ | ЗДБ | 25 | - | 10 | 8 | 68 | 2 | 12 |
|  | ЦР | 26 | - | 12 | 5 | 68 | 2 | 13 |
|  | АК | 27 | - | 25 | 8 | 55 | 1 | 11 |
|  | КДБ | 28 | - | - | - | 87 | 1 | 12 |
|  | БВРБ | 29 | 27 | 12 | 6 | 38 | 3 | 14 |
| ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В ТОПОЛОВИ | И214 | 30 | 40 | 11 | 4 | 31 | 2 | 12 |
| ПРОЧИСТКА В ИГЛОЛИСТНИ | ББ | 31 | - | 3 | 37 | 10 | 10 | 40 |
|  | ЧБ | 32 | - | 5 | 33 | 12 | 10 | 40 |
|  | БЛ | 33 | - | - | - | - | - | 100 |
| ПРОЧИСТКА В ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | ЦР | 34 | - | - | 15 | 65 | 3 | 17 |
| ПРОРЕЖДАНЕ В ИГЛОЛИСТНИ | ББ | 35 | - | 44 | 8 | 14 | 6 | 28 |
|  | СМ | 36 | - | 43 | 12 | 9 | 6 | 30 |
|  | ЧБ | 37 | 1 | 43 | 7 | 16 | 5 | 28 |
|  | ЧДБ | 38 | 1 | 13 | 6 | 65 | 3 | 12 |
|  | ЗДБ | 39 | 1 | 13 | 6 | 65 | 3 | 12 |
|  | БЛ | 40 | 1 | 13 | 6 | 65 | 3 | 12 |
|  | ЦР | 41 | 1 | 13 | 4 | 67 | 2 | 13 |
|  | ГБР | 42 | - | 10 | 5 | 65 | 1 | 19 |
|  | БРЗ | 43 | 3 | 22 | 2 | 60 | 1 | 12 |
|  | АК | 44 | - | 10 | 10 | 65 | 2 | 13 |
|  | КДБ | 45 | - | - | - | 85 | 1 | 14 |
|  | ЗДГЛ | 46 | - | 43 | 12 | 9 | 6 | 30 |
| ПРОРЕЖДАНЕ В ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | ЧДБ | 47 | 1 | 13 | 6 | 65 | 3 | 12 |
| ПРОРЕЖДАНЕ В ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | ББ | 48 | - | 44 | 8 | 14 | 6 | 28 |
|  | ЧБ | 49 | 1 | 43 | 7 | 16 | 5 | 28 |
|  | БК | 50 | - | 15 | 10 | 55 | 2 | 18 |
|  | ЗДБ | 51 | - | 13 | 7 | 65 | 3 | 12 |
|  | БЛ | 52 | - | 13 | 7 | 65 | 3 | 12 |
|  | ЦР | 53 | - | 13 | 5 | 67 | 2 | 13 |
|  | ГБР | 54 | - | 9 | 6 | 65 | 2 | 18 |
|  | ТРП | 55 | 18 | 17 | 3 | 42 | 2 | 18 |
|  | МЖД | 56 | - | - | - | 85 | 1 | 14 |
|  | КДБ | 57 | - | - | - | 85 | 1 | 14 |
|  | КГБР | 58 | - | - | - | 40 | 10 | 50 |
|  | КЛ | 59 | - | 13 | 7 | 65 | 3 | 12 |
|  | СРЛП | 60 | 1 | 40 | 8 | 30 | 1 | 20 |
| ПРОБИРКА В ИГЛОЛИСТНИ | ББ | 61 | 15 | 40 | 5 | 15 | 3 | 22 |
|  | СМ | 62 | 25 | 31 | 4 | 14 | 4 | 22 |
|  | ЧБ | 63 | 20 | 35 | 3 | 16 | 3 | 23 |
|  | ЧДБ | 64 | 3 | 13 | 2 | 67 | 2 | 13 |
|  | ЗДБ | 65 | 3 | 13 | 2 | 67 | 2 | 13 |
|  | БЛ | 66 | 3 | 13 | 2 | 67 | 2 | 13 |
|  | ЦР | 67 | 6 | 12 | - | 66 | 2 | 14 |
|  | ГБР | 68 | - | 13 | 3 | 68 | 1 | 15 |
|  | БРЗ | 69 | 3 | 22 | 2 | 60 | 1 | 12 |
|  | МЖД | 70 | - | - | - | 85 | 1 | 14 |
|  | АК | 71 | - | 10 | 10 | 65 | 2 | 13 |
|  | КДБ | 72 | - | - | - | 86 | 1 | 13 |
|  | ЗДГЛ | 73 | 31 | 25 | 3 | 15 | 4 | 22 |
|  | КЛ | 74 | 3 | 13 | 2 | 67 | 2 | 13 |
| ПРОБИРКА В ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | ББ | 75 | 15 | 40 | 5 | 15 | 3 | 22 |
|  | ЧБ | 76 | 20 | 35 | 3 | 16 | 3 | 23 |
|  | БК | 77 | 3 | 12 | 2 | 65 | 2 | 16 |
|  | ЗДБ | 78 | - | 17 | 2 | 67 | 2 | 12 |
|  | БЛ | 79 | - | 17 | 2 | 67 | 2 | 12 |
|  | ЦР | 80 | - | 18 | 1 | 67 | 2 | 12 |
|  | ГБР | 81 | - | 13 | 5 | 65 | 2 | 15 |
|  | ТРП | 82 | 28 | 5 | 1 | 48 | 2 | 16 |
|  | КДБ | 83 | - | - | - | 86 | 1 | 13 |
|  | КЛ | 84 | - | 17 | 2 | 67 | 2 | 12 |
|  | СРЛП | 85 | 5 | 35 | 5 | 34 | 2 | 19 |
| ПРОБИРКА В НИСКОСТЪБЛЕНИ | ЧБ | 86 | 20 | 35 | 3 | 16 | 3 | 23 |
| СЕЛЕКЦИОННА В ИГЛОЛИСТНИ | ЧБ | 87 | 20 | 35 | 3 | 16 | 3 | 23 |
|  | ЦР | 88 | 6 | 12 | - | 66 | 2 | 14 |
| СЕЛЕКЦИОННА В ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | БЛ | 89 | - | 17 | 2 | 67 | 2 | 12 |
|  | ЦР | 90 | - | 18 | 1 | 67 | 2 | 12 |
|  | МЖД | 91 | - | - | - | 85 | 1 | 14 |
|  | КДБ | 92 | - | - | - | 86 | 1 | 13 |

8. Възобновяване и залесяване

8.1. Естествено възобновяване

Естественото възобновяване в иглолистните култури и издънковите широколистните насаждения за превръщане във високостъблени в района на горите, управлявани от ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, протича относително добре. Основна причина за това са добрите хидротермични условия в района на стопанството. В част от насажденията, основно в издънковите гори за превръщане, е наличен подлес, който затруднява естественото възобновяване и е планирано неговото изсичане при провеждане на възобновителните сечи.

Изсичане на подлеса е предвидено в случаите когато той е пречка за възобновяването им в зрели издънкови дъбови насаждения. Препоръчва се мероприятието да се извършва в семеносна година.

Общо изсичане на подлеса е предвидено на площ от 2 432.3 ха, като е в комбинация с или предхождащо краткосрочно-постепенна и постепенно-котловинна възобновителни сечи, като180.1 ха са в иглолистни култури, а 2 252.

За териториите, включени в промяната на горскостопанския план, не е планирано изсичане на подлеса.

8.2. Залесяване

В рамките на горските територии, обект на настоящата промяна не се планира залесяване.

9. Паша в горските територии

9.1. Паша

Пашата на домашни животни е забранена в подотдел 118 „ф“ върху площ от 5.3 ха в землището на с Цацаровци, в подотдел 96 „с“ върху площ от 0.4 ха в землището на с. Несла, в подотдел 118 „р“1 върху площ от 0.3 ха в землището на с. Ялботина и в подотдел 168 „л“ върху площ от 13.5 ха в землището на с. Раяновци.

В останалите отдели и подотдели №І№ 3 т; 70 д1; 83 ю; 85 а; 86 щ, я, б1, л1, м1, п1, р1; 88 в, о, е1, т1; 90 с, т, з1; 96 р; 110 и, ю, е1,; 117 е, к; 121 ц; 131 кч 136 н, ю; 168 б; 169 а1, о1, р1, т1, ф1, щ1; 170 ч; 171 л2, 176 н, у, обект на настоящата изменение на горскостопанския план, пашата е разрешена на обща площ от 146.7 ха.

10. ползване на дървесни горски продукти

10.1. Добив на вършина

В горските територии, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ се предвижда да се добива средногодишно по 678 куб.м вършина, а в рамките на изменението на горскостопанския план – 34 куб.м.

11. ползване на недървесни горски продукти

11.1. Добив на билки, горски плодове и гъби

Предвид на това, че възможният добив силно варира в зависимост от валежите и средните температури през всяка отделна година, това изменение на горскостопанския план не предвижда конкретни количества.

12. Строеж на сгради и съоръжения, свързани с       управлението, възпроизводството, ползването       и опазването на горите

12.1. Сгради

През период  на действие на настоящото изменение на горскостопанския план не се предвижда строеж на нови сгради, свързани с управлението на горите, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“.

12.2. Пътно строителство

През период  на действие на настоящото изменение на горскостопанския план не се предвижда строеж на нови или ремонт на съществуващи автомобилни пътища..

12.3. Технико-укрепителни мероприятия

Не се предвижда изграждане на укрепителни съоръжения.

13. опазване на горските територии

За опазване на горите от болести и вредители следва да се извършват редовно лесопатологични обследвания в различни райони на общинските гори, съвместно с Лесозащитна станция – София. Основни средства за борба остават редовното и навременно извършване на планираните сечи, както и своевременно провеждане на лесозащитни мероприятия. От съществено значение е събирането на сухата и паднала маса, както и на отпадъците от сечта.

Глава VІ

еколого-икономически ефект от

горскостопанското планиране

1. Еколого-икономически ефект

Горскостопанският план за горските територии в района на дейност  на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ предвижда в бъдеще да се разчита основно на естествено възобновяване. По този начин ще се спомогне за повишаване на продуктивността на гората, както и подобряване на другите полезни функции на горските екосистеми в района. При правилно, навременно и компетентно провеждане на лесовъдските мероприятия, ще се осъществи по-пълно и рационално използване на съществуващите растежни условия за производство на дървесина. Ще се подобри значително съставът на гората, биологичната устойчивост на насажденията, което ще спомогне за заздравяване и стабилизиране на екологичния климат в района.

Общият размер на планираното ползване в горските територии на стопанството, за времето на изпълнение на горскостопанския план е 255 135 куб.м без клони или средно годишно по  25 514 куб.м.

При планирането на мероприятията в горските територии на стопанството доминират възобновителните сечи – 144 170 куб.м. без клони или 56.5 % от всички сечи. Това голямо ползване от възобновителни  сечи се дължи на голямата площ на сечно зрелите и презрели насаждения в тези гори – 9 619.1 ха -  50.4 % от  залесената площ на горските територии.

Общо предвидените възобновителни сечи в горскостопанския план от 2025 год. в горите на стопанството са с площ  от 3 423.7  ха и ползване от 144 170 куб.м, което  представлява  17.9 % от залесената площ   и 5.7 %  от  запаса на насаждения (2 786 145 куб м.).

В структурата на предвиденото годишно ползване по горскостопански план, отгледните сечи имат по-малка тежест – 41.7 % (2 448.9 ха) от площта на насажденията с предвидени сечи и ползване от 110 965 куб.м или 43.4 % от общото ползване за периода. Това се дължи на относително по-малката площ на младите, средно възрастните и дозряващите насаждения.

Общото годишно ползване в горските територии на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, което е 25 514 куб.м . представлява 46.3 % от общия среден годишен прираст на тези гори – 55 054 куб.м. В сравнение с общия запас за тези гори, който е 2 786 145  куб.м, размерът на годишното  ползване по горскостопански план  за тях  е  0.92 %,  а на 1 ха –  1.34  куб.м.

При планирането на всичките сечи по площ по горскостопански план в горите на  ТП „Държавно горско стопанство Сливница“,  са задействани 5 872.6 ха, което  представлява  30.8 % от  залесената им площ – 19 093.2 ха.

Мероприятията, предвидени в този план имат за цел да подобрят състоянието и повишат продуктивността и другите полезни функции на гората.

Разработването на плана на типологична основа дава възможност, съобразно оптималния подходящ състав,  най-ефективно да се използва почвеното плодородие. Това ще се постигне след изпълнение на предвидените възобновителни и отгледни сечи.

В таблица № 37 са посочени редица показатели, които дават представа за промените, настъпили на територията на обекта за планиране и ще бъдат основа за сравнение със следващия горскостопански план след 10 или повече години.

Таблица № 37

Направления и показатели за оценка на общото състояние и

екологическите функции на горите

| № по ред | Направления и показатели | Мярка | Нов план |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| А | Състояние на горските ресурси |  | - |
| I | Обща горска площ | ха | 24832.1 |
| 1 | Залесена горска площ | % | 76.9 |
| 2 | Незалесена дървопроизводителна | % | 0.4 |
| 3 | Дървонепроизводителна | % | 22.8 |
| 3.1 | Поляни | ха | 3615.0 |
| 4 | Иглолистни гори | ха | 5211.1 |
| 5 | Широколистни гори | ха | 13882.1 |
| 5.1 | Семенни | % | 2.4 |
| 5.2 | Издънкови за превръщане | % | 82.8 |
| 5.3 | Нискостъблено стопанисване | % | 14.8 |
| 6 | Гори до 40 години | % | 24.0 |
| 7 | Дозряващи гори | % | 31.8 |
| 8 | Зрели и престарели гори | % | 49.0 |
| II | Запас - общо (без клони) | куб.м | 2786055 |
| 1 | Иглолистни | % | 47.4 |
| 2 | Широколистни | % | 52.6 |
| 2.1 | Семенни | % | 2.5 |
| 2.2 | Издънкови за превръщане | % | 92.4 |
| 2.3 | Нискостъблено стопанисване | % | 5.1 |
| III | Средни показатели на гората |  |  |
| 1 | Среден запас | куб.м/ха | 145 |
| 2 | Среден обемен прираст | куб.м/ха | 2.86 |
| 3 | Средна възраст | години | 55 |
| 4 | Среден бонитет |  | 3.5 |
| 5 | Средна пълнота |  | 0.72 |
| IV | Странични горски ресурси общо |  |  |
| 1 | Площ на горите за паша (забранена) | ха | 10429.8 |
| Б | Здрвословно състояние на горите |  | - |
| I | Площ на горите със слаби увреждания | ха | 451.6 |
| 1 | Иглолистни | ха | 394.6 |
| 1.1 | Биотични | % | 69.4 |
| 1.2 | Абиотични | % | 30.6 |
| 2 | Широколистни | ха | 57.0 |
| 2.1 | Биотични | % | 98.4 |
| 2.2 | Абиотични | % | 1.6 |
| II | Площ на горите със силни и необратими увреждания | ха | 360.7 |
| 1 | Иглолистни | ха | 353.5 |
| 1.1 | Биотични | % | 92.1 |
| 1.2 | Абиотични | % | 7.9 |
| 2 | Широколистни | ха | 7.2 |
| 2.1 | Биотични | % | 93.1 |
| 2.2 | Абиотични | % | 6.9 |
| В | Запазване на биологичното разнообразие |  | - |
| 1 | Естествени гори | ха | 13935.7 |
| 2 | Изкуствени гори | ха | 5157.5 |
| 3 | Площ на горите за възобновяване | ха | 9358.9 |
| 3.1 | Естествено възобновяване | % | 99.1 |
| 3.2 | Изкуствено възобновяване | % | 0.9 |
| 4 | Гори с природозащитен статус | ха | 4999.9 |
| 4.1 | Защитени горски територии | % | 100.0 |
|  | Защитени зони | % | 142.7 |
|  | в т.ч. на местообитанита | % | 98.4 |
|  | в т.ч. на птиците | % | 26.4 |
| 5 | Видово разнообразие - общо дървесна растителност | бр. | 45 |
| 6 | Смесени насаждения | ха | 13003.6 |
| 7 | Гори за запазване и използване на генетичните ресурси | ха | 97.1 |
| 7.1 | Семенни бази | % | 100.0 |
| Г | Показатели за защитни и рекреационни функции |  | - |
| 1 | Среден защитно - водоохранен клас |  | 2.77 |
| 2 | Среден клас на рекреационна стойност |  | 1.73 |
| 3 | Ерозирани горски земи | ха | 2326.8 |
| 3.1 | Площна ерозия | % | 91.7 |
| 3.2 | Струйчеста и браздова ерозия | % | 8.3 |
| 4 | Защитни гори | ха | 5198.2 |
|  | Специални гори | ха | 25426.9 |
| 5 | Рекреационни гори | ха | 2207.0 |

В заключение трябва да се каже, че при планирането на всички видове мероприятия, залегнали в този горскостопански план (сечи, план за паша и противопожарни мероприятия) са взети в предвид природните дадености на района и изпълнимостта им.

Стопанисването е насочено към подобряване и запазване на биологично устойчивите екосистеми, характерни за района. Целта е увеличаване и ефективно използване на защитните и специалните функции на гората, както и повишаване продуктивността на насажденията в границите на горските територии. В подходящия дървесен състав  на територията на горскостопанската единица е запазено видовото богатство на дървостоите, като са взети всички мерки бъдещите насаждения да са по-устойчиви биологически, с по-висока продуктивност и с по-добри защитни и  здравно-украсни функции.

Таблица № 38

определяне на защитно-водоохранния клас на

горските екосистеми

| Фактори | Защитно-водоохранен клас |  |  |  |  | Среден клас (показател) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
|  | хекрати |  |  |  |  |  |
| Възраст | над 100 | 81-100 | 61-80 | 21-60 | до 20 | 3.63 |
|  | 74.9 | 213.4 | 7337.6 | 10617.5 | 849.8 |  |
| Пълнота | 0.7-0.8 | 0.9-1.0 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 | 0.1-0.2 | 1.87 |
|  | 9386.0 | 4212.8 | 4198.8 | 1163.9 | 131.7 |  |
| Форма | тип.изборна | нетип.изборна | постеп.сечищна | голосечна на м.п. | голос.на гол.пл. | 2.80 |
|  | - | 6487.8 | 10517.6 | 1371.2 | 622.9 |  |
| Общо: |  |  |  |  |  | 2.77 |

В зависимост от възрастовата структура на гората, разпределението на насаждения по пълнота и формата на стопанисване, горите на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ попадат в среден защитно-водоохранен клас, равен на 2.77.

Таблица № 39

определяне на класа на рекреационна ценност на

горските екосистеми

| Фактори | Клас на рекреационна ценност |  |  | Среден клас (показател) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
|  | хекрати |  |  |  |
| Бонитет | I+II+III | IV | V | 1.76 |
|  | 8686.6 | 6373.5 | 4033.1 |  |
| Възраст | над 100 | 41-100 | до 40 | 2.24 |
|  | 74.9 | 14409.0 | 4609.3 |  |
| Вид гори | игл+шв | издънкови | нискостъблени+Тополи | 1.82 |
|  | 5479.5 | 11488.7 | 2125.0 |  |
| Форма | изборна | постеп.сечищна | голосечна | 1.76 |
|  | 6487.8 | 10517.6 | 1994.1 |  |
| Степен на устойчивост | неповредени | I+II степен | III степен | 1.05 |
|  | 18159.5 | 858.5 | 75.2 |  |
| Общо: |  |  |  | 1.73 |

В зависимост от възрастовата структура на гората, разпределението на насаждения по производителност, вида на гората и формата на стопанисване, горите на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ попадат в среден   клас на рекреационна ценност, равен на 1.73.

3. Обем и стойност на извършените проучвателни и

проектни работи

За база за изчисляване на стойността на извършените теренно-проучвателни и проектни работи служи обемът на самите тях, показани в таблица № 40 по вид и категория на трудност.

Таблица № 40

за разпределение на площта на горските територии, управляване на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ по категории на сложност и трудност, за площта на изменението на плана

| № | Категории на сложност | Категории на трудност |  |  |  | Всичко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | ха |
| 1. | С таксационни показатели и опитни таблици | 10.7 | 147.3 | 8.2 | - | 166.2 |
|  | Обща площ | 10.7 | 147.3 | 8.2 | - | 166.2 |

Глава VII

Очаквано въздействие на планираните мероприятия върху предмета и целите на защитените зони по Закона за биологичното разнообразие

Увод

Тази част на горскостопанския план е разработена в съответствие както с писмо № 33-05-08/18.04.2008 год. на Изпълнителна агенция по горите, относно оценката за съвместимост на горскостопанските планове с предмета и целите на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, така и със “Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от Приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие, утвърдена на основание чл.4, ал.1, т.2 от Наредба № 8/05.05.2011 год. за сечите в горите от изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите и с Постановление № 93 от 10.05.2012 год. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139 на Министерски съвет  от 2004 год. Тази разработка ще бъде цитирана по долу в текста като “Режими за устойчиво управление на горите в Натура 2000”.

Защитените зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие, попадащи в горските територии, собственост ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, са категоризирани  като “гори със специални функции”, съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за горите от 08.03.2011 година.

Планирането на лесовъдските мероприятия са съобразени както с предмета и целите на защитената зона и ограничителните режими на защитените зони по Закона за биологичното разнообразие, описани в Стандартния формуляр или в заповедта за обявяването на всяка зона, така и с режимите  за устойчиво управление на горите в Натура 2000.

Целите, които трябва да се имат в предвид при стопанисването и при планиране на лесовъдските мероприятия в защитените зони, обявени по Директива 92/43/ЕЕС от 21 май 1992 год. за опазването на природните местообитания на дивата флора и фауна, които ще бъдат наричани за кратко Защитени зони за местообитанията (Директива за местообитанията) са следните:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

В Защитените зони за местообитанията подробно са показани и планираните възобновителни сечи по всяко отделно местообитание и общо.

1. обща инвентаризация на горските територии, на     които са разположени защитените зони по ЗБР     (защитени зони по натура 2000)

1.1. защитени зони по Натура 2000

Върху горските територии, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, попадат части от

1.1.1. Защитена зона „Драгоман”, код BG 0000322,  обявена с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.07 год., изменено с Решения на Министерски съвет № 52/05.02.08 год. и № 615/02.09.20 год., и заповеди № РД-265/31.03.21 год. и № РД-1059/07.11.22 год. на Министерство на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 59/2021 год. ),  определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и за опазване на дивата флора и фауна (Директивата за хабитатите); отдели и подотдели №№ 168 б; 169 о1, р1, т1, ф1, щ1; 170 ч; 171 л2; 176 н, у;  с обща площ 52.4 ха, цялата залесена.

1.1.2. Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан”, с код BG 0001040, обявена с Решение на Министерски съвет № 661/16.10.07 год., изменено с Решения на Министерски съвет № 52/05.02.08 год., № 811/16.11.10 год. и № 615/02.09.20 год., и заповед № РД-268/31.03.21 год. на Министерство на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 46/2021 год. ),  определена по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на местообитанията на птиците (Директивата за хабитатите), подотдел 3 т; със залесена площ 2.6 ха.

1.1.3. Защитена зона „Раяновци”, код BG 0002001,  обявена с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.07 год. и заповед № РД-569/17.11.08 год. на Министерство на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 12/2009 год. ), определена по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на местообитанията на птиците (Директивата за птиците), отдели и подотдели №№ №№ 168 б; 169 о1, р1, т1, ф1, щ1; 170 ч; 171 л2; с обща площ 46.9 ха, цялата залесена.

1.2. резервати

В горските територии в обхвата на изменението горскостопанския план на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, няма обявени резервати.

1.3. Защитени територии

В горските територии в обхвата на изменението горскостопанския план на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, няма обявени защитени горски територии.

1.4. горски територии за защита на водите

В горските територии в обхвата на изменението горскостопанския план на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, отдели и подотдели №№ 3 т; 168 б; 169 о1, р1, т1, ф1, щ1; 170 ч; 171 л2; 176 н, у;  с обща площ 37.9 ха, цялата залесена.са в обособена санитарно-охранителна зона.

1.5. Ловностопански мероприятия

В горските територии в обхвата на изменението горскостопанския план на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ не са планирани технически сечи за ловностопански  мероприятия – дивечови сечища, дивечови ниви и ловни просеки, които по някакъв начин да намаляват площта на обособените местообитания или да оказват значително влияние върху тях.

1.6. разпределение на горските територии по функции

Защитените зони по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и за опазване на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици (Директива за птиците), разположени върху горските територии, собственост на  ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ обхващат площ от 3 284.6 ха., от която 2 812.8 ха са незалесена площ.  В  таблицата № 41 са показаните защитните и специални горски територии, в обхвата на защитените зони.

Таблица № 41

Подробно разпределение на горските територии и запаса без клони

по категории и функции

| Горски територии по категории и функции | Всичко |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обща площ, ха | залесена площ, ха | запас, куб.м |
| санитарно-охранителна зона | 37.9 | 37.9 | 10 600 |
| Общо защитни гори | 37.9 | 37.9 | 48 735 |
| ГВКС 2 | 46.9 | 46.9 | 12 520 |
| ГВСК 4 | 4.8 | 4.8 | 1 340 |
| Защитена зона птици | 46.9 | 46.9 | 12 520 |
| Защитена зона местообитания | 54.0 | 54.0 | 15 110 |
| Общо специални | 54.0 | 54.0 | 15 110 |
| ВСИЧКО: | 54.0 | 54.0 | 15 110 |

І. Защитена зона „Драгоман”, код BG 0000322

1. Инвентаризация на защитени зони „Драгоман”, код BG 0000322

Разпределението на общата площ на защитената зона по вид на земите и вид на горите е показано в следващата таблица № 42.

Таблица № 42

Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите

| Вид на подотдела | Група гори |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | иглолистни | широколистни високостъблени | издънкови за превръщане | нискостъблени | Всичко |  |
|  | хектари |  |  |  |  |  |
| склопени култури | 51.4 | - | - | - | 51.4 | 100.0 |
| всичко залесена площ | 51.4 | - | - | - | 51.4 | 100.0 |
| всичко по ГСП | 51.4 | - | - | - | 51.4 | 100.0 |
| в т.ч. дървопр. площ | 51.4 | - | - | - | 51.4 | 100.0 |

Залесената площ на горските територии е 51.4 ха, което е 100.0 % от площта по горскостопански план

2. Списък на местообитанията в Защитена зона „Драгоман”, код BG 0000322

В обхвата на защитената зона не попадат местообитанията:

3. Общи таксационни данни за Защитена зона „Драгоман”, код BG 0000322

Разпределението на залесената площ, общия дървесен запас и средния прираст по класове и подкласове на възраст, и средният бонитет за защитените зони е показано в таблици № 43 и 44. От тях се вижда, че средната възраст е 50 години, средната пълнота – 0.84, средният бонитет – IІІ (3.2), общият дървесен запас е  14 540 куб.м без клони, средният запас е 283 куб.м/ха, общият среден годишен прираст е 302 куб.м, а на един хектар – 5.88 куб.м.

Таблица № 43

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас

и средния прираст по класове и подкласове на възраст

| Класове на възраст | Подкласове на възраст | Площ |  | Запас на насаждението |  | Среден прираст куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хектари | % | куб.м | % |  |
| II | 21-30 | 6.6 | 12.9 | 770 | 5.3 | 26 |
|  | 31-40 | 15.7 | 30.5 | 3840 | 26.4 | 107 |
| III | 41-50 | 7.4 | 14.4 | 2290 | 15.8 | 49 |
|  | 51-60 | 8.2 | 15.9 | 3390 | 23.3 | 62 |
| IV | 61-70 | - | - | - | - | - |
|  | 71-80 | 13.5 | 26.3 | 4250 | 29.2 | 57 |
| Всичко |  | 51.4 | 100.0 | 14540 | 100.0 | 301 |

Таблица № 44

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и бонитети

| Дървесни видове | Бонитети |  |  |  |  | Всичко | Среден бонитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |  |
| Бял бор | - | 3.1 | 3.4 | 0.6 | - | 7.1 | 2.6 |
| Черен бор | 2.5 | 2.6 | 17.7 | 21.2 | - | 44.0 | 3.3 |
| Акация | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 5.0 |
| Всичко | 2.5 | 5.7 | 21.1 | 21.8 | 0.3 | 51.4 | 3.2 |
| проценти | 4.9 | 11.1 | 41.0 | 42.4 | 0.6 | 100.0 |  |

От таблицата е видно, че културите са от І до V бонитет, като преобладава ІV с площ от 21.8 ха или 42.4 %,.

Разпределението на залесената площ по дървесни видове и по класове на възраст за  защитена зона „Драгоман“ - BG0000322 е показано в таблица № 45. От нея се вижда, че в защитената зона преобладават горските култури на възраст от 61 до 80 години с обща площ от 21.8  ха – 42.4 %.

Основен дървесен вид е черният бор – 44.0 ха или 85.6 % от площта и 83.1 % от запаса или 12 080 куб.м.

Таблица № 45

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст в ха

| Дървесни видове | клас I 1-20 | клас II 21-40 | клас III 41-60 | клас IV 61-80 | клас V 81-100 | клас VI 101-120 | клас VII 121-140 | клас VIII | Всичко | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хектари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | - | 0.6 | 6.5 | - | - | - | - | - | 7.1 | 13.8 |
| Черен бор | - | 21.7 | 8.8 | 13.5 | - | - | - | - | 44.0 | 85.6 |
| Акация | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.6 |
| Всичко | - | 22.3 | 15.6 | 13.5 | - | - | - | - | 51.4 | 100.0 |
| проценти | - | 43.4 | 30.3 | 26.3 | - | - | - | - | 100.0 |  |

4. Горскостопански план на защитена зона “Драгоман“ - BG0000322

4.1. Планирани сечи в Защитената зона

Съобразно биологическите особености на дървесните видове, състоянието на насажденията, хода на възобновителния процес и целта на стопанисването в защитена зона „Драгоман“ - BG0000322 на териториите с обособени местообитания е планирано да се извършва постепенно-котловинна възобновителна сеч, която е с удължен възобновителен период. Тази възобновителна сеч е съобразена както с  Наредба № 8/0 5.08.2011 год. на Министерство на земеделието и храните  за сечите в горите, така и с Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000.

Разпределението на площта на насажденията за възобновителна сеч по вид на сечта, в които има планирани възобновителни сечи в защитената зона е дадено в таблица № 46, а разпределението на площта по насока на стопанисване и по стопански класове в горите на защитената зона е показано в  таблица № 47.

Таблица № 46

разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч

през десетилетието по вид на сечта и по местообитания

| Вид на възобновителната сеч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стопански клас | постепенно котловинна | ОБЩО | % |
| Черборови култури | 13.5 | 13.5 | 100.0 |
| ОБЩО | 13.5 | 13.5 | 100.0 |
| Ползване без клони | 850 куб.м. | 850 куб.м |  |

Таблица № 47

разпределението на площта и предвиденото ползване (без клони) по насоки

в горите на защитената зона

| стопански класове | мерни единици | насока на стопанисване |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | възобновяване | отглеждане | всичко насоки | % |
| Иглолистни |  |  |  |  |  |
| Бялборови култури ЗСпФ | ха | - | 5.7 | 5.7 | 11.1 |
|  | куб.м | - | 290 | 290 | 10.6 |
| Черборови култури ЗСпФ | ха | 13.5 | 32.2 | 45.7 | 88.9 |
|  | куб.м | 850 | 1595 | 2445 | 89.4 |
| Всичко иглолистни ЗСпФ | ха | 13.5 | 37.9 | 51.4 | 100.0 |
|  | куб.м | 850 | 1885 | 2735 | 100.0 |
| ОБЩО |  |  |  |  |  |
| ОБЩО НАСОКИ ЗСпФ | ха | 13.5 | 37.9 | 51.4 | 100.0 |
|  | куб.м | 850 | 1885 | 2735 | 100.0 |

Разпределението на предвидената  за отсичане през десетилетието стояща маса (без клони и с клони) по дървесни видове и основни групи сортименти в горите в защитена зона „Драгоман“ - BG0000322, в границите на изменението на горскостопанския план на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, е показано в таблица № 48.

Таблица № 48

разпределение на предвидената за отсичане стояща маса по дървесни видове

и основни групи сортименти

| вид на сечта и дървесен вид | предвидена за отсичане стояща маса |  | отпад | лежаща дървесна маса | вероятен добив сортименти |  |  |  |  |  | Площ (ха) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строителна дървесина |  |  |  | дърва за огрев | използв. вършина |  |
|  | без клони | с клони |  |  | едра | средна | дребна | общо |  |  |  |
| Възобновителна в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 850 | 990 | 190 | 800 | 510 | 40 | 10 | 560 | 230 | 10 | 13.5 |
| иглолистни | 850 | 990 | 190 | 800 | 510 | 40 | 10 | 560 | 230 | 10 | 13.5 |
| проценти | 85.9 | 100.0 | 19.2 | 80.8 | 51.5 | 4.1 | 1.0 | 56.6 | 23.2 | 1.0 | - |
| Общо възобновителна | 850 | 990 | 190 | 800 | 510 | 40 | 10 | 560 | 230 | 10 | 13.5 |
| проценти | 85.9 | 100.0 | 19.2 | 80.8 | 51.5 | 4.1 | 1.0 | 56.6 | 23.2 | 1.0 | - |
| ВСИЧКО ВЪЗОБНОВ.СЕЧИ | 850 | 990 | 190 | 800 | 510 | 40 | 10 | 560 | 230 | 10 | 13.5 |
| проценти | 85.9 | 100.0 | 19.2 | 80.8 | 51.5 | 4.1 | 1.0 | 56.6 | 23.2 | 1.0 | - |
| Прореждане в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 30 | 40 | 10 | 30 | - | 20 | 5 | 25 | 5 | - | 0.6 |
| Черен бор | 855 | 1100 | 310 | 790 | 10 | 480 | 70 | 560 | 175 | 55 | 21.7 |
| иглолистни | 885 | 1140 | 320 | 820 | 10 | 500 | 75 | 585 | 180 | 55 | 22.3 |
| проценти | 77.6 | 100.0 | 28.1 | 71.9 | 0.9 | 43.9 | 6.6 | 51.4 | 15.7 | 4.8 | - |
| Общо прореждане | 885 | 1140 | 320 | 820 | 10 | 500 | 75 | 585 | 180 | 55 | 22.3 |
| проценти | 77.6 | 100.0 | 28.1 | 71.9 | 0.9 | 43.9 | 6.6 | 51.4 | 15.7 | 4.8 | - |
| Пробирка в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 390 | 460 | 100 | 360 | 65 | 195 | 25 | 285 | 65 | 10 | 6.5 |
| Черен бор | 610 | 730 | 170 | 560 | 145 | 250 | 25 | 420 | 120 | 20 | 8.8 |
| иглолистни | 1000 | 1190 | 270 | 920 | 210 | 445 | 50 | 705 | 185 | 30 | 15.3 |
| проценти | 84.0 | 100.0 | 22.7 | 77.3 | 17.7 | 37.4 | 4.2 | 59.3 | 15.5 | 2.5 | - |
| Акация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| Общо пробирка в иглолистни | 1000 | 1190 | 270 | 920 | 210 | 445 | 50 | 705 | 185 | 30 | 15.6 |
| проценти | 84.0 | 100.0 | 22.7 | 77.3 | 17.7 | 37.4 | 4.2 | 59.3 | 15.5 | 2.5 | - |
| ВСИЧКО ОТГЛЕДНИ СЕЧИ | 1885 | 2330 | 590 | 1740 | 220 | 945 | 125 | 1290 | 365 | 85 | 37.9 |
| проценти | 80.9 | 100.0 | 25.3 | 74.7 | 9.4 | 40.6 | 5.4 | 55.4 | 15.7 | 3.6 | - |
| ОБЩО от всички сечи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 420 | 500 | 110 | 390 | 65 | 215 | 30 | 310 | 70 | 10 | 7.1 |
| Черен бор | 2315 | 2820 | 670 | 2150 | 665 | 770 | 105 | 1540 | 525 | 85 | 44.0 |
| иглолистни | 2735 | 3320 | 780 | 2540 | 730 | 985 | 135 | 1850 | 595 | 95 | 51.1 |
| проценти | 82.4 | 100.0 | 23.4 | 76.6 | 22.0 | 29.7 | 4.1 | 55.8 | 17.9 | 2.9 | - |
| Акация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| ВСИЧКО | 2735 | 3320 | 780 | 2540 | 730 | 985 | 135 | 1850 | 595 | 95 | 51.4 |
| проценти | 82.4 | 100.0 | 23.4 | 76.6 | 22.0 | 29.7 | 4.1 | 55.8 | 17.9 | 2.9 | - |

В обхвата на горите на стопанството, попадащи в изменението на плана, разположени в защитена зона „Драгоман“ BG 0000322 годишното ползване по горскостопански план от 2025 год.е 274 куб.м. без клони, което представлява 90.7 % от общия среден годишен прираст на тези гори – 302  куб.м. В сравнение с общия запас за тези гори, който е 14 540  куб.м, размерът на годишното  ползване по горскостопански план  за тях  е  1.88 %,  а на 1 ха –  5.3  куб.м.

При реализирането на определеното за десетилетието ползване от 3 320 куб.м с клони, би следвало да се добият 1 850 куб.м строителна дървесина или 55.8 %, от която едра – 730 куб.м (22.0 %), средна – 985 куб.м (29.7 %) и дребна – 135 куб.м (4.1 %). Освен това ще се добият дърва за огрев – 595 куб.м (17.9 %) и използваема вършина – 95 куб.м (2.9 %).

Предполагаемият отпад при сечта ще бъде 780 куб.м (23.4 %).

4.2. Възобновяване и планирано залесяване в Защитените зони

През настоящия период в насажденията на защитената зона не се планира залесяване.

4.3. Паша в горските територии на Защитените зони

Паша на домашни животни е забранена в подотдел 168 л, на площ от 13.5 ха.

4.4. Строеж на сгради и съоръжения, свързани с        управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите в защитените зони

През времето на изпълнение на горскостопанския план не се предвижда строеж на сгради и горски автомобилни пътища.

4.5. Видове, подходящи за месторастенето в защитената зона

При видовете подходящи за съответното месторастене, в защитена зона “Драгоман” BG0000322, в бъдеще е запазено видовото богатство на дървостоите, като са взети всички мерки бъдещите насаждения да са по-устойчиви биологически, с по-висока продуктивност и с по-добри защитни функции. Разпределението им по дървесни видове е показано в следващата таблица № 49.

Таблица № 49

сравнение на площта по сегашен видов състав  и

видове подходящи за месторастенето

| Дървесни видове | СЕГАШЕН СЪСТАВ |  | ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Залесена площ |  | Залесена площ |  | Дървопроизводителна площ |  |
|  | ха | % | ха | % | ха | % |
| Бял бор | 7.1 | 13.8 | 4.4 | 8.6 | 4.4 | 8.6 |
| Черен бор | 44.0 | 85.6 | 44.9 | 87.3 | 44.9 | 87.3 |
| Зимен дъб | - | - | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
| Цер | - | - | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 2.7 |
| Акация | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| Всичко | 51.4 | 100.0 | 51.4 | 100.0 | 51.4 | 100.0 |

Видно от горната таблица е намаляването на участието на белия бор, за сметка на увеличението на черния бор, зимния дъб и цера.

ІІ. Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан”, с код BG 0001040

1. Инвентаризация на защитени зони „Западна Стара планина и Предбалкан”, с код BG 0001040

Разпределението на общата площ на Защитената зона по вид на земите и вид на горите е показано в следващата таблица № 50.

Таблица № 50

Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите

| Вид на подотдела | Група гори |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | иглолистни | широколистни високостъблени | издънкови за превръщане | нискостъблени | Всичко |  |
|  | хектари |  |  |  |  |  |
| склопени култури | 2.6 | - | - | - | 2.6 | 100.0 |
| всичко залесена площ | 2.6 | - | - | - | 2.6 | 100.0 |
| всичко по ГСП | 2.6 | - | - | - | 2.6 | 100.0 |
| в т.ч. дървопр. площ | 2.6 | - | - | - | 2.6 | 100.0 |

Залесената площ на горските територии е 2.6 ха, което е 100.0 % от площта по горскостопански план

2. Списък на местообитанията в Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан”, с код BG 0001040

В обхвата на защитената зона не попадат местообитанията:

3. Общи таксационни данни за Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан”, с код BG 0001040

Разпределението на залесената площ, общия дървесен запас и средния прираст по класове и подкласове на възраст, и средният бонитет за защитените зони е показано в таблици № 51 и 52. От тях се вижда, че средната възраст е 45 години, средната пълнота – 0.90, средният бонитет – ІV (4.0), общият дървесен запас е  570 куб.м без клони, средният запас е 219 куб.м/ха, общият среден годишен прираст е 13 куб.м, а на един хектар – 5.00 куб.м.

Таблица № 51

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас

и средния прираст по класове и подкласове на възраст

| Класове на възраст | Подкласове на възраст | Площ |  | Запас на основното насаждение |  | Среден прираст куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хектари | % | куб.м | % |  |
| III | 41-50 | 2.6 | 100.0 | 570 | 100.0 | 13 |
|  | 51-60 | - | - | - | - | - |
| Всичко |  | 2.6 | 100.0 | 570 | 100.0 | 13 |

Таблица № 52

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и бонитети

| Дървесни видове | Бонитети |  |  |  |  | Всичко | Среден бонитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |  |
| Черен бор | - | - | - | 2.6 | - | 2.6 | 4.0 |
| Всичко | - | - | - | 2.6 | - | 2.6 | 4.0 |
| проценти | - | - | - | 100.0 | - | 100.0 |  |

От таблицата е видно, че културите са от ІV бонитет.

Разпределението на залесената площ по дървесни видове и по класове на възраст за  защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ - BG0001040 е показано в таблица № 53. От нея се вижда, че в защитената зона горските култури са на възраст от 41 до 60 години с обща площ от 0.5  ха – 100.0 %.

Единствен дървесен вид е черният бор с площ 2.6 ха и запаса 570 куб. м.

Таблица № 53

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст в ха

| Дървесни видове | клас I 1-20 | клас II 21-40 | клас III 41-60 | клас IV 61-80 | клас V 81-100 | клас VI 101-120 | клас VII 121-140 | клас VIII | Всичко | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хектари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | - | - | 570 | - | - | - | - | - | 570 | 100.0 |
| Всичко | - | - | 570 | - | - | - | - | - | 570 | 100.0 |
| проценти | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 100.0 |  |

4. Горскостопански план на защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан”, с код BG 0001040

4.1. Планирани сечи в Защитената зона

Съобразно биологическите особености на дървесните видове, състоянието на насажденията, хода на възобновителния процес и целта на стопанисването в защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ - BG0001040 на териториите не е планирано извършване на възобновителна сеч.

Разпределението на площта по насока на стопанисване и по стопански класове в горите на защитената зона е показано в  таблица № 54.

Таблица № 54

разпределението на площта и предвиденото ползване (без клони) по насоки

в горите на защитената зона

| Стопански класове | Мерни единици | Насока на стопанисване |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отглеждане | ВСИЧКО НАСОКИ |  | % |
| Иглолистни |  |  |  |  |  |
| Черборови култури ЗСпФ | ха | 2.6 | 2.6 | 100.0 |  |
|  | куб.м | 110 | 110 | 100.0 |  |
| ОБЩО |  |  |  |  |  |
| ОБЩО НАСОКИ ЗСпФ | ха | 2.6 | 2.6 | 100.0 |  |
|  | куб.м | 110 | 110 | 100.0 |  |

Разпределението на предвидената  за отсичане през десетилетието стояща маса (без клони и с клони) по дървесни видове и основни групи сортименти в горите в защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ - BG0001040, в границите на изменението на горскостопанския план на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, е показано в таблица № 55.

Таблица № 55

разпределение на предвидената за отсичане стояща маса по дървесни видове

и основни групи сортименти

| вид на сечта и дървесен вид | предвидена за отсичане стояща маса |  | отпад | лежаща дървесна маса | вероятен добив сортименти |  |  |  |  |  | Площ (ха) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строителна дървесина |  |  |  | дърва за огрев | използв. вършина |  |
|  | без клони | с клони |  |  | едра | средна | дребна | общо |  |  |  |
| Пробирка в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 110 | 140 | 30 | 110 | 30 | 50 | 5 | 85 | 20 | 5 | 2.6 |
| иглолистни | 110 | 140 | 30 | 110 | 30 | 50 | 5 | 85 | 20 | 5 | 2.6 |
| проценти | 78.6 | 100.0 | 21.4 | 78.6 | 21.4 | 35.7 | 3.6 | 60.7 | 14.3 | 3.6 | - |
| ВСИЧКО ОТГЛ. СЕЧИ | 110 | 140 | 30 | 110 | 30 | 50 | 5 | 85 | 20 | 5 | 2.6 |
| проценти | 78.6 | 100.0 | 21.4 | 78.6 | 21.4 | 35.7 | 3.6 | 60.7 | 14.3 | 3.6 | - |
| ОБЩО от всички сечи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 110 | 140 | 30 | 110 | 30 | 50 | 5 | 85 | 20 | 5 | 2.6 |
| иглолистни | 110 | 140 | 30 | 110 | 30 | 50 | 5 | 85 | 20 | 5 | 2.6 |
| проценти | 78.6 | 100.0 | 21.4 | 78.6 | 21.4 | 35.7 | 3.6 | 60.7 | 14.3 | 3.6 | - |
| ВСИЧКО | 110 | 140 | 30 | 110 | 30 | 50 | 5 | 85 | 20 | 5 | 2.6 |
| проценти | 78.6 | 100.0 | 21.4 | 78.6 | 21.4 | 35.7 | 3.6 | 60.7 | 14.3 | 3.6 | - |

В обхвата на горите на стопанството, попадащи в изменението на плана, разположени в защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ - BG0001040 годишното ползване по горскостопански план от 2025 год.е 11 куб.м. без клони, което представлява 84.6 % от общия среден годишен прираст на тези гори – 13  куб.м. В сравнение с общия запас за тези гори, който е 570  куб.м, размерът на годишното  ползване по горскостопански план  за тях  е  1.93 %,  а на 1 ха –  4.2  куб.м.

При реализирането на определеното за десетилетието ползване от 140 куб.м с клони, би следвало да се добият 85 куб.м строителна дървесина или 60.7 %, от която едра – 30 куб.м (21.4 %), средна – 50 куб.м (35.7 %) и дребна – 5 куб.м (3.6 %). Освен това ще се добият дърва за огрев – 20 куб.м (14.3 %) и използваема вършина – 5 куб.м (3.6 %).

Предполагаемият отпад при сечта ще бъде 30 куб.м (21.4 %).

4.2. Възобновяване и планирано залесяване в Защитените зони

През настоящия период в насажденията на защитената зона не се планира залесяване.

4.3. Паша в горските територии на Защитените зони

Паша на домашни животни е разрешена.

4.4. Строеж на сгради и съоръжения, свързани с        управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите в защитените зони

През времето на изпълнение на горскостопанския план не се предвижда строеж на сгради и горски автомобилни пътища.

4.5. Видове, подходящи за месторастенето в защитената зона

При видовете подходящи за съответното месторастене, в защитена „Западна Стара планина и Предбалкан“ - BG0001040, в бъдеще е запазено видовото богатство на дървостоите, като са взети всички мерки бъдещите насаждения да са по-устойчиви биологически, с по-висока продуктивност и с по-добри защитни функции. Разпределението им по дървесни видове е показано в следващата таблица № 56.

Таблица № 56

сравнение на площта по сегашен видов състав  и

видове подходящи за месторастенето

| Дървесни видове | СЕГАШЕН СЪСТАВ |  | ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Залесена площ |  | Залесена площ |  | Дървопроизводителна площ |  |
|  | ха | % | ха | % | ха | % |
| Черен бор | 2.6 | 100.0 | 2.6 | 100.0 | 2.6 | 100.0 |
| Всичко | 2.6 | 100.0 | 2.6 | 100.0 | 2.6 | 100.0 |

Видно от горната таблица е запазването на черния бор.

ІІІ. Защитена зона „Раяновци”, с код BG 0002001

1. Инвентаризация на защитени зони „Раяновци“ - BG0002001

Разпределението на общата площ на Защитената зона по вид на земите и вид на горите е показано в следващата таблица № 57.

Таблица № 57

Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите

| Вид на подотдела | Група гори |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | иглолистни | широколистни високостъблени | издънкови за превръщане | нискостъблени | Всичко |  |
|  | хектари |  |  |  |  |  |
| склопени култури | 46.9 | - | - | - | 46.9 | 100.0 |
| всичко залесена площ | 46.9 | - | - | - | 46.9 | 100.0 |
| всичко по ГСП | 46.9 | - | - | - | 46.9 | 100.0 |
| в т.ч. дървопр. площ | 46.9 | - | - | - | 46.9 | 100.0 |

Залесената площ на горските територии е 48.9 ха, което е 100.0 % от площта по горскостопански план

2. Списък на местообитанията в Защитена зона „Раяновци“ - BG0002001

В обхвата на защитената зона не попадат местообитанията:

3. Общи таксационни данни за Защитена зона „Раяновци“ - BG0002001

Разпределението на залесената площ, общия дървесен запас и средния прираст по класове и подкласове на възраст, и средният бонитет за защитените зони е показано в таблици № 58 и 59. От тях се вижда, че средната възраст е 49 години, средната пълнота – 0.84, средният бонитет – IІІ (3.4), общият дървесен запас е  12 520 куб.м без клони, средният запас е 267 куб.м/ха, общият среден годишен прираст е 265 куб.м, а на един хектар – 5.65 куб.м.

Таблица № 58

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас

и средния прираст по класове и подкласове на възраст

| Класове на възраст | Подкласове на възраст | Площ |  | Запас на основното насаждение |  | Среден прираст куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хектари | % | куб.м | % |  |
| II | 21-30 | 6.6 | 14.1 | 770 | 6.2 | 26 |
|  | 31-40 | 15.7 | 33.5 | 3840 | 30.7 | 107 |
| III | 41-50 | 7.4 | 15.8 | 2290 | 18.3 | 49 |
|  | 51-60 | 3.7 | 7.8 | 1370 | 10.9 | 25 |
| IV | 61-70 | - | - | - | - | - |
|  | 71-80 | 13.5 | 28.8 | 4250 | 33.9 | 57 |
| Всичко |  | 46.9 | 100.0 | 12520 | 100.0 | 264 |

Таблица № 59

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и бонитети

| Дървесни видове | Бонитети |  |  |  |  | Всичко | Среден бонитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |  |
| Бял бор | - | 1.1 | 3.4 | 0.6 | - | 5.1 | 2.9 |
| Черен бор | - | 2.6 | 17.7 | 21.2 | - | 41.5 | 3.4 |
| Всичко | - | 3.7 | 21.1 | 21.8 | 0.3 | 46.9 | 3.4 |
| проценти | - | 7.9 | 45.0 | 46.5 | 0.6 | 100.0 |  |

От таблицата е видно, че културите са от ІІ до V бонитет, като преобладава ІV с площ от 21.8 ха или 46.5 %,.

Разпределението на залесената площ по дървесни видове и по класове на възраст за  защитена зона „Раяновци“ - BG0002001 е показано в таблица № 60. От нея се вижда, че в защитената зона преобладават горските култури на възраст от 61 до 80 години с обща площ от 28.8  ха – 28.8%.

Основен дървесен вид е черният бор – 41.5 ха или 88.5 % от площта и 87.5 % от запаса или 10 950 куб.м.

Таблица № 60

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст в ха

| Дървесни видове | клас I 1-20 | клас II 21-40 | клас III 41-60 | клас IV 61-80 | клас V 81-100 | клас VI 101-120 | клас VII 121-140 | клас VIII | Всичко | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хектари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | - | 0.6 | 4.5 | - | - | - | - | - | 5.1 | 10.9 |
| Черен бор | - | 21.7 | 6.3 | 13.5 | - | - | - | - | 41.5 | 88.5 |
| Всичко | - | 22.3 | 11.1 | 13.5 | - | - | - | - | 46.9 | 100.0 |
| проценти | - | 47.5 | 23.7 | 28.8 | - | - | - | - | 100.0 |  |

4. Горскостопански план на защитена зона “Раяновци“ - BG0002001

4.1. Планирани сечи в Защитената зона

Съобразно биологическите особености на дървесните видове, състоянието на насажденията, хода на възобновителния процес и целта на стопанисването в защитена зона „Драгоман“ - BG0000322 на териториите с обособени местообитания е планирано да се извършва постепенно-котловинна възобновителна сеч, която е с удължен възобновителен период. Тази възобновителна сеч е съобразена както с  Наредба № 8/0 5.08.2011 год. на Министерство на земеделието и храните  за сечите в горите, така и с Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000.

Разпределението на площта на насажденията за възобновителна сеч по вид на сечта, в които има планирани възобновителни сечи в защитената зона е дадено в таблица № 61, а разпределението на площта по насока на стопанисване и по стопански класове в горите на защитената зона е показано в  таблица № 62.

Таблица № 61

разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч

през десетилетието по вид на сечта и по местообитания

| Вид на възобновителната сеч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стопански клас | постепенно котловинна | ОБЩО | % |
| Черборови култури | 13.5 | 13.5 | 100.0 |
| ОБЩО | 13.5 | 13.5 | 100.0 |
| Ползване без клони | 850 куб.м. | 850 куб.м |  |

Таблица № 62

разпределението на площта и предвиденото ползване (без клони) по насоки

в горите на защитената зона

| стопански класове | мерни единици | насока на стопанисване |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | възобновяване | отглеждане | всичко насоки | % |
| Иглолистни |  |  |  |  |  |
| Бялборови култури ЗСпФ | ха | - | 4.8 | 4.8 | 10.2 |
|  | куб.м | - | 210 | 210 | 9.0 |
| Черборови култури ЗСпФ | ха | 13.5 | 28.6 | 42.1 | 89.8 |
|  | куб.м | 850 | 1265 | 2115 | 91.0 |
| Всичко иглолистни ЗСпФ | ха | 13.5 | 33.4 | 46.9 | 100.0 |
|  | куб.м | 850 | 1475 | 2325 | 100.0 |
| ОБЩО |  |  |  |  |  |
| ОБЩО НАСОКИ ЗСпФ | ха | 13.5 | 33.4 | 46.9 | 100.0 |
|  | куб.м | 850 | 1475 | 2325 | 100.0 |

Разпределението на предвидената  за отсичане през десетилетието стояща маса (без клони и с клони) по дървесни видове и основни групи сортименти в горите в защитена зона „Раяновци“ - BG0002001, в границите на изменението на горскостопанския план на ТП „Държавно горско стопанство Сливница“, е показано в таблица № 63.

Таблица № 63

разпределение на предвидената за отсичане стояща маса по дървесни видове

и основни групи сортименти

| вид на сечта и дървесен вид | предвидена за отсичане стояща маса |  | отпад | лежаща дървесна маса | вероятен добив сортименти |  |  |  |  |  | Площ (ха) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строителна дървесина |  |  |  | дърва за огрев | използв. вършина |  |
|  | без клони | с клони |  |  | едра | средна | дребна | общо |  |  |  |
| Възобновителна в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 850 | 990 | 190 | 800 | 510 | 40 | 10 | 560 | 230 | 10 | 13.5 |
| иглолистни | 850 | 990 | 190 | 800 | 510 | 40 | 10 | 560 | 230 | 10 | 13.5 |
| проценти | 85.9 | 100.0 | 19.2 | 80.8 | 51.5 | 4.1 | 1.0 | 56.6 | 23.2 | 1.0 | - |
| Общо възобновителна | 850 | 990 | 190 | 800 | 510 | 40 | 10 | 560 | 230 | 10 | 13.5 |
| проценти | 85.9 | 100.0 | 19.2 | 80.8 | 51.5 | 4.1 | 1.0 | 56.6 | 23.2 | 1.0 | - |
| всичко възобнов. сечи | 850 | 990 | 190 | 800 | 510 | 40 | 10 | 560 | 230 | 10 | 13.5 |
| проценти | 85.9 | 100.0 | 19.2 | 80.8 | 51.5 | 4.1 | 1.0 | 56.6 | 23.2 | 1.0 | - |
| Прореждане в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 30 | 40 | 10 | 30 | - | 20 | 5 | 25 | 5 | - | 0.6 |
| Черен бор | 855 | 1100 | 310 | 790 | 10 | 480 | 70 | 560 | 175 | 55 | 21.7 |
| иглолистни | 885 | 1140 | 320 | 820 | 10 | 500 | 75 | 585 | 180 | 55 | 22.3 |
| проценти | 77.6 | 100.0 | 28.1 | 71.9 | 0.9 | 43.9 | 6.6 | 51.4 | 15.7 | 4.8 | - |
| Общо прореждане | 885 | 1140 | 320 | 820 | 10 | 500 | 75 | 585 | 180 | 55 | 22.3 |
| проценти | 77.6 | 100.0 | 28.1 | 71.9 | 0.9 | 43.9 | 6.6 | 51.4 | 15.7 | 4.8 | - |
| Пробирка в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 210 | 250 | 55 | 195 | 35 | 105 | 15 | 155 | 35 | 5 | 4.5 |
| Черен бор | 380 | 460 | 105 | 355 | 90 | 165 | 15 | 270 | 75 | 10 | 6.3 |
| иглолистни | 590 | 710 | 160 | 550 | 125 | 270 | 30 | 425 | 110 | 15 | 10.8 |
| проценти | 83.1 | 100.0 | 22.6 | 77.4 | 17.6 | 38.0 | 4.2 | 59.8 | 15.5 | 2.1 | - |
| Акация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| Общо пробирка в иглолистни | 590 | 710 | 160 | 550 | 125 | 270 | 30 | 425 | 110 | 15 | 11.1 |
| проценти | 83.1 | 100.0 | 22.6 | 77.4 | 17.6 | 38.0 | 4.2 | 59.8 | 15.5 | 2.1 | - |
| всичко отгледни сечи | 1475 | 1850 | 480 | 1370 | 135 | 770 | 105 | 1010 | 290 | 70 | 33.4 |
| проценти | 79.7 | 100.0 | 25.9 | 74.1 | 7.3 | 41.6 | 5.7 | 54.6 | 15.7 | 3.8 | - |
| ОБЩО от всички сечи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 240 | 290 | 65 | 225 | 35 | 125 | 20 | 180 | 40 | 5 | 5.1 |
| Черен бор | 2085 | 2550 | 605 | 1945 | 610 | 685 | 95 | 1390 | 480 | 75 | 41.5 |
| иглолистни | 2325 | 2840 | 670 | 2170 | 645 | 810 | 115 | 1570 | 520 | 80 | 46.6 |
| проценти | 81.9 | 100.0 | 23.6 | 76.4 | 22.7 | 28.5 | 4.1 | 55.3 | 18.3 | 2.8 | - |
| Акация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| ВСИЧКО | 2325 | 2840 | 670 | 2170 | 645 | 810 | 115 | 1570 | 520 | 80 | 46.9 |
| проценти | 81.9 | 100.0 | 23.6 | 76.4 | 22.7 | 28.5 | 4.1 | 55.3 | 18.3 | 2.8 | - |

В обхвата на горите на стопанството, попадащи в изменението на плана, разположени в защитена зона „Раяновци“ BG 0002001 годишното ползване по горскостопански план от 2025 год.е 232 куб.м. без клони, което представлява 87.9 % от общия среден годишен прираст на тези гори – 264  куб.м. В сравнение с общия запас за тези гори, който е 12 520  куб.м, размерът на годишното  ползване по горскостопански план  за тях  е  1.85 %,  а на 1 ха –  6.1  куб.м.

При реализирането на определеното за десетилетието ползване от 2 640 куб.м с клони, би следвало да се добият 1 570 куб.м строителна дървесина или 56.3 %, от която едра – 645 куб.м (22.7 %), средна – 810 куб.м (28.5 %) и дребна – 115 куб.м (4.1 %). Освен това ще се добият дърва за огрев – 520 куб.м (18.3.9 %) и използваема вършина – 80 куб.м (2.8 %).

Предполагаемият отпад при сечта ще бъде 670 куб.м (23.6 %).

4.2. Възобновяване и планирано залесяване в Защитените зони

През настоящия период в насажденията на защитената зона не се планира залесяване.

4.3. Паша в горските територии на Защитените зони

Паша на домашни животни е забранена в подотдел 168 л, на площ от 13.5 ха.

4.4. Строеж на сгради и съоръжения, свързани с        управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите в защитените зони

През времето на изпълнение на горскостопанския план не се предвижда строеж на сгради и горски автомобилни пътища.

4.5. Видове, подходящи за месторастенето в защитената зона

При видовете подходящи за съответното месторастене, в защитена зона “Драгоман” BG0000322, в бъдеще е запазено видовото богатство на дървостоите, като са взети всички мерки бъдещите насаждения да са по-устойчиви биологически, с по-висока продуктивност и с по-добри защитни функции. Разпределението им по дървесни видове е показано в следващата таблица № 64.

Таблица № 49

сравнение на площта по сегашен видов състав  и

видове подходящи за месторастенето

| Дървесни видове | СЕГАШЕН СЪСТАВ |  | ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Залесена площ |  | Залесена площ |  | Дървопроизводителна площ |  |
|  | ха | % | ха | % | ха | % |
| Бял бор | 5.1 | 10.9 | 3.8 | 8.1 | 3.8 | 8.1 |
| Черен бор | 41.5 | 88.5 | 41.7 | 88.9 | 41.7 | 88.9 |
| Зимен дъб | - | - | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
| Цер | - | - | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.5 |
| Акация | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
| Всичко | 46.9 | 100.0 | 46.9 | 100.0 | 46.9 | 100.0 |

Видно от горната таблица е намаляването на участието на белия бор, за сметка на увеличението на черния бор, зимния дъб и цера.

Общи бележки

Теренната работа за настоящия план е извършена през месеците март 2025 год. от екип на „Агролеспроект“, ръководен от инж. Илия Ангелов. Камералната работа е извършена от “Агролеспроект - ЕООД от Илия Ангелов през месец април 2025 год..

При картирането на гората за картна основа са използвани топографски карти в мащаб 1:10000 (от 1972 година) както и горскостопанските карти от на ТП „Държавно горско стопанство Сливница” от 2019 година в мащаб 1:10000. За цялата територия на стопанството са използвани мащабирани сателитни снимки (мащаб 1:10000) от 2020 година.

Използваните бонитетни и растежни таблици са следните:

| Бял бор (култури) | - | Кръстанов, Беляков, Шиков |
| --- | --- | --- |
| Черен бор (култури) | - | Цаков |
| Бук (семенен) | - | Недялков |
| Бук (издънков) | - | Недялков, Кръстанов, Беляков |
| Дъб (семенен) | - | Вименауер |
| Зимен дъб (издънков) | - | Сираков |
| Цер (издънков) | - | Кумчев, Духовников, Сираков |
| Дъб (издънков) | - | Шустов |
| Липа (семенна) | - | Армашеску, Тома, Децей, Дорин |
| Липа (издънкова) | - | Матвеев, Мотин |
| Тополи | - | Кръстанов, Беляков, Попски |
| Трепетлика | - | Тюрин |
| Акация | - | Ж. Георгиев |
| Върба | - | Ж. Георгиев |
| Келяв габър | - | Ж. Георгиев |

Запасът на насажденията и културите е определен по растежни таблици, при минимална височина 3 метра.

Този план влиза в сила след утвърждаването му от Изпълнителна агенция по горите и важи за срок на действие на основния горскостопански план, считано от датата на утвърждаване.