# РАЗДЕЛ III

# ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

# ГЛАВА VIII

# ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ

1. АНАЛИЗ НА ПРОТОВОПОЖАРНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РЕВИЗИОННИЯ ПЕРИОД

През изтеклото десетилетие на ревизионния период на територията на дейност на ТП ДГС  „Провадия“  са възникнали различен брой пожари, чийто брой, опожарени площи и причините за тях са показани в таблица № 53.

Таблица № 53

Видове пожари, опожарени площи и причините за тях периода 2014 - 2023 г.

| година | брой пожари | изгорели горски площи | в т. ч. изгоряла гора | изгорели други горски площи | причинени от човешка дейност | естест- вени причини | неиз- вестни причини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хектари |  |  | брой |  |  |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 2 | 12.9 | 11.0 | 1.9 | 2 | - | - |
| 2016 | 3 | 4.9 | 4.9 | - | 3 | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 4 | 69.0 | 68.0 | 1.0 | 4 | - | - |
| 2021 | 1 | 19.0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | - | - |
| 2023 | 1 |  |  |  |  | - | - |
| ОБЩО | 12 | 106,3 | 83,9 | 3,4 | 10 |  |  |

Възникналите пожари са общо 12 броя за десетилетието, като засегнатите територии са 106,3 ха. Най – голям брой пожари е имало през 2020г. – 4 броя и 2016г. – 3 броя. Пожарите са причинени основно от човешка дейност- 10 броя.

Причини за възникване на пожари:

- Умишлени палежи на сухи треви от пастири, най – често в късната част на деня;

- Хвърляне на незагасени цигари от шофьори по пътищата, граничещи с ГТ;

- Палене на огън от излетници и посетители в горите на неразрешени и необезопасени места и оставяне огъня без надзор;

- Палене на сухи треви от лица използващи металотърсачи

- Умишлен палеж с цел отмъщение от санкционирани нарушители

Паленето на стърнища през последните години на територията на дейност на стопанството са сведени до минимум.

Фактори за опасност:

- Гръмотевична буря

- Сухи треви

- Непочистени просеки в територии нестопанисвани от ДГС

- Продължителни засушавания през летните месеци

- Човешка небрежност и лекомисленост

Ежегодно стопанството е предприемало конкретни действия, насочени към преодоляване на факторите, създаващи опасност от пожари:

- своевременно заораване на земите, граничещи с ГТ на местата с особено опасно пожарно отношение (по чл.14 ал.2 т.9 от Наредба №8) от ДГС и земеделските кооперации.

- усъвършенстване на системите за предотвратяване и наблюдение на пожарите                      (противопожарни табла в местата с повишена пожарна опасност)

- табели и нагледна ПП агитация, инструктажи , дежурства по графици ,почистване на пътища, просеки)

- създаване и оборудване на противопожарни депа но Наредба №8

- подобряване взаимодействието със службите на PC ПБЗН, МВР, Прокуратура и Общински служби. ;

- провеждане на по-широка просвета дейност за опасност от горски пожари сред населението.

На територията на ТП „ДГС Провадия“, няма автоматизирана система за наблюдение и откриване на горски пожари.

По данни на стопанството - методите и средствата, които са използвани през изтеклото десетилетие за предотвратяване, наблюдение и борба с пожарите са следните:

- Оборудване на противопожарните депа – 2 броя, определени със Заповед на директора на стопанството, където се съхраняват противопожарни екипи и др. необходими средства за целта, към които служителите на поделението имат 24 часов достъп, което спомага за навременна реакция към създалата се ситуация. До 2018 година депата са били три – в административната сгради и тези които остават в селата Овчарово и Салманово.

- Изграждане на специализирана група за гасене на горски пожари;

- Обучение на специализираната група;

- Актуален регистър на техниката, която се използва за гасене на пожари. и водачите Стопанството разполага с  6 броя автомобили с повишена проходимост и 1 брой камион за транспортиране на вода, моторна помпа, шлангове за нея, инструменти и др.

- Инструктаж на всички лица с достъп до горските територии;

- Проходимост на всички горски автомобилни пътища за автомобили на службите на ПБЗН;

- Актуализиране на лицата и средствата за осведомяване в групите за борба с пожарите в горските територии;

- Огледи на просеките на електропроводите преминаващи през горски и селскостопански територии;

- Пълна забрана за паленето на открити огньове по време на пожароопасния сезон;

- Поддържане на автомобилните и тракторни пътища в горски територии от 1 и 2 клас на пожарна опасност до ниво чисти от сухи треви и дървесни отпадъци;

- Изграждане на водоизточници за осигуряване на пожарогасителни дейности.

- Автопатрулиране през пожароопасният сезон, като с приоритет се обхождат горските територии с потенциално висока възможност от възникване на пожари;

През ревизионния период са извършени следните противопожарни мероприятия на територията на дейност на  ТП „ДГС  Провадия“,  показани в таблица № 54.

Таблица №54

НА ПРОЕКТИРАНИТЕ И  ИЗПЪЛНЕНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ/ППМ/ за периода 2014 - 2023г.

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | мярка | по ГСП | отчет | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бариерни прегради |  |  |  |  |
|  | подържане на съществуващи | км | 7.8 |  |  |
|  | направа на нови | км | - | Не се предвижда |  |
| 2 | Лесокултурни прегради |  |  |  |  |
|  | подържане на съществуващи | км | 141.8 |  |  |
|  | направа на нови | км |  | Не се предвижда |  |
| 3 | Защитни минерализовани ивици |  |  |  |  |
|  | подържане на съществуващи | км | 17 | 15.370 |  |
|  | направа на нови | км | - | - |  |
| 4 | Подстъпи към водоеми | бр. | 11 | 11 |  |
| 4 | Противопожарни депа | бр. | 2 | 2 |  |
| 5 | Противопожарни табели | бр. | 500 | 500 |  |
| 6 | Наблюдателни кули | бр. | - | - |  |

През последните пет години от ревизионния период 2019 - 2023г. стопанството е направило следните разходи за извършване на ПП мероприятия;

| 2019 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Вид дейности и мероприятия |  |  | Натура |  |  | Мярка |  |  | Стойност, лв. |
| 1 |  | Бариерни прегради |  |  | л.м. |  |  | 4 500 |  |  | 1500.00 |
| 2 |  | Оборудване на ПП депа и ремонт на повреден ПП инвентар: |  |  | бр.депа |  |  | 3 |  |  | 2000.00 |
| 3 |  | Поддръжка на мин. ивици |  |  | л.м. |  |  | 10000 |  |  | - |
| 4 |  | Други разходи |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 4.1. |  | Гориво за наблюдение на горските територии |  |  | - |  |  | - |  |  | 3400 |
| 4.2. |  | табели на ПП тематика |  |  | бр. |  |  | 10 |  |  | 100 |
| 4.3. |  | СОТ |  |  | лв. |  |  | - |  |  | 800 |
| 4.4. |  | храна и медикаменти при гасене на пожар |  |  | - |  |  | - |  |  | 700 |
| 5. |  | ВСИЧКО |  |  | - |  |  | - |  |  | 8500 |
| 2020 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид дейности и мероприятия |  |  | Натура |  |  | Мярка |  | Стойност, лв. |  |  |  |
| 1 | Лесокултурни прегради |  |  | л.м. |  |  | 4 000 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 2 | Оборудване на ПП депа и ремонт на повреден ПП инвентар: |  |  | бр.депа |  |  | 2 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 3 | Поддръжка на мин. ивици |  |  | л.м. |  |  | 10000 |  | - |  |  |  |
| 4 | Други разходи |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1. | Гориво за наблюдение на горските територии |  |  | - |  |  | - |  | 3000 |  |  |  |
| 4.3. | СОТ |  |  | лв. |  |  | - |  | 1500 |  |  |  |
| 4.4. | храна и медикаменти при гасене на пожар |  |  | - |  |  | - |  | 1500 |  |  |  |
| 5. | ВСИЧКО |  |  | - |  |  | - |  | 8 500 |  |  |  |
| 2021 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид дейности и мероприятия |  | Натура |  |  | Мярка |  |  |  | Стойност, лв. |  |
| 1 | Лесокултурни прегради |  | л.м. |  |  | 4 000 |  |  |  | 1000.00 |  |
| 2 | Оборудване на ПП депа и ремонт на повреден ПП инвентар: |  | бр.депа |  |  | 2 |  |  |  | 1500.00 |  |
| 3 | Поддръжка на мин. ивици |  | л.м. |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 4 | Други разходи |  | - |  |  | - |  |  |  | 5000 |  |
| 4.1. | Гориво за наблюдение на горските територии |  | - |  |  | - |  |  |  | 2000 |  |
| 4.3. | СОТ |  | лв. |  |  | - |  |  |  | 1500 |  |
| 4.4. | храна и медикаменти при гасене на пожар |  | - |  |  | - |  |  |  | 1500 |  |
| 5. | ВСИЧКО |  | - |  |  | - |  |  |  | 7 500 |  |
| 2022 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид дейности и мероприятия |  | Натура |  |  | Мярка |  |  |  | Стойност, лв. |  |
| 1 | Лесокултурни прегради |  | л.м. |  |  | 4 000 |  |  |  | 1000.00 |  |
| 2 | Оборудване на ПП депа и ремонт на повреден ПП инвентар: |  | бр.депа |  |  | 2 |  |  |  | 1500.00 |  |
| 3 | Поддръжка на мин. ивици |  | л.м. |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 4 | Други разходи |  | - |  |  | - |  |  |  | 5000 |  |
| 4.1. | Гориво за наблюдение на горските територии |  | - |  |  | - |  |  |  | 2000 |  |
| 4.3. | СОТ |  | лв. |  |  | - |  |  |  | 1500 |  |
| 4.4. | храна и медикаменти при гасене на пожар |  | - |  |  | - |  |  |  | 1500 |  |
| 5. | ВСИЧКО |  | - |  |  | - |  |  |  | 7 500 |  |
| 2023 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид дейности и мероприятия |  | Натура |  |  | Мярка |  |  |  | Стойност, лв. |  |
| 1 | Лесокултурни прегради |  | л.м. |  |  | 4 000 |  |  |  | 1000.00 |  |
| 2 | Оборудване на ПП депа и ремонт на повреден ПП инвентар: |  | бр.депа |  |  | 2 |  |  |  | 1500.00 |  |
| 3 | Поддръжка на мин. ивици |  | л.м. |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 4 | Други разходи |  | - |  |  | - |  |  |  | 5000 |  |
| 4.1. | Гориво за наблюдение на горските територии |  | - |  |  | - |  |  |  | 2000 |  |
| 4.3. | СОТ |  | лв. |  |  | - |  |  |  | 1500 |  |
| 4.4. | храна и медикаменти при гасене на пожар |  | - |  |  | - |  |  |  | 1500 |  |
| 5. | ВСИЧКО |  | - |  |  | - |  |  |  | 7 500 |  |

Стопанството набляга значително на превенцията, по отношение на възникващите пожари. Във връзка с това се реализират информационните кампании, които целят съобщенията по ПП безопасност да достигнат до максимален брой хора. Партньори на ТП са местните електронни издания, кметовете на населени места, радио и телевизия.

Чрез информационната кампания стопанството се опитва да достигне до различните целеви групи от широката общественост в териториалният си обхват на дейност.

Преди обявяване на пожароопасният сезон, стопанството провежда съвещание, на което информира служителите на специализираната група, опреснява методите, начините на взаимодействие между служителите, начините за реакция при подаден сигнал за възникнал пожар, взаимодействието в РД „ПБЗН” - Варна, РС „ПБЗН” - Провадия, РДГ-Варна, отговорника по защитата на ГТ от пожари при ЦУ на СИДП  ДП - Шумен и др.

Наблюденията преди обявяване и по време на пожароопасният сезон се извършват по следните начини:

- паралелни обходи и наблюдения от горските надзиратели в поверените им ОУ, при извършване на текущите им задачи;

- паралелни наблюдения на ОУ от служителите на стопанството по време на охраната на поверените им райони от посегателства, съгласно утвърдените графици;

- дежурства по специално изготвени графици по време на пожароопасният сезон;

Във връзка с информационната кампания, която води стопанството, разчита и на сигнали от местното население, туристи, случайни минувачи или други граждани за възникнали пожари  и запалвания в ГТ.

Борбата с пожарите се извършва, съгласно установеният ред в Годишният план за защита на горските територии от Пожари и плана за действие при възникнал пожар. Определен е отговорник по Защитата на ГТ от пожари, със заповед на Директора на ТП ДГС „Провадия”. Определени са служителите, които ще доставят инвентар, храна и медикаменти при възникнал пожар, както и график на дежурствата през периода на пожароопасният сезон, през празничните и почивните дни.

Извършените мероприятия са довели до намаляване на риска от възникване и предотвратяване на пожари на територията на ТП ДГС „Провадия”.

# 2. ПРОТИВОПОЖАРНО УСТРОЙСТВО

Горските територии на ТП „ДГС Провадия” се разпределят по класове на пожарна опасност и участъци общо за стопанството, както следва в таблица №53.

Таблица №53

Разпределение на площта на стопанството по класове на пожарна опасност и участъци – общо за стопанството

| Tериториален обхват |  | Kласове на пожарна опасност |  |  | Всичко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I клас висока | II клас средна | III клас ниска |  |
|  |  | хектари |  |  |  |
| ГСУ 1 | площ | 262,6 | 3199,0 | 6502,3 | 9963,9 |
|  | процент | 1,8 | 22,1 | 44,9 | 68,8 |
| ГСУ 2 | площ | 10,5 | 485,8 | 4007,6 | 4503,9 |
|  | процент | 0,1 | 3,4 | 27,7 | 31,2 |
| ВСИЧКО | площ | 273,1 | 3684,8 | 10509,9 | 14467,8 |
|  | процент | 1,9 | 25,5 | 72,6 | 100,0 |

Разпределението на площта на стопанството по класове на пожарна опасност еследното:   III клас на ниска пожарна опасност с най – голямо участие  - 72,6 % и II клас на средна пожарна опасност – 25,5 %.

Ведомостта за описанието на пожарните дялове е дадена в Приложенията на кратките записки за отделните горскостопански участъци.

За предотвратяване появата на пожари в гората, както и за ограничаване на разпространението им и бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня ще намалят щетите от евентуалното възникване на пожари.

Планираните съоръжения и наличните изкуствени и естествени такива, са нанесени на картите на противопожарните мероприятия в М 1:25000 6 (четири) броя с условни знаци – наличните са обозначени с черен цвят, а тези в план в син.

Предвид, че недържавните горски територии са с малки площи (0.1-25 ха), не образуват големи самостоятелни комплекси и са силно разпръснати сред ДГТ или в близост  до тях и няма предвидени конкретни мероприятия.

Планираните противопожарни мероприятия са общо за стопанството и се предвижда провеждането на следните:

# 2.1. Бариерни прегради

2.1.1. Съществуващи

Това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Като такива могат да се използват и естествени прегради за огъня - реки, езера, скали и други, както и съоръжения построени за други цели ( пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоръжения, ловни просеки и др.) отговарящи на посочените изисквания. Ширината на бариерните прегради е над 15м (без това да важи за естествените такива).

Съществуващите бариерни прегради (трасета на елпросеки, газопроводи и на водопроводи) в ТП ДГС „Провадия” са с обща дължина 14.6 км, от които в ДГТ 14.0 км и 0.6 км в неДГТ.

Съществуващите се поддържат и почистват от съответните дружества.

2.1.2. Планирани – не се предвижда направата на нови.

# 2.2. Лесокултурни прегради

2.2.1. Съществуващи - с обща дължина 162.2 км, от които в ДГТ 161.0 км и 1.2 км в неДГТ, като за такива са  използвани съществуващите дерета с течаща вода, автомобилни и тракторни пътища, и просеки с ширина до 6 - 15 м.

2.2.2. Планирани - нови не се предвиждат. Предвижда се да се разширят и прочистят някои тракторни пътища, пътеки и била, с цел да се използват и при бъдещите сечи. За поддържане на наличните лесокултурни прегради през десетилетието ще са необходими 405500 лева, от които в ДГТ 402500 лв. и 3000 лв. в неДГТ.

2.3.  Минерализовани ивици

2.3.1. Съществуващи – през ревизионния период стопанството е поддържало ежегодно минерализовани ивици  с обща дължина 15.370 км в следните обекти:

Обект Добрина:

      - отд. 94 – 3 км;

      - отд. 104 (Папаз чешма) – 2 км;

      - отд. 98 (Местността “Гроба”) – 1.5 км;

      - отд. 97 (Местността “Салхана”) – 1.5 км;

Обект Староселец:

      - отд. 80 (Местността “Лагера”) – 0.5 км;

Обект Венчан:

- отд. 28 – 0.470км;

Обект Неново:

- отд. 48 – 3 км;

Обект   Кривня:

        - отд.58(местност “Руска река“) - 2 км;

        - отд.115 (преди газстанция);

Обект Комарево:

- отд. 151 (Местността “Голиво”) – 1.4 км;

Съществуващите минерализовани ивици се поддържат чрез дискуване  по три пъти годишно  - май, септември и октомври, за което се съставят съответните протоколи.

Предвид променящите се външни граници на ГТ с граничните обработваеми площи, стопанството е действало адекватно спрямо конкретните условия, като е поддържало минерализовани ивици,  там където е имало проблемни гранични участъци от ДГТ и ЗТ.

През десетилетието могат да отпаднат или да се включат нови обекти ограничени с минерализовани ивици.

Собственици на земеделски култури и трайни насаждения, граничещи с ГТ са длъжни да направят в територията за земеделското ползване минерализована ивица с ширина не по - малко от 2м (чл.36 от Наредба №8/ 11.05.2012г.).

През десетилетието не се предвижда направа на нови минерализовани ивици, а за поддръжката на съществуващите през десетилетието се предвиждат 92220 лв.

2.4. Пожарозащитни пояси

Това са залесени ивици създадени от пожароустойчиви широколистни дървесни и храстови видове с ширина от 100 до 300 метра, разположени напречно на преобладаващите ветрове или по влажни дерета за разделяне на по - големите комплекси иглолистни култури.  На територията на стопанството такива няма, както и не са проектирани нови такива.

2.5. Противопожарни депа

Наличният противопожарен инвентар за двата ГСУ сега се съхранява в централно противопожарно депо в сградата на  ТП ДГС „Провадия“.

По – долу е даден списък на наличностите в противопожарните депа:

# С П И С Ъ К

на инструментите, които се съхраняват в сградата на  ТП ДГС „Провадия“, за двата ГСУ – 2 броя противопожарни депа оборудвани по Наредба № 8/11.05.2012г.на МЗХ

| № | Инструменти | 1 ГСУ | 2 ГСУ | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | брой |  |  |
| 1. | Гръбна пръскачка | 4 | 4 | 8 |
| 2. | Кофа за вода | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Лопата | 10 | 10 | 20 |
| 4. | Брадва | 3 | 3 | 6 |
| 5. | Кирка | 3 | 3 | 6 |
| 6. | Тупалка | 15 | 15 | 30 |
| 7. | Моторен трион | 2 | 2 | 4 |
| 8. | Мотика | 5 | 5 | 10 |
| 9. | Съдове за питейна вода | 5 | 5 | 10 |
| 10. | Железни гребла | 5 | 5 | 10 |
| 11. | Електрически фенер | 5 | 5 | 10 |
| 12. | Моторна помпа за вода | 1 | - | 1 |
| 13. | Спец. гръбни пръскачки с препарат – 30л | 4 | 4 | 8 |

ТП ДГС „Провадия” разполага със специализирана група за гасене от служителите на стопанството, която се оборудва от депото в сградата на ДГС „Провадия”.

Специализираната група за гасене, назначена със Заповед №214/22.02.2023г.на Директора на ТП ДГС „Провадия“ разполага със следното оборудване  по Наредба № 8:

- 1бр.гръбна пръскачка

- 1бр.кофа за вода

1бр.лопата

- 1бр.брадва

- 1бр.тупалка

- 2бр. съдове х 20л за вода

През 2022г. са закупени 7бр. индивидуални лицеви противодимни маски. Има налични 8 бр. комплекти от лични предпазни средства (каска,очила ,маска,ръкавици,фенер) и защитни облекла към специализираната група за гасене по чл.14 ал.2 т.5 от Наредба №8.

На разположение на групата са и следните автомобили с регистрационни   номера: „Сузуки“ В 12-25; „Нива“ № В 87-47; „Нива“ № В 38-59; „Нива“ № В 91-94; „Нива“ № В 01-40; „Нива“ № В 91-16; „Мерцедес“ № В 03-26 и „Ховър“ № В 97-03.

За дооборудване на депата съгласно нормативната уредба подмяната на амортизираните инструменти и закупуването на различни необходимости свързани с ПП мероприятия през десетилетието се предвиждат 40 000 лв.

На територията на община Ветрино е сформирано доброволно формирование, които разполагат със собствен инвентар.

На картите на противопожарните мероприятия с червена плътна линия са нанесени пътищата, по които може да се движи противопожарна техника.

На територията на стопанството контрол се осъществява от РС ПБЗН - Провадия. Във всички населени места  на територията на ДГС „Провадия” има телефонни станции и постове. За улеснение връзката с персонала и по - ефективната организация по време на пожар спомага и наличната комуникационна техника притежавана от стопанството, която е достатъчна. Проблем се явява липсата на покритие за мобилните оператори на малка част от територията на стопанството.

2.6. Направа на противопожарна кула с видеонаблюдение в подотд. 118-8 в землището на с. Храброво на обща стойност 1 200 000 лв.

2.7. Площадки за кацане на хеликоптери – за такива могат да се използват:

- Автомото полигона до шосето Провадия – Кривня - N - 43.153762°, E - 27.439761°

- Поляната северно, непосредствено до с.Храброво - N - 43.146047°, E - 27.380646°

- Писта за селскостопански самолети до с.Житница N - 43.127711°, E - 27.505779°

- Писта за селскостопански самолети до с.Ветрино N - 43.311621°, E - 27.415408°

2.8. Подстъпи към водоеми

За осигуряването на вода при пожар могат да се използват следните водоизточници в района на стопанството, които са упоменати както следва:

Административна сграда:

- 2 броя кранове на двора;

- кладенец в двора зад ремонтна работилница;

Естествени водоизточници:

- язовир с. Доброплодно – за района на с. Доброплодно - N - 43.422303°, E - 27.334824°, както и водите на яз. „Добротич“ на границата с ТП ДГС „Суворово“

- язовир с. Манастир – за района на с. Манастир - N - 43.169798°, E - 27.532238°

- язовир с. Бозвелийско – за района на с. Бозвелийско и с. Тутраканци - N - 43.110926, E - 27.471332°

- язовир с. Тутраканци (Катранджия) – за района на с. Тутраканци и с. Комарево -                 N - 43.108496°, E - 27.423084°

- язовир с. Комарево – за района на с. Комарево и с. Храброво - N - 43.127060°, E - 27.367188°

- язовир с. Блъсково – за района на с. Славейково – Китен – Блъсково - N - 43.110346°, E - 27.305235°

- язовир с. Снежина – за района на с. Снежина - N - 43.162834°, E - 27.227423°

- при нужда може да се използват водите на микроязовира до отд. 55 б1 - з-ще с. Черковна

- р.Провадийска – на спирка Равна

- р.Главиница(Ана дере) – на Железния мост

По време на пожар могат да се използват и наличните хидранти, където има такива в населените места.

Общата сума необходима през десетилетието за поддръжка на съществуващите  и направа на нови подстъпи е 11000 лева.

2.9.През пожароопасния сезон ежегодно да се назначават по един пожаронаблюдател за всеки ГСУ, които ще извършват наблюдение чрез патрулиране, съоръжени с транспортна и съобщителна техника. Необходимите средства за назначаване на двама пожаронаблюдатели през десетилетието ще бъдат около 180000 лв. Всеки пожаронаблюдател е необходимо да бъде съоръжен с мотор, радиостанция с пълен обхат за цялото стопанство и бинокъл.

За да се избегне опасността от възникване на пожари е необходимо да се проведат следните мероприятия:

- Покрай пътищата минаващи през горите с висока пожарна опасност за да се избегне опасността от пожари ежегодно да се извършва окосяване на тревата и изнасянето и. Редовно да се извършва събиране на сухата и паднала маса и другите леснозапалимите материали да са на 10 - 20 м от двете страни на пътя. За тези мероприятия през десетилетието ще са необходими 12500 лв.

- Паленето на огън през пожароопасния сезон да се забрани. Да се забрани паленето на стърнища в близост до горските комплекси.

2.10.Табели и плакати с противопожарно съдържание  да се поставят и поддържат в добър вид на подходящи места край населените места, вилни зони и курортни местности,  по пътищата за основните горски територии, туристическите пътеки, местата за къмпиране и палене на огън и др.

Стопанството подръжка – ежегодно 20 бр. противопожарни табла в горските територии на местата с повишена пожарна опастност, където съответно има и противопожарни табели.

Съществуващи табла  с предупредителни табели:

- обект Доброплодно - 1 бр.

- обект Белоградец - 1 бр.

- обект Невша - 1 бр.

- обект Венчан - 1 бр.

- обект Староселец - 2 бр.

- обект Провадия - 3 бр.

- обект Неново -1 бр.

- обект Добрина - Збр.

- обект Манастир -3 бр.

- обект Славейково - 4 бр.

Общо: 20бр.

Предвижда се през десетилетието да се подновяват и опресняват 500 броя противопожарни табели и плакати за противопожарна безопастност по утвърден образец, както и поддържането на 20 бр. противопожарни табла , като за това ще са необходими 37000 лв. за десетилетието.

2.11.Местата за почивка и паркиране  - няма такива на територията на стопанството. Ако се обособят такива да се ограничават с минерализовани ивици, които напълно да ги изолират от ГТ и да се обозначат съгласно БДС.

2.12.Местата за палене на огън  - местата определени за такива са посочени и на Противопожарните карти.

Местата за палене на огън в горските територии на ТП ДГС „Провадия“, като следва:

- местност „Ибримката” ловен заслон в подотдел  2 - 1 – землище с.Ягнило;

- хижа „Яйлата” подотдел 6 - 1 – землище с.Ягнило;

- местост „Хижата“ подотдел 18 - 1 – землище с.Доброплодно;

- местност „Бабука”  ловен заслон до подотдел  22 х – землище с.Момчилово;

- местност „Тепето” ловен дом до подотдел  25 – 1 – землище с.Ветрино;

- местност „Дюза – Градето и Лагера” подотдел  40 - 9 – землище с.Невша;

- местност „Навеса” подотдел  48 с – землище с.Неново;

- местност „Лозица” ловна хижа  до подотдел 50 к1 – землище с.Равна;

- местност „Руска река – Марашлиева чешма”  до подотдел  60 г – землище с.Равна;

- местност „Златинска чешма” подотдел  73 в  – землище с.Златина;

- местност „Лагера” до подотдел  83 е – землище с.Староселец;

- ловен заслон до подотдел  83 ж – землище с.Староселец;

- местност „Кара пещера”  до подотдел  96 ж – землище с. Манастир;

- местност „Папаз чешма” подотдел  104 - 11– землище с.Добрина;

- местност „Добринска чешма зад Калето” подотдел  105 – 8 – землище с. Добрина

- ловен заслон до подотдел  108 т – землище с. Житница

- „Хижата“ подотдел 113 - 2 – землище гр.Провадия;

- местност „Канарата” подотдел  144 - 3 – землище с.Чайка;

- местност „Паметника” подотдел  152 – 4 – землище с. Комарево;

- местност „Дядо Колчова чешма” подотдел  158 к – землище с.Блъсково;

- местност „Саръ гьолджук”  ловен заслон 168 д – землище с.Блъсково;

- ловен заслон 186 и - землище с. Славейково;

- местност „Големия асар” до 189 б – землище с.Славейково;

- местност „Траверсите” – ловен заслон 202 в  - землище с.Черноок.

Определените места за палене на огън са съобразени с изискванията на чл.26 ал.(2),ал.(3) т.1,т.2,т.3 от наредба №8 от 11.05.2012г. на МЗХ София.

Забранява се паленето на огън извън местата посочени в заповедта.

Паленето на огън през пожароопасния сезон да се забрани. Да се забрани паленето на стърнища в близост до горските комплекси.

# Места за палене на огън и за къмпиране  да се обозначат на съответните места.

2.13.Местата за обръщане на противопожарни автоцистерни, както и местата за тяхното разминаване в ТП ДГС  „Провадия“ ” са нанесени на Противопожарните карти.

2.14.Пътищата, по които ще се придвижва противопожарна техника е необходимо да се поддържат в добро състояние и да се извърши тяхното уширение за безпроблемно предвижване по тях, както и просветляването им двустранно.

Списък на подотделите предвидени за техническа сеч за просветляване на горски пътища  - .........................с обща дължина на пътищата за просветление - ....... км.

Гъстотата на пътната мрежа общо за стопанството е 0.73 км/100ха. За I ГСУ –            0.33 км/100 ха, а за II ГСУ 1.02 км/100 ха.

За да се поддържат ГАП в добро състояние е необходимо:

- Да се забрани складирането на дървен материал върху горските пътища, по начин който ограничава тяхната ширина.

- Забранява се оставянето на остатъци от сечта на разстояние по - малко от 20м от краищата на пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа, на горските пътища и на разстояние не по-малко от 5м от краищата на платната на останалите автомобилни пътища.

- Предвид зачестилите пожари през последните години ще са необходими средства за пожарогасене, които ще се използват при извънаредни ситуации и за десетилетието се предвиждат 33000 лв.

Стопанството да провежда ежегодно разяснителна и агитационна работа на лицата извършващи определена дейност в горите, като се подписват и съответните противопожарни декларации по образец от всички пребиваващи в гората – ползватели, горски работници, пастири, почиващи, а също туристи, билкари, гъбари, ловци и др.

Временните обекти в горите по дърводобивна и залесителна дейност да се оборудват с противопожарни средства съгласно изискванията.

За изпълнението на набелязаните противопожарни мероприятия са предвидени общо за десетилетието 2021720 ( за ДГТ -  2006220 лв. и за недържавните гори  - 15500 лв., като  цените са приблизителни към 31.03.2024г.), които ще се изразходват по годишните предвиждания за борба с горските пожари.

Необходимо е набелязаните противопожарни мероприятия да се изпълнят в първите пет години от влизането в сила на плана.