МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ I. ЕТАПИ НА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА Анализът и оценката на риска са част от процеса за управлението му и се обосновават на познаване на всички компоненти, имащи отношение към целите. За целите на управлението на сигурността на мрежите и информационните системи трябва: а) да се познават всички обекти и субекти, които участват пряко или косвено в дейностите, попадащи в обхвата на тази наредба (информационни и комуникационни системи с прилежащия им хардуер, софтуер и документация, поддържащите ги системи (електрозахранващи, климатизиращи и др.), оперативни процеси/дейности, служители и външни организации), наричани за краткост "информационни активи"; б) да се идентифицират и анализират всички потенциални нежелани събития с тях, наричани за краткост "заплахи", които биха довели до загуба на конфиденциалност, интегритет и достъпност на електронните услуги и/или информацията в тях; в) да се оцени вероятността от настъпване на тези събития, като се вземат предвид слабостите (уязвимости) на информационните активи и мерките, които са предприети за справяне с тях; г) да се оцени въздействието (загуби на ресурси (време, хора и пари), неспазване на нормативни и регулаторни изисквания, накърняване на имидж, неизпълнение на стратегически и оперативни цели и др.) от евентуално настъпване на тези нежелани събития въпреки предприетите мерки; д) да се оцени рискът за сигурността; е) да се набележат мерки за смекчаване на рисковете с висок приоритет. При анализ и оценка на риска се използва регистър на рисковете (риск-регистър). 1. Идентифициране на информационните активи В риск-регистъра се нанасят всички информационни активи, имащи отношение към обхвата на тази наредба: а) информационни системи; б) хардуерни устройства, с които са реализирани информационните системи; в) софтуери, с които са реализирани информационните системи; г) бази данни, включително лични данни по смисъла на GDPR; д) записи за събитията (логове, журнали) на информационните системи; е) документация на информационните системи (експлоатационна и потребителска); ж) комуникационни системи; з) хардуерни устройства, с които са реализирани комуникационните системи; и) фърмуерът на тези устройства; к) софтуери на комуникационните системи; л); системи за контрол на физическия достъп м) документация (експлоатационна и потребителска); н) поддържащи системи (електрозахранващи, климатични); о) процеси/дейности, свързани с управлението, експлоатацията и поддръжката на информационните и комуникационните системи; п) документация на тези процеси и дейности; р) служители, имащи отговорности към управлението, експлоатацията и поддръжката на информационните и комуникационните системи; с) външни организации, имащи отношение към управлението, експлоатацията и поддръжката на информационните и комуникационните системи; т) друго. 2. Идентифициране на заплахите За всеки от информационните активи в риск-регистъра се нанасят заплахите/нежеланите събития, които биха довели до нарушаване на конфиденциалността, интегритета и достъпността на информацията. Трябва да се разгледат всички потенциални заплахи, произтичащи вътре или извън администрацията, настъпили случайно или преднамерено, като се има предвид уязвимостта на информационния актив към съответната заплаха. В риск-регистъра за всяка заплаха се вписва какви мерки са предприети срещу нея. 3. Оценка на въздействието В риск-регистъра за всяка заплаха се вписва оценката за нейното въздействие – щетите (материални и нематериални), които дадена заплаха може да причини, ако се реализира. За оценка на въздействието се използва петстепенна скала от 1 до 5, като при 1 щетите са незначителни, а при 5 са най-големи. 4. Оценка на вероятността Определя се вероятността за възникване на дадена заплаха, като се вземат предвид предприетите вече мерки. Колкото повече са предприетите защитни мерки, толкова по-ниска е вероятността от възникване на заплахата. При оценка на вероятността се вземат предвид следните фактори: а) за реализиране на преднамерени заплахи: ниво на необходимите умения, леснота на достъпа, стимул и необходим ресурс; б) за реализиране на случайни заплахи: година на производство на хардуера и софтуера, ниво на поддръжката им, квалификация на поддържащия персонал, ресорно обезпечаване на експлоатационните процеси, контрол върху тях и др. В риск-регистъра за всяка заплаха се нанася оценката за нейното въздействие. За оценка на въздействието се използва петстепенна скала от 1 до 5 и като се има предвид определен период, например една година: 1 – вероятността от реализирането на заплахата е под 10 %; 2 – вероятността от реализиране на заплахата е от 10 % до 30 %; 3 – вероятността от реализиране на заплахата е от 30 % до 50 %; 4 – вероятността от реализиране на заплахата е от 50 % до 70 %; 5 – вероятността от реализиране на заплахата е над 70 %. 5. Оценка на риска За получаване на оценката на риска се използва следната формула: (Оценка на въздействие х Оценка на вероятност) = Оценка на риска 6. Приоритизация на рисковете С цел прилагане на пропорционални на заплахите механизми за защита се прави приоритизация на рисковете на база на тяхната оценка и следните прагове: Приоритет на риска; Оценка на риска. 1; от 17 до 25. 2; от 8 до 17. 3; от 1 до 8. 7. Смекчаване на рисковете Приема се, че за рискове с приоритет 3 не се изисква предприемане на допълнителни мерки за смекчаване на заплахите, които ги пораждат. За рисковете с приоритет 2 се прави анализ на възможните мерки, които биха могли да се предприемат за смекчаването им, и се преценява дали разходът на ресурси за прилагането им е пропорционален на щетите от реализиране на заплахата. В случай че щетите са повече от разходите, се определят отговорно лице и срок за прилагане на тези мерки. За всички рискове с приоритет 1 се определят отговорни лица, планират се мерки, които биха намалили риска от реализиране на конкретната заплаха, и се определят срокове за прилагането им. II. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ Отговорните лица за съответните рискове организират прилагането на планираните мерки за защита и наблюдават инцидентите и щетите, свързани с тях. При необходимост инициират нов анализ и оценка на риска за тази заплаха. Ръководството на ИАГ организира периодично, но не по-малко от веднъж в годината, анализ и оценка на риска, както и при всяко изменение в информационната и/или комуникационната инфраструктура промяна на административната структура и функциите.